## Obecně závazná vyhláška Města Luhačovice

číslo 8/1999

#### O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ZMĚNY č. 1 ÚPN SÚ

- městské části Polichno – plocha B 101, B 102 –

Městská rada Luhačovice vydává, podle § 45 písm. l) zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve

znění pozdějších předpisů (úplné znění vyhlášeno pod č. 410/1992 Sb.) a podle § 29 odst. 2

zákona č. 50/1976 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona

č. 103/1990 Sb. a zákona č. 262/1992 Sb., dne 15. 12. 1999 tuto obecně závaznou vyhlášku :

### ČÁST PRVNÍ

#### Úvodní ustanovení

##### Článek 1

##### Účel vyhlášky

Vyhláška vymezuje závazné části změny č. 1 územního plánu městské části Polichno - schváleného Městským zastupitelstvem v Luhačovicích dne 25. 11. 1999.

Článek 2

###### Rozsah platnosti

Vyhláška platí pro správní území Města Luhačovice – městskou část Polichno, které je vymezeno katastrální hranicí městské části Polichno.

#### ČÁST DRUHÁ

Článek 3

#### Závazné části územního plánu

ZÁVAZNÉ REGULATIVY

Lokalita B 101

- funkční využití pozemku: území bydlení venkovského typu

- prostorová regulace: plocha určená k zastavění je vymezena regulační čarou

- poloha výstavby hlavních objemů objektů je vymezena stavební čárou

- výška zástavby : předepsaný počet nadzemních podlaží: 1,5

- tvar střechy: sedlová, valbová a polovalbová

- orientace hřebene střechy:    rovnoběžná orientace s delší stranou řešené parcely (v.č. 05 – Výkres regulačních zásad)

- ochranné režimy: chráněná území a ochranná pásma – lokalita leží v OP železnice (v.č. 05 – Výkres regulačních zásad)

- limity využití území: koeficient zastavění parcely 0,4 (zastavěná plocha v m2/celková plocha pozemku v m2 ),(v.č. 05 – Výkres regulačních zásad)

- formy zastavění: otevřený způsob, jednotlivými izolovanými domy

(v.č. 05 – Výkres regulačních zásad)

- režim řízené výstavby: režim urbanistické akce, vyjadřující soustředění stavební činnosti do určitého časového úseku

- zařízení technické infrastruktury: realizaci musí předcházet vybudování kanalizačního sběrače, vodovodního řadu a obslužné komunikace

- zahájení vyřizování ÚR a SP musí předcházet zpracování urbanistické studie, minimálně v M 1:500, a architektonické řešení typu domu vhodného pro realizaci v exponované lokalitě

Lokalita B 102

- funkční využití pozemku: území bydlení venkovského typu a objekty drobné řemeslné  výroby

- prostorová regulace: plocha určená k zastavění je vymezena regulační čarou

- poloha výstavby hlavních objemů objektů je vymezena stavební čárou

- výška zástavby : předepsaný počet nadzemních podlaží: 1,5

- tvar střechy: sedlová střecha (s možností valby a polovalby)

- orientace hřebene střechy: vhodné je použití rovnoběžné orientace s delší stranou řešené parcely (v.č. 05 – Výkres regulačních zásad)

- ochranné režimy: chráněná území a ochranná pásma – lokalita leží v OP železnice (v.č. 05 – Výkres regulačních zásad)

- limity využití území: koeficient zastavění parcely 0,4 (zastavěná plocha v m2/celková plocha pozemku v m2  ), (v.č. 05 – Výkres regulačních zásad)

- formy zastavění: otevřený způsob, jednotlivými izolovanými domy

(v.č. 05 – Výkres regulačních zásad)

- režim řízené výstavby: režim urbanistické akce, vyjadřující soustředění stavební činnosti do určitého časového úseku

- zařízení technické infrastruktury: realizaci musí předcházet vybudování kanalizačního sběrače, vodovodního řadu a stejně tak obslužné komunikace

- zahájení vyřizování ÚR a SP musí předcházet zpracování urbanistické studie, minimálně v M 1:500, a architektonické řešení typu domu vhodného pro realizaci v exponované lokalitě

Článek 4

Veřejně prospěšné stavby nejsou vymezeny.

### ČÁST TŘETÍ

Článek 5

#### Uložení schválené změny č. 1 městské části Polichno

Změna č. 1 je uložena na Stavebním úřadu v Luhačovicích a referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu ve Zlíně.

Článek 6

##### Tato obecně  závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Ing. Bohuslav Marhoul                                   Mgr. Marcela Honajzrová

starosta města                                          zástupce starosty města

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne    :