Ing.arch. Jitka Šimordová, Pod Vodojemem 4500 , Zlín                                                          únor 2014

Objednatel : 			Obec Biskupice

Biskupice č.120

763 41 Biskupice u Luhačovic

ZPRACOVATEL : 			ing.arch. Jitka Šimordová

###### Pod vodojemem 4500

###### 760 01 Zlín

## spolupracovníci :

Dopravní řešení : 	ing. Jiří Bačík

Vodní hospodářství: 	ing. Dagmar Zákravská

Zásobování plynem :	ing. Dagmar Zákravská

Zásobování el.energií:	ing. Karel Lečbych

Digitální zpracování: 	Vojtěch Eichler

ÚSES: 	ARVITA, s.r.o.

## oBSAH  DOKUMENTACE

### AI.TEXTOVÁ  ČÁST

### BI. GRAFICKÁ ČÁST :

BI 1.	Výkres základního členění území

BI 2 	HLAVNÍ VÝKRES

BI 3.	vÝKRES VPS, OPATŘENÍ A ASANACÍ

A I -  TEXTOVÁ ČÁST

A1.- a) Vymezení  zastavěného  území	5

A1 - b.) ZÁKLADNÍ Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	5

B.1.Základní koncepce rozvoje	5

B.2. HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE OBCE	5

A1.-c) Návrh urbanistické koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a  systému sídelní zeleně	6

A.1.- d.) Koncepce veřejné infrastruktury	8

d.1. občanské vybavení a veřejná prostranství	8

d.2. Doprava	8

d.3. Zásobování vodou	9

D.4. Odkanalizování	9

D.5. Zásobování plynem	9

D.6. Zásobování elektrickou energiÍ	9

D.7. nezastavitelné plochy v rámci řešení veřejné infrastruktury	10

A.1-e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, úses , prostupnost krajiny, ochrana před povodněmi, rekreace a dobývání LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN	10

A.1.-f.) STANOVENÍ PodmínEK pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ včetně stanovení podmínek prostorového uspořádání	12

A.1.-g.) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮMA STAVBÁM VYVLASTNIT	19

A.1.- H) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNITPŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A	20

A.1.- I) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ	20

a.1.- J) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI,	20

A.2.–A) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODM A.2.– A) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření,	20

A.2.-B) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI	20

A.2.-C) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU	21

A.2.-D) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb	21

A.2.-E) vymezení staveb nazpůsobilých pro zkrácené stavební řízení	21

## A1.- a) Vymezení  zastavěného  území

V grafické části územního plánu je vymezena hranice zastavěného území k datu zpracování návrhu ÚP,tj.k 31.10.2012 Takto je to znázorněno ve výkrese č.BI.1 – Základní členění a výkrese č.BI.2 – Hlavní výkres.

## A1 - b.) ZÁKLADNÍ Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

### B.1.Základní koncepce rozvoje

Koncepce rozvoje území obce je založena na vytvoření předpokladů k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území, se zřetelem na péči o životní prostředí, t.j. zajištění trvale udržitelného rozvoje území.

Územní plán navrhuje :

- zabezpečení udržitelného rozvoje v území. Pod pojmem udržitelný rozvoj se dále chápe vyvážený vztah požadavků kvalitního životního prostředí, sociálních podmínek a podmínek hospodářského rozvoje obce

- koncepci rozvoje území s ohledem na ochranu přírodního a kulturního dědictví, civilizačních hodnot území a ochranu urbanistického, architektonického, kulturního a archeologického dědictví

- vymezení ploch s požadavky na změny v území z důvodů soustředění aktivit místního významu nebo s požadavky na obnovu a opětovné využití území v návaznosti na zastavěné území nebo na plochách s minimálním dopadem na krajinu a ochranu ZPF.

## B.2. HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE OBCE

- Jsou stanoveny hlavní rozvojové plochy pro bydlení č. 1-8,13 občanskou vybavenost č. 10 a drobnou výrobu č.11,12.

- Je navrženo řešení technické infrastruktury tak, aby byl zajištěn bezpoblémový rozvoj území v návrhovém období.

- Navržené řešení zajišťuje podmínky pro dobrou prostupnost krajiny i s ohledem na vedení cyklotras a cyklostezek.

- Jsou navrženy plochy pro realizaci chybějících prvků ÚSES a tvorbu krajiny pro udržení rázu harmonické kulturní krajiny

- Je navrženo zachování sídelní struktury s jejím doplněním s ohledem na okolní zástavbu a na krajinu prostorovými regulativy

- Navržené řešení zajišťuje zamezení výstavby do přilehlé krajiny

## A1.-c) Návrh urbanistické koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a  systému sídelní zeleně

c.1.Urbanistická koncepce

Základním cílem územního plánu je zajištění optimálního rozvoje řešeného území a vytvoření podmínek pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Koncepčním předpokladem je respektování charakteristické ucelené zástavby, která je vhodně doplňována tak, aby vznikl urbanizovaný celek. Jako rovnocenné jsou k plochám zastavěným a zastavitelným respektovány a rozvíjeny prvky přírodních systémů ve vztahu obce a krajiny. Rozvoj obce je limitován přírodními podmínkami (konfigurace terénu) a  trasami technického vybavení.

Pro rozvoj obce jsou navrženy následující plochy :

#### Plochy bydlení

Hlavním koncepčním záměrem je vymezit plochy bydlení č. 1-8, č.13 a tím i nadále podpořit hlavní funkci této obce a zajistit územní koridory pro dobudování dopravní a technické infrastruktury. V rámci koncepce řešení bydlení byly vymezeny plochy proluk a návrhové plochy bezprostředně navazující na stávající zástavbu tam, kde to alespoň částečně umožňuje technická vybavenost sídla. Dále jsou navrženy lokality řešící možnost komplexnější výstavby, kdy bude výstavba záviset na vybudování technické vybavenosti. Jako územní rezerva pro další možný rozvoj ploch bydlení je navržena lokalita č.9, která navazuje na plochu návrhovou  č.13.

#### Plochy občanské vybavenosti

Pro zajištění dalšího možného rozvoje ploch občanské vybavenosti je navržena plocha č.10, která umožní další rozvoj ploch sportu v návaznosti na stávající sportovní areál.

#### Plochy drobné výroby

Pro rozvoj podnikatelských aktivit jsou navrženy plochy drobné výroby č.11 a 12, které navazují na stávající plochy drobné výroby a spolu s nimi vytvoří ucelený výrobní areál, který je vhodně oddělen od ploch bydlení.

#### Plochy technické vybavenosti

Je navrženo zkvalitnění technické infrastruktury obce v souladu se schváleným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje. V rámci návrhu odkanalizování obce je navržena plocha technické infrastruktury č.17,18, č.20 – 27 a č.55,56,59,60 pro odkanalizování ploch zastavěných a zastavitelných a pro kanalizační sběrač.

Dle potřeb obce je doplněno vedení VN plochou 28-30 a to především v souvislosti s novými návrhovými plochami pro drobnou výrobu č.11 a 12.

Pro vedení trasy cyklostezky je v rámci ploch dopravy navržena plocha č.14-16,51,52,53.

#### Plochy krajinné zeleně

V rámci řešení krajiny v podobě ÚSES a ploch krajinného rázu je navrženo doplnění chybějících lokálních biokoridorů, biocenter a krajinných prvků tak, aby systém ekologické stability byl funkční a současně byla zajištěna ochrana krajiny před erozemi č. 32-46 a 48-50.

c.2. vymezení  zastavitelných  ploch

Do zastavitelných ploch jsou v rámci návrhu územního plánu zařazeny tyto plochy .

| OZN. | FUNKCE | VÝMĚRA | KÓD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | plocha individuálního bydlení | 0,7173 | BI |
| 2 | plocha individuálního bydlení | 0,1895 | BI |
| 3 | plocha individuálního bydlení | 0,3492 | BI |
| 4 | plocha individuálního bydlení | 0,5763 | BI |
| 5 | plocha individuálního bydlení | 0,9231 | BI |
| 6 | plocha individuálního bydlení | 0,3828 | BI |
| 7 | plocha individuálního bydlení | 1,1636 | BI |
| 8 | plocha individuálního bydlení | 1,1189 | BI |
| 9 | plocha individuálního bydlení - územní rezerva | 0,5418 | BI |
| 10 | plocha občanského vybavení - tělovýchova a sport | 0,3715 | OS |
| 11 | plocha pro drobnou výrobu a výrobní služby | 0,8335 | VD |
| 12 | plocha pro drobnou výrobu a výrobní služby | 0,4780 | VD |
| 13 | plocha individuálního bydlení | 1,4519 | BI |
| 14 | plocha dopravní infrastruktury | 0,1639 | D |
| 15 | plocha dopravní infrastruktury | 0,2369 | D |
| 16 | plocha dopravní infrastruktury | 0,0576 | D |
| 17 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,1491 | TV |
| 18 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,0474 | TV |
| 19 | plocha dopravní infrastruktury | 0,0084 | D |
| 20 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,0273 | TV |
| 21 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,8771 | TV |
| 25 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,0222 | TV |
| 26 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,0191 | TV |
| 27 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,0155 | TV |
| 51 | plocha dopravní infrastruktury | 0,0385 | D |
| 52 | plocha dopravní infrastruktury | 0,0061 | D |
| 53 | plocha dopravní infrastruktury | 0,0701 | D |
| 55 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,0596 | TV |
| 56 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,4227 | TV |
| 59 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,2154 | TV |
| OZN. | FUNKCE | VÝMĚRA | KÓD |
| 60 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,7109 | TV |
| 61 | plocha technické infrastruktury | 0,0168 | T* |

### C.3. Plochy sídelní zeleně

V územním plánu je sídelní zeleň navržena jako součásti ploch občanského vybavení, ploch veřejných prostranství a  ploch výroby a dopravy, kde má funkci i doprovodnou a ochrannou. Tyto plochy zahrnují veřejně přístupné plochy významné pro celou obec.

### C.4. Plochy přestavby

| ID | PŮVODNÍ VYUŽITÍ | NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ |
| --- | --- | --- |
| P1 | Plocha výroby | Plochy individuálního bydlení |

## A.1.- d.) Koncepce veřejné infrastruktury

### d.1. občanské vybavení a veřejná prostranství

Pro zajištění kvality bydlení a plnohodnotného využití volného času jsou navrženy plochy občanského vybavení. Jedná se o plochu pro sport OS 10 v návaznosti na stávající plochu občanského vybavení – plochu sportu.

### d.2. Doprava

Silniční doprava: silnice III. třídy jsou v zastavěné části obce ponechány ve stávajících trasách s možnými místními šířkovými a směrovými úpravami.

Řešení územního plánu vytváří podmínky pro to, aby v navržených plochách pro bydlení byla zabezpečena dostatečné šířka veřejného prostranství, plochy pro silniční dopravu a vedení inženýrských sítí.

Hospodářská doprava: Bude řešena mimo zastavěné území v komplexních pozemkových úpravách.

Pěší doprava: Pěší doprava je vedena v plochách veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch.

Doprava cyklistická: V návrhu je navržena EuroVelo Troják - Zlín – Provodov – Luhačovice – Biskupce – Polichno – Uherský Brod – Nivnice Březová – st. Hranice jako součástí tzv. severní příčky. Jedná se částečně  cyklostezku a částečně o cyklotrasu , která je vedena po komunikacích s provozem i jiných druhů doprav. Její vedení je zakresleno v návaznosti na ÚPN Luhačovice – část Polichno ( č.14-46,52,53).

### d.3. Zásobování vodou

Navrhované plochy bydlení individuální – plochy 1, 2, 3, 4, 5, 6 a plocha 7 budou zásobovány pitnou vodou z navrhovaných vodovodních řadů.

Navrhovaná plocha bydlení individuální 8 bude zásobována pitnou vodou ze stávajícího vodovodního řadu.

Navrhovaná plocha občanské vybavenosti 10 nebude pitnou vodou zásobována.

Navrhované plochy výroby 11 a 12 budou v případě potřeby zásobovány pitnou vodou napojením na vodovodní přívod do místní části Luhačovice - Polichno.

### D.4. Odkanalizování

Splaškové odpadní vody i dešťové vody z navrhovaných ploch bydlení individuální – z ploch 1, 2, 3, 5, 6 a z plochy 7 budou odváděny navrhovanými stokami jednotné kanalizace.

Splaškové odpadní vody i dešťové vody z navrhované plochy bydlení individuální 4 budou odváděny částečně navrhovanou stokou jednotné kanalizace, částečně stávající stokou jednotné kanalizace.

Splaškové odpadní vody i dešťové vody z navrhované plochy bydlení individuální 8 budou odváděny stávající stokou jednotné kanalizace.

Navrhovaná plocha občanské vybavenosti 10 nebude odkanalizována.

Navrhované plochy výroby 11 a 12 budou odkanalizovány samostatnými systémy oddílné kanalizace, se zneškodňování splaškových odpadních vod v samostatných ČOV. Dešťové vody budou zaústěny do recipientu – do Luhačovického potoka.

Nezastavitelné plochy v

### D.5. Zásobování plynem

Navrhované plochy bydlení individuální – plochy 1, 2, 3, 4, 5, 6 a plocha 7 budou zásobovány zemním plynem z navrhovaných STL plynovodních řadů.

Navrhovaná plocha bydlení individuální 8 bude zásobována zemním plynem ze stávajícího STL plynovodního řadu.

Navrhovaná plocha občanské vybavenosti 10 nebude zemním plynem zásobována.

Navrhované plochy výroby 11 a 12 nebudou zemním plynem zásobovány.

### D.6. Zásobování elektrickou energiÍ

V lokalitách určených k realizaci výrobní činnosti č.11,12 bude zajištění el. energie řešeno z nové trafostanice BISKUPICE – K Polichnu. Trafostanice bude stožárového provedení s venkovní přípojkou VN 22kV.

- D.7. nezastavitelné plochy v rámci řešení veřejné infrastruktury

| OZN. | FUNKCE | VÝMĚRA | KÓD |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,0123 | TV |
| 23 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,9184 | TV |
| 24 | plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství | 0,0206 | TV |
| 28 | plocha technické infrastruktury - energetika | 0,0855 | TE |
| 29 | plocha technické infrastruktury - energetika | 0,1432 | TE |
| 30 | plocha technické infrastruktury - energetika | 0,0982 | TE |

## A.1 - e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, úses , prostupnost krajiny, ochrana před povodněmi, rekreace a dobývání LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

### Uspořádání krajiny :

### V řešeném území jsou vymezeny tyto základní krajinné plochy (zóny):

- plochy zemědělské - plochy zemědělského půdního fondu s převažujícím zemědělským využitím, včetně pozemků staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemků související dopravní a technické infrastruktury.

- plochy lesní - lesní porosty v souvislých celcích, případně i izolované lesní segmenty v zemědělsky využívané krajině plnící hospodářskou a ekologicko stabilizační a funkci včetně pozemků staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemků související dopravní a technické infrastruktury.

- plochy přírodní (plochy biocenter, které jsou prvky územního systému ekologické stability)

- plochy krajinné zeleně (plochy pro biokoridory, které jsou prvky územního systému ekologické stability, ostatní plochy nelesní a krajinotovorné zeleně a plochy pro protierozní opatření na ZPF).

- plochy vodní a vodohospodářské (pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití).

### Plochy ÚSES

V rámci řešení krajiny v podobě ÚSES a ploch krajinného rázu je navrženo doplnění chybějících lokálních biokoridorů, biocenter a krajinných prvků tak, aby systém ekologické stability byl funkční. Dle následující tabulky je patrno, jak je doplněn ÚSES o ploch pro LBK ( K) a LBC( P).

#### Tabulka ploch nezastavitelných v rámci řešení krajiny

| OZN. | FUNKCE | VÝMĚRA | KÓD |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | plocha krajinné zeleně | 0,1906 | K |
| 34 | plocha krajinné zeleně | 0,2940 | K |
| 35 | plocha krajinné zeleně | 0,8712 | K |
| 36 | plocha krajinné zeleně | 0,8567 | K |
| 37 | plocha krajinné zeleně | 0,6114 | K |
| 38 | plocha krajinné zeleně | 0,0162 | K |
| 39 | plocha krajinné zeleně | 0,0362 | K |
| 40 | plocha krajinné zeleně | 0,2576 | K |
| 41 | plocha krajinné zeleně | 0,2262 | K |
| 42 | plocha krajinné zeleně | 0,0906 | K |
| 43 | plocha krajinné zeleně | 0,1564 | K |
| 44 | plocha krajinné zeleně | 0,3650 | K |
| 45 | plocha krajinné zeleně | 0,3040 | K |
| 46 | plocha krajinné zeleně | 0,1624 | K |
| 47 | plocha přírodní | 0,4754 | P |
| 48 | plocha přírodní | 2,4996 | P |
| 49 | plocha přírodní | 0,1290 | P |
| 50 | plocha přírodní | 1,2116 | P |
| 58 | plocha krajinné zeleně | 0,0941 | K |

## A.1. - f.) STANOVENÍ PodmínEK pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ včetně stanovení podmínek prostorového uspořádání

| ### Zatřídění ploch s rozdílným ### způsobem využití | ### Plochy individuálního bydlení (Bi) |
| --- | --- |
| ### Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné plochy zastavitelné: Lokalita č.1-6 a 8 |
| Hlavní využití | - bydlení individuální |
| Přípustné | - živnostenská činnost neovlivňující negativně bydlení - služby neovlivňující negativně bydlení - sportoviště, dětská hřiště - související dopravní a technická infrastruktura - plochy souvisejících veřejných prostranství - chovatelství a pěstitelství |
| ### Prostorové uspořádání : | - výšková hladina zástavby bude vždy přizpůsobena zástavbě okolní a bude respektovat okolní krajinu |

| ### Zatřídění ploch s rozdílným ### způsobem využití | ### Plochy individuálního BYDLENÍ (BI) |
| --- | --- |
| ### Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavitelné: Lokalita č. 7 a 13 územní rezerva: Lokalita č.9 |
| Hlavní využití | - bydlení individuální – lokalita podmínečně zastavitelná |
| Přípustné | - živnostenská činnost neovlivňující negativně bydlení - služby neovlivňující negativně bydlení - sportoviště, dětská hřiště - související dopravní a technická infrastruktura - plochy souvisejících veřejných prostranství - chovatelství a pěstitelství |
| ### Prostorové uspořádání : | - výšková hladina zástavby bude vždy přizpůsobena zástavbě okolní a bude respektovat okolní krajinu |
| ### Podmínka výstavby | - Výstavba v lokalitách 7, 9 a 13 bude možná až po zrušení chráněného ložiskového území dobývacího prostoru |

| #### Zatřídění ploch s rozdílným #### způsobem využití | #### Plochy Občanského vybavení veřejné vybavenosti (ov) |
| --- | --- |
| ### Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné |
| Hlavní využití | - občanská vybavenost pro správu a obslužné činnosti |
| Přípustné | - drobná výroba, služby - doprovodná zeleň - veřejná prostranství - související technická a dopravní infrastruktura - v omezeném rozsahu doplňkové bydlení |
| ### Prostorové uspořádání : | - výšková hladina zástavby bude vždy přizpůsobena zástavbě okolní a bude respektovat okolní krajinu |

| ### Zatřídění ploch s rozdílným ### způsobem využití | ## Plochy občanského vybavení pro tělovýchovu a sport (os) |
| --- | --- |
| ### Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné plochy zastavitelné: Lokalita č.10 |
| Hlavní využití | - tělovýchova a sport |
| Přípustné | - doprovodná zeleň - plochy souvisejících veřejných prostranství - související dopravní a technická infrastruktura - související služby - v omezeném rozsahu doplňkové bydlení |
| ### Prostorové uspořádání : | - výšková hladina zástavby bude vždy přizpůsobena zástavbě okolní a bude respektovat okolní krajinu |

| ### Zatřídění ploch s rozdílným ### způsobem využití | ### Plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby (oH) |
| --- | --- |
| ### Zatřídění dle zákl. členění území | - plochy zastavěné |
| Hlavní využití | - plochy pro pohřebnictví a související služby |
| Přípustné | - doprovodná zeleň - veřejná prostranství - související dopravní a technická infrastruktura |
| #### Zatřídění ploch s rozdílným #### způsobem využití | #### Plochy Občanského vybavení -komerční ZAŘÍZENÍ (OK) |
| ### Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné |
| Hlavní využití | - občanská vybavenost komerčního charakteru |
| Přípustné | - doprovodná zeleň - plochy souvisejících veřejných prostranství - související dopravní a technická infrastruktura - služby komerčního charakteru - v omezeném rozsahu doplňkové bydlení |
| ### Prostorové uspořádání : | - výšková hladina zástavby bude vždy přizpůsobena zástavbě okolní a bude respektovat okolní krajinu |

| ### Zatřídění ploch s rozdílným ### způsobem využití | ### Plochy veřejných prostranství s převahou ploch zpevněných (PV) |
| --- | --- |
| ### Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné plochy zastavitelné : Lokalita č.57 |
| Hlavní využití | - veřejná prostranství |
| Přípustné | - dopravní a technická infrastruktura - veřejná, doprovodná a izolační zeleň |

| ### Zatřídění ploch s rozdílným ### způsobem využití | ### Plochy veřejných prostranství s převahou ploch NEzpevněných (PZ) |
| --- | --- |
| ### Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné |
| Hlavní využití | - veřejná prostranství, veřejná zeleň |
| Přípustné | - liniová pěší dopravní infrastruktura - technická infrastruktura - parky, sídlištní a rekreační zeleň - dětská hřiště - drobné vodní prvky - drobná architektura |

| #### Zatřídění ploch s rozdílným #### způsobem využití | #### Plochy pro drobnou výrobu a výrobní služby (VD) |
| --- | --- |
| ### Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné plochy zastavitelné: Lokalita č. 11,12 |
| Hlavní využití | - drobná výroba a služby |
| Přípustné | - výrobní služby komerční - zemědělská výroba - doprovodná zeleň - související dopravní a technická infrastruktura - sklady - ve zvlášť odůvodněných případech bydlení |
| ### Prostorové uspořádání : | - bude respektována výšková hladina okolní zástavby |

| ### Zatřídění ploch s rozdílným ### způsobem využití | ### Plochy pro výrobu specifickou(VX) |
| --- | --- |
| ### Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné |
| Hlavní využití | - zařízení pro skladování zemědělské výroby mimo zastavěné území |
| Přípustné | - sídelní zeleň - související technická a dopravní infrastruktura |

| ### Zatřídění ploch s rozdílným ### způsobem využití | ### Plochy technické infrastruktury vodní hospodářství (tV) |
| --- | --- |
| ### Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné plochy zastavitelné: Lokalita č. 17, 18, 20, 21, 25-27, 55, 56, 59, 60 plochy nezastavitelné : Lokalita č.22-24 |
| Hlavní využití | - zařízení pro zabezpečování zásobování vodou - zařízení sloužící pro odvádění a likvidaci dešťových a odpadních vod |
| Přípustné | - související dopravní a technická infrastruktura - doprovodná zeleň |

| ### Zatřídění ploch s rozdílným ### způsobem využití | ### Plochy technické infrastruktury energetika (te) |
| --- | --- |
| ### Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné plochy nezastavitelné: Lokalita č. 28-30 |
| Hlavní využití | - zařízení pro zabezpečování zásobování plynem - zařízení sloužící pro vedení el. energie |
| Přípustné | - dopravní a technická infrastruktura - doprovodná zeleň |
| ### Zatřídění ploch s rozdílným ### způsobem využití | ### Plochy technické infrastuktury (t*) |
| ### Zatřídění dle zákl. členění území | - plochy zastavitelné : Lokalita č.61 |
| Hlavní využití | - technická infrastruktura |
| Přípustné | - související dopravní infrastruktura - doprovodná zeleň |

| ### Zatřídění ploch s rozdílným ### způsobem využití | ## Plochy pro silniční dopravu (ds) |
| --- | --- |
| ### Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné |
| Hlavní využití | - silniční doprava |
| Přípustné | - související technická infrastruktura - doprovodná zeleň - protihluková opatření |

| ### Zatřídění ploch s rozdílným ### způsobem využití | ## Plochy dopraní infrastruktury (d) |
| --- | --- |
| ### Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné plochy zastavitelné: Lokalita č.14-16, 19, 51-53 |
| Hlavní využití | - ostatní doprava |
| Přípustné | - související technická infrastruktura - cyklostezky a cyklotrasy - doprovodná zeleň |

| - Zatřídění ploch s rozdílným - způsobem využití | - PLOCHY LETECKÉ DOPRAVY (DL) |
| --- | --- |
| - Zatřídění dle zákl. členění území | - plochy zastavěné |
| Hlavní využití | - polní letiště |
| Přípustné | - související dopravní a technická infrastruktura - doprovodná zeleň, technické zázemí polního letiště |

| - Zatřídění ploch s rozdílným - způsobem využití | - Plochy DRÁŽNÍ DOPRAVY (dz) |
| --- | --- |
| - Zatřídění dle zákl. členění území | - plochy zastavěné |
| Hlavní využití | - drážní doprava |
| Přípustné | - související technická infrastruktura - doprovodná zeleň - služby související s drážní dopravou - protihluková opatření |

| ### Zatřídění ploch s rozdílným ### způsobem využití | ### Plochy vodních toků (WT) |
| --- | --- |
| ### Zatřídění dle zákl. členění území | plochy zastavěné |
| Hlavní využití | - pozemky vodních ploch a toků |
| Přípustné | - související dopravní a technická infrastruktura - doprovodná zeleň - vodohospodářské zařízení - územní systém ekologické stability |

| ### Zatřídění ploch s rozdílným ### způsobem využití | ### Plochy lesní (l) |
| --- | --- |
| ### Zatřídění dle zákl. členění území | plochy nezastavěné plochy zastavitelné |
| Hlavní využití | - lesy |
| Podmínečně přípustné | - související dopravní a technická infrastruktura - zařízení lesního hospodářství - územní systém ekologické stability |

| ### Zatřídění ploch s rozdílným ### způsobem využití | ### Plochy přírodní (P) |
| --- | --- |
| ### Zatřídění dle zákl. členění území | plochy nezastavěné plochy nezastavitelné : Lokalita č. 47-50 |
| Hlavní využití | - plochy přírodní |
| Přípustné | - související dopravní a technická infrastruktura - územní systém ekologické stability - vodní toky - les |

| ### Zatřídění ploch s rozdílným ### způsobem využití | ### Plochy zemědělské (z) |
| --- | --- |
| ### Zatřídění dle zákl. členění území | plochy nezastavěné |
| Hlavní využití | - plochy zemědělské |
| Přípustné | - související technická infrastruktura - související dopravní infrastruktura - krajinná zeleň - zařízení a jiná opatření k výhradně zemědělskému využití |

| ### Zatřídění ploch s rozdílným ### způsobem využití | ### Plochy krajinné zeleně (k) |
| --- | --- |
| ### Zatřídění dle zákl. členění území | plochy nezastavěné plochy nezastavitelné: Lokalita č.32-46, 58 |
| Hlavní využití | - krajinná zeleň - prvky územního systému ekologické stability. |
| Přípustné | - související dopravní a technická infrastruktura |

| Zatřídění ploch s rozdílným způsobem využití | PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ(Z*) |
| --- | --- |
| Zatřídění dle zákl. členění území | plochy nezastavěné |
| Hlavní využití | - sídelní zeleň |
| Přípustné | - související dopravní a technická infrastruktura - vodní toky a plochy |

## A.1.- g.) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮMA STAVBÁM VYVLASTNIT

| VPS_VPO_označení | plocha_ID | vyvlastnění |
| --- | --- | --- |
| D1 | 14 | + |
| D1 | 19 | + |
| D1 | 51 | + |
| D1 | 52 | + |
| D1 | 53 | + |
| D2 | 15 | + |
| D2 | 16 | + |
| TV1 | 17 | + |
| TV1 | 18 | + |
| TV1 | 19 | + |
| TV1 | 20 | + |
| TV1 | 21 | + |
| TV1 | 22 | + |
| TV1 | 23 | + |
| TV1 | 55 | + |
| TV1 | 56 | + |
| TV1 | 59 | + |
| TV1 | 60 | + |
| TV1 | 61 | + |
| U1 | 47 | + |
| U1 | 48 | + |
| U2 | 49 | + |
| U2 | 50 | + |
| U3 | 42 | + |
| U3 | 43 | + |
| U4 | 44 | + |
| U5 | 45 | + |
| U5 | 46 | + |
| U6 | 40 | + |
| U7 | 41 | + |
| U8 | 20 | + |
| U8 | 38 | + |
| U8 | 39 | + |
| U9 | 22 | + |

## A.1. - H) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNITPŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A

Územní plán nenavrhuje

## A.1.- I) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ

Územní plán nenavrhuje.

## a.1.- J) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI,

ÚP Biskupice  má 22 stran textu, 3 výkresy.

## A.2.– A) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření,

Lokalita č. 9 – plochy bydlení - podmínkou prověření bude procento již zastavěných návrhových ploch pro bydlení. Pokud tyto plochy zastavění překročí 60 % celkových ploch návrhových lokalit bude do konce roku 2018 prověřena možnost dalšího možného využití územní rezervy č.9 pro bydlení.

## A.2.-B) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI

K podrobnějšímu prověření jsou vymezeny následující plochy. Stanovenou lhůtou se rozumí vložení dat o dané studii do evidence územně plánovací činnosti.

| Ozn. | ID plochy | Popis plochy | Podmínky zpracování | výměra | prověření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US1 | 13 | Individuální bydlení | Územní studie prověří možnosti funkčního uspořádání a způsobu zástavby včetně zajištění její dopravní a technické obsluhy | 1,4519 | Lhůta je do konce roku 2018 |

## A.2.-C) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU

Územní plán nenavrhuje

## A.2.-D) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb

Územní plán nenavrhuje

## A.2.-E) vymezení staveb nazpůsobilých pro zkrácené stavební řízení

Územní plán nenavrhuje