Ing. arch. Jitka Šimordová, Pod vodojemem 4500, 760 01 Zlín                                                              červen 2009

ÚZEMNÍ PLÁN ŠANOV

ODŮVODNĚNÍ

Objednatel : 		Obec  Šanov

Šanov 77

763 21 Slavičín

ZPRACOVATEL : 	ing.arch. Jitka Šimordová

###### Pod vodojemem 4500

###### 760 01 Zlín

## spolupracovníci :

Dopravní řešení : 	ing. Jiří Bačík

Vodní hospodářství: 	ing. Dagmar Zákravská

Zásobování plynem :	ing. Dagmar Zákravská

Zásobování el.energií:	ing. Karel Lečbych

Digitální zpracování: 	Vojtěch Eichler

## oBSAH  DOKUMENTACE

AII	TEXTOVÁ ČÁST

### bii	GRAFICKÁ ČÁST :

BII 1. KOORDINAČNÍ VÝKRES

BII 2  ŠIRŠÍ VZTAHY

BII 3 ZÁBOR ZPF

A  II -  TEXTOVÁ ČÁST

a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu s úpd vydanou krajem	5

b) Údaje o splnění zadání a pokynů pro dopracování návrhu změny	5

c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení	6

Zdůvodnění z hlediska urbanistického	6

Zdůvodnění z  hlediska  technického řešení	9

d) Informace o výsledcích vlivu na udržitelný rozvoj území a zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů  na životní prostředí	24

e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL	26

## a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu s úpd vydanou krajem

### Soulad s politikou územního rozvoje a ZÚR

V Politice územního rozvoje České republiky schválené usnesením Vlády české Republiky ze dne 17. května 2006 č. 561, byly mj. vymezeny rozvojové oblasti a rozvojové osy. Rozvojové oblasti jsou vymezeny správními obvody obcí s rozšířenou působností (ORP), ve kterých se projevují zvýšené požadavky na změny v území z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu a těch, které svým významem přesahují území jednoho kraje.

Navrhované řešení je v souladu s výše uvedeným dokumentem. Řešeného území se dotýkají aktivity mezinárodního významu a to v podobě mezinárodní cyklotrasy  Šanov – Horná Súča , která je do ÚPN zapracována.

### Širší vztahy

Širší vztahy jsou dány návaznostmi na okolní katastry, vztahem ke spádovému městu Zlínu a jsou v souladu se ZUR Zlínského kraje.

Z hlediska řešení ZUR se řešeného území dotýká řešení nadregionálního ÚSES v podobě nadregionálního  biokoridoru  K 150 a jeho ochranné zóny, dále pak ochranná pásma vodních zdrojů a CHKO Bílé Karpaty . Všechny tyto skutečnosti územní plán akceptuje a jsou do něj zapracovány.

## b) Údaje o splnění zadání a pokynů pro dopracování návrhu změny

Zastupitelstvo obce Šanov dalo na základě zákona č.183/2006 souhlas s pořízením Územního plánu Šanov.

Na základě souhlasu Zastupitelstva bylo vypracováno Zadání ÚPN. Zadání bylo projednáno v souladu s platnou legislativou a po projednání předloženo Zastupitelstvu obce ke schválení.

Ze schváleného zadání nevyplynul požadavek na zpracování konceptu a to ani z hlediska variantního řešení , ani z hlediska potřeby vyhodnocení vlivu dopadu na životní prostředí. Proto je dalším stupněm zpracování Návrh ÚPN.

Splnění zadání ::

- Navrhnout nové plochy pro rozvoj bydlení v rodinných domech – jsou navrženy

- Navrhnout nové plochy pro rozvoj drobných řemesel, služeb a výroby – jsou navrženy

- Stabilizovat stávající sportovní areály a navrhnout v těchto oblastech možný rozvoj. Jedná se o lyžařský vlek a hřiště – plochy převzaté z původního ÚPN SÚ Šanov – je zapracováno

- Stabilizovat stávající plochy občanské vybavenosti a navrhnout v těchto oblastech možný rozvoj – je respektováno

- Dořešit vnitřní silniční, cyklistickou a pěší dopravu s cílem zvýšení prostupnosti území a dosažení optimální dopravní obslužnosti základních funkčních ploch – je řešeno

- Mimo zastavěné území obce prověřit možnost zvýšení prostupnosti krajiny, a to zejména s ohledem na budování pěších propojení, cykloturistické trasy včetně vytvoření komplexního systému umožňujícího vzájemné provázání v rámci regionu – je navrženo

- Řešit ochranu obce před záplavami, extravilánovými vodami a povětrnostními vlivy – větrolamy – je řešeno.

Připomínky dotčených orgánů, vzešlé z projednání Zadání, jsou do návrhu územního plánu zapracovány, stanoviska DOOS jsou respektována.

## c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

## Zdůvodnění z hlediska urbanistického

Plochy bydlení jsou doplněny o nové, které jednak doplňují proluky a jednak vytváří nové lokality, které navazují na stávající zástavbu. Navrhované plochy bydlení jsou dimenzovány tak, aby umožnili rozvoj obce s ohledem na předpokládaný nárůst obyvatel a vzhledem k tomu, že se jedná ve většině případů o pozemky soukromé a tudíž  ne všechny lokality budou majetkoprávně dostupné.

Plochy pro výrobu jsou navrženy v návaznosti na již stávající areál na zemědělské výroby tak, aby nebyly do území vnášeny nové plochy pro tuto funkci a tudíž neomezovaly stávající a návrhové plochy bydlení. Součástí návrhových ploch je i plocha pro zemědělskou výrobu, která je svým obsahem maloplošná a umožní vlastníkům pozemku řešit drobnou zemědělskou činnost na vlastních pozemcích.

Plochy občanské vybavenosti jsou pro návrhové období relativně dostačující, navrhuje se nová plocha pro sport v lokalitě, která navazuje na stávající i navrhované funkce s touto činností související – vodní plochy, cyklostezka. Na tyto plochy navazuje i plocha pro hromadnou rekreaci  a to tak, aby byl urbanisticky ucelen areál sportu a rekreace v návaznosti na navrhovanou cyklotrasu v rámci mezinárodní trasy  Šanov – Horná Súča.

Územní plán navrhuje tyto lokality:

### Plochy bydlení :

Č.1 – dostavba zahrady u účelové  komunikace, navazující na stávající zástavbu a infrastrukturu obce.

Č.2 – dostavba území na severovýchodním okraji obce v návaznosti na stávající zástavbu a vybudovanou infrastrukturu obce.

Č.3 – dostavba proluky na severovýchodním okraji obce s možností napojení na infrastrukturu obce.

Č.4 – dostavba proluky na severovýchodním okraji obce s možností napojení na infrastrukturu obce.

Č.5 – lokalita je navržena u silnice III.tř. -  jedná se o dostavbu území, kde byla již v minulosti zahájena výstavba rodinných domů a obec chce na tuto zástavbu navázat formou vícekapacitní lokality pro bydlení, která vhodně doplní stávající zástavbu a doplní půdorys obce.

Č.6 – dostavba proluky u vjezdu do obce u silnice III.tř. s možností napojení na stávající infrastrukturu

Č.7 - dostavba proluky u vjezdu do obce u silnice III.tř. s možností napojení na stávající infrastrukturu v současně zastavěném území

Č.8 - dostavba proluky u vjezdu do obce u silnice III.tř. s možností napojení na stávající infrastrukturu v současně zastavěném území

Č.9 -  dostavba proluky na jihovýchodním okraji zastavěné části obce s možností napojení na stávající infrastrukturu

Č.10 – dostavba území na jihovýchodním okraji zastavěné části obce  s možností napojení na stávající infrastrukturu

Č.11 – dostavba území na jihovýchodním okraji zastavěné části obce  s možností napojení na stávající infrastrukturu, která spolu s lokalitou 10 umožní oboustranné obestavění stávající komunikace

Č.12 – dostavba území na jihozápadním okraji zastavěné části obce s možností napojení na stávající infrastrukturu

Č.13 – dostavba území na jihozápadním okraji zastavěné části obce s možností napojení na stávající infrastrukturu, která spolu s lokalitou 12 umožní oboustranné obestavění stávající komunikace.

Jako rezerva je pro bydlení vymezena lokalita č.48 , která je pro bydlení vhodná, ale vyžaduje vybudování kompletní technické infrastruktury.

Plochy občanské vybavenosti

Č.15 – nově navrhovaná plocha na severním okraji zástavby obce, které svým charakterem – plocha sportu - vhodně doplní předmětnou lokalitu a bude navazovat na návrhové plochy pro malé vodní nádrže(č.21), plochy rekreace(č.14) a plochy dopravy – cyklostezku (č.43).

Jako rezerva je pro rozvoj ploch občanské vybavenosti – sportu – vymezena plocha pod stávajícím sportovním areálem č.50.

Plochy rekreace

Č.14 – nově navrhovaná plocha na severním okraji katastru obce, které svým charakterem – plocha hromadné rekreace- vhodně doplní předmětnou lokalitu a bude navazovat na návrhové plochy pro malé vodní nádrže(č.21) a plochy dopravy – cyklostezku (č.43), čímž se vytvoří nový rekreačně sportovní areál.

Plochy smíšené obytné vesnické

Č. 17,18,19 – navrhovaným řešením bude umožněno vybudovat na území obce bydlení formou rozptýlené zástavby s charakterem zemědělských usedlostí a s možností drobné zemědělské činnosti

Plochy pro drobnou výrobu a služby

Č.16 - plochy navazující na stávající zemědělskou výrobu bývalého areálu zemědělského družstva. Tyto plochy jsou vhodné vzhledem ke své dopravní dostupnosti, dostupnosti inženýrských sítí a poloze jako nejvhodnější pro rozvoj výrobních aktivit obce. Nachází se mimo plochy bydlení, navazují na zastavěné území a doplňují volný prostor v rámci hranic obce s tím, že výrobní činnost negativně neovlivní stávající zástavbu.

Jako rezerva je pro rozvoj ploch drobné výroby vymezena plocha pod stávajícím výrobním areálem č.49.

Plochy pro zemědělskou výrobu

Č. 22 – nová lokalita pro zemědělskou výrobu je navržena na jižně pod areálem stávající zemědělské výroby a bude sloužit pro drobnou zemědělskou činnost.

Plochy veřejných prostranství

Ć. 41  - návrhová plocha pro obsluhu území pro návrhovou lokalitu bydleni č.5.

Plochy dopravy

Č. 42, 43 – návrhové plochy pro vedení cyklostezky , která bude součástí trasy Šanov – Horná Súča a vede po stávajících nezpevněných účelových komunikacích

Plochy technické infrastruktury

Č.39,40 – návrhová plocha pro vedení přeložky vodovodního řadu v lokalitě u návrhových vodních ploch a návrhová plocha pro umístění nové trafostanice nad lokalitou pro bydlení č.5.

Plochy vodní

Č.21 – v návaznosti nastávající vodní plochu na severním okraji katastru jsou navrženy nové malé vodní plochy, které vhodně doplní území v daném  místě.  Navrhované nádrže budou mít primární funkce krajinotvorné a ekologické. Mají přispět k revitalizaci krajiny, optimalizaci vodního režimu a ke zvýšení biodiverzity doplněním chybějících typů biotopů.

Plochy krajinné zeleně

Č. 23 -41 – v rámci řešení krajiny a protierozní a protivětrnných opatření jsou navrženy nové plochy krajinné zeleně, které budou doplňovat rozsáhlé plochy travních porostů tak, aby byly funkční a současně vhodně dotvořily krajinný ráz.

Plochy těžby nerostů

Č.44 – v návaznosti na bývalý lom je navržena plocha pro těžbu, která umožní obnovu těžby kamene v místě, kde tato činnost v minulosti již probíhala.

Plochy asanací

Ć.20 -  asanace na stavební ploše v centru obce z důvodů dopravní závady a umožnění průjezdu obce v potřebných parametrech – v místě asanace je navrženo veřejné prostranství

Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu, geologické stavby území a ochrana před povodněmi nejsou územním plánem řešeny.

### Podmínky využitelnosti území :

- U všech navrhovaných lokalit budou respektovány limity využití území

- K.ú. Śanov je územím archeologického zájmu, tato skutečnost bude zohledněna pří výstavbě v návrhových lokalitách.

- V k.ú. Šanov se nachází památkově chráněné objekty  -  kříž  a  stodola u čp. 25, které budou v návrhovém období respektovány

- K.ú. Šanov je součástí CHKO Bílé Karpaty  a pro další stavební činnost v území budou respektovány podmínky ochrany krajinného rázu a u staveb ve volné krajině – viz zástavba rozptýleného charakteru zemědělských usedlostí- budou tyto řešeny individuálně a budou ve stadiu projektové dokumentace konzultovány se Správou CHKO Bílé Karpaty.

## Zdůvodnění z  hlediska  technického řešení

### doprava

Řešeného území sídelního útvaru Šanov  se dotýkají zájmy pozemní motorové dopravy ve formě silnice III. třídy, místních komunikací, dopravy statické a hromadné, dále dopravy  cyklistické a pěší.

Území leží mimo zájmy dopravy železniční, lodní a letecké, jakož i mimo zájmy výstavby dálnic.

### Silnice

V řešeném území v současné době  končí silnice III/49519 Hrádek  n. Vl. – Šanov. Silnice je zařazena do ostatní doplňkové sítě silnic.

### Funkční třídy

Podle urbanisticko - dopravní funkce je možno zatřídit komunikace dle ČSN 73 6110 "Projektování místních komunikací" (popř. podle zákona č. 13 „O pozemních komunikacích“ ) do následujících funkčních skupin:

- silnice III/495 19 - funkční skupina B (MK III. třídy)  - sběrná komunikace s funkcí dopravně – obslužnou, převážně dopravního významu s částečnou  přímou obsluhou území;

-  místní komunikace - funkční skupina C (MK IV tř.)    - obslužné komunikace uvnitř obytného území.

Z hlediska zákona 361/2000 „O provozu na pozemních komunikacích “ lze většinu vedlejších místních komunikací  v zástavbě kvalifikovat jako „obytné zóny“, kde se míchají všechny dopravní  funkce na jedné ploše.

### Dopravní zátěž

Podkladem pro stanovení dopravní zátěže jsou Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti z roku 2005, které zpracovalo Ředitelství silnic ČR, popř. jiné dopravně-inženýrské průzkumy.

Sčítání na silnici III/495 19  nebylo pro malý dopravní význam prováděno. Doprava je pouze místní zdrojová a cílová bez jakékoliv možnosti tranzitu.

### Ochranné silniční pásmo

Ochranné silniční pásmo je dáno zákonem č. 13/1997 „ Zákon o pozemních komunikacích“. Pásmo platí mimo zastavěné nebo k zastavění určeném území obce a činí 15m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnic  III. třídy

Uvnitř zastavěného území platí hygienické hlukové pásmo odpovídající  Nařízení vlády č. 148/2006 „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.

### Návrh komunikačního systému

Silnice III/ 49519– prochází a končí v zastavěném územím obce a tvoří jeho hlavní komunikaci. Silnice je dvoupruhová obousměrná šířky cca 6-8m místy mezi obrubami, místy extravilánového charakteru s krajnicemi. Silnice končí točnou autobusu v centru obce. V návrhu územního plánu je silnice ponechána ve stávající trase. Komunikace bude upravena na šířkový profil 7,0m mezi obrubami.

Nová zástavba v SV části obce je řešena s dostatečným odstupem s minimálními šířkami chodníků

Větší část místních komunikací je řešena jako jednopruhové obousměrné ( popř. jednosměrné) vozovky proměnné šířky, které částečně kopírují potok a částečně vybíhají paprskovitě do okolí, kde končí jako polní nebo lesní cesty. Část komunikací má charakter účelových komunikací – vjezdů na soukromé pozemky. Jejich stavebně-technický stav závisí v řešeném území zejména na terénních a  majetkových podmínkách zástavby.

V územním plánu je zástavba včetně dopravní obsluhy ponechána ve stávajícím stavu. Možné úpravy jsou výrazně omezeny majetkovými a zejména terénními podmínkami. Jednotlivé případné změny mohou být řešeny v dalších stupních v podrobnějším měřítku, popř. dopravní organizací - značením, které však není součástí územně plánovací dokumentace.

Obsluha plochy určené pro zástavbu rodinnými domy bude řešena podrobnější dokumentací ze stávající komunikace způsobem, který zabezpečí dodržení norem a hospodárnosti využití pozemků.

### Statická doprava

Statickou dopravou je rozuměno parkování a odstavování osobních vozidel mimo dobu jejich používání. Parkování je umístění vozidla mimo jízdní pruhy u objektů po dobu nákupu, návštěvy, zaměstnání atd. Odstavení je umístění vozidla mimo jízdní pruhy po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá v delším časovém úseku.

Podle ČSN 73 6110 je třeba pro všechna zařízení občanské vybavenosti a objekty bytové výstavby  zabezpečit dostatečný počet parkovacích stání, závislých na účelových jednotkách.

Protože nelze v územněplánovací dokumentaci u většiny zařízení občanské vybavenosti jednoznačně stanovit funkci a kapacity těchto jednotlivých zařízení a navíc jsou to v čase značně proměnlivé veličiny, musí být otázka kapacit parkování řešena pro konkrétní případ zejména v územním a stavebním řízení. Kapacita těchto ploch musí odpovídat požadavkům ČSN 73 6110 pro výhledový stupeň 1:2,5 a místním podmínkám. Při nové výstavbě musí být požadavky na statickou dopravu řešeny na pozemcích investora bez nároků na další urbanistickou plochu pro dopravu.

Garážování – odstavení vozidel je řešeno přímo v objektech rodinných domků nebo na jejich pozemcích.

### Hromadná doprava

Hromadná přeprava osob na území  obce je  zabezpečována autobusovými spoji. Nejedná  o klasickou místní hromadnou dopravu, ale o dojížďku do škol, zaměstnání, za nákupy, kulturou, atd.

Obec obsluhuje autobusová linka, která projíždí po silnici III/49519 s točnou v centru obce. V situaci jsou zakresleny dvě zastávky  s docházkovými vzdálenostmi 300 a 500 m, tj. cca 5-10 minut docházky, které pokrývají s výjimkou okrajových částí téměř celé zastavěné území.

Zakreslená docházková vzdálenost je pouze orientační hodnota, která nezohledňuje překážky v docházkové vzdálenosti .

Rovněž vybavení zastávek - samostatné zastávkové pruhy, čekárny, chodníky, atd. není předmětem řešení územního plánu.

### Hospodářská doprava

V řešeném území se jedná o zemědělskou a lesní dopravu. Vzhledem k členitému terénu a  cílům doprav rozmístěných po okolí je hospodářská doprava nezbytně napojena na silnici a místní komunikace, ze kterých vyúsťují jednotlivé zemědělské a lesní cesty.

Řešení hospodářské dopravy bude součástí projektu komplexních pozemkových úprav.

### Cyklistická doprava

Obcí prochází značené cyklistické trasy 5251 a 5251A. Jako samostatná cyklistická trasa pro smíšený provoz  je částečně vybudována cyklostezka   Šanov – Horná Súča s pokračováním přes Rokytnici do Slavičína. Samostatná cyklistická stezka není vzhledem k prostorovým a majetkovým podmínkám v obci vybudována. Pro cyklisty slouží vozidlové komunikace – místní, polní a lesní cesty. V územním plánu se navrhuje dokompletovaní trasy zpevněnou komunikací šířky 3,0m.

### Pěší doprava

Provoz pěších v obytné zástavbě  závisí na šířce uličního prostoru a majetkových podmínkách a je většinou veden po místních komunikací, které mají charakter „obytné zóny“. Jako zkratky pro chodce slouží lávky přes potok propojující místními komunikacemi a okolní zástavbu.

Jednostranný chodník je vybudovaný podél místní komunikace v SV části obce s novou výstavbou. Chodníky jsou dlážděné,  v minimální šířce odpovídající místním prostorovým podmínkám.

Pěší dopravu ve stávající zástavbě je nutno řešit v podrobnější dokumentací. Buď výstavbou chodníků, nebo organizačními opatřeními podle Zákona 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích.

V nově navržených obytných plochách bude zabezpečen minimálně jednostranný chodník šířky 2,0m.

### Hluk z dopravy

Pro stanovení povolené hladiny hluku ve venkovním prostoru platí  Nařízení vlády č. 148/2006 O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Podkladem pro stanovení hladin hluku způsobeného dopravním provozem na pozemních komunikacích je dopravní zátěž  spolu s místně-technickými a stavebními podmínkami. V zhledem k  pouze místní dopravě s  minimální četností je hluk časově omezeným impulzem, který nelze klasifikovat jako hladinu, která by dosáhla hygienický limit daný základní hladinou LAeq,T = 50dB a korekce +10dB tj. 60dB.

### Zásobování vodou

### Současný stav

V katastrálním území Šanov se nacházejí vodní zdroje skupinového vodovodu Slavičín, které jsou ve správě Moravské vodárenské, a.s. - vodárenská nádrž Šanov, odběr z vodního toku Rokytenka (zvaného také Šanovský potok, případně Šanovec) a z vodního zdroje Šanov - prameniště.

Vodárenská nádrž Šanov je situována na levém břehu vodního toku Rokytenka, v severní části katastrálního území Šanov. V blízkosti vodárenské nádrže Šanov je situována úpravna vody Šanov pro Q = 10 l/s a čerpací stanice pro dopravu upravené vody do VDJ Rokytnice 2 x 150 m3 (439,64/436,64). Do vodárenské nádrže Šanov je přiváděna povrchová voda, odebíraná jižně nad zastavěným územím obce z vodního toku Rokytenka. Jímaná surová voda je po průtoku sedimentační jímkou, gravitačním vodovodním přivaděčem DN 200 dopravována do vodárenské nádrže Šanov. Přivaděč surové vody DN 200 je veden západně zastavěného území obce Šanov. Jižně nad zastavěným územím obce Šanov, v blízkosti odběrného místa na vodním toku Rokytenka, byly v letech 1940 - 1945 vybudovány studny se sběrnou jímkou o kapacitě 3 l/s, které byly původním zdrojem pitné vody pro město Slavičín. Ze sběrné jímky (odtok ze sběrné jímky je na kótě 461,46 m n.m.) je pitná voda dopravována původním gravitačním přivaděčem DN 80 (bez úpravy) přímo do VDJ Rokytnice 2 x 150 m3 (439,64/436,64). Původní gravitační přivaděč DN 80 a přivaděč DN 200 jsou vedeny až do území severně nad zastavěným územím obce v souběhu. Do vodárenské nádrže Šanov byla původně přiváděna i povrchová voda, odebíraná z bezejmenného pravostranného přítoku vodního toku Rokytenka (zvaného také Smolenka). Odběr povrchové vody z bezejmenného pravostranného přítoku vodního toku Rokytenka (ze Smolenky), včetně ochranných pásem pro tento odběr, byl rozhodnutím OkÚ Zlín referát životního prostředí, pod č.j. ŽP/312/02/JK/50 ze dne 21.1.2002 zrušen.

Vodní zdroj Šanov, který sestává z odběru povrchové vody z vodního toku Rokytenka (zvaného také Šanovec, případně Šanovský potok) a z nádrže Šanov, (původní odběr z bezejmenného pravostranného přítoku vodního toku Rokytenka (ze Smolenky) byl vodoprávně zrušen), má rozhodnutím OkÚ Zlín referát životního prostředí, pod č.j. ŽP 5925/91-Vv ze dne 26.11.1991 stanovena ochranná pásma. Přímý odběr z vodního toku Rokytenka (též zvaného Šanovce, případně Šanovského potoka) má stanoveno PHO 1. stupně v rozsahu : pod odběrem cca 20 m po kraj lesního porostu, nad odběrem asi 250 m a na obou březích ochranný pruh v šíři 15 m. Pro nádrž Šanov je stanoveno PHO 1. stupně v rozsahu : zátopa nádrže, ochranný pruh kolem nádrže v rozsahu stávajícího oplocení. Dále jsou stanoveny PHO 2. stupně vnitřní pro odběr ze Šanovského potoka a PHO 2. stupně vnitřní pro nádrž Šanov. PHO 2. stupně vnější je stanoveno jako společné pro vodní zdroj Šanov.

V PHO 2. stupně vnější vodního zdroje Šanov se nachází převážná část katastrálního území Šanov.

Vodní zdroj Šanov – prameniště má rozhodnutím odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV Gottwaldov pod č.j. VLHZ 1429/85-Va ze dne 30.10.1985 stanoveno pásmo hygienické ochrany PHO 1. stupně.

Do jihovýchodního okraje katastrálního území Šanov zasahuje PHO 3. stupně vodního zdroje Štítná nad Vláří, které bylo stanoveno rozhodnutím ONV Gottwaldov odborem VLHZ pod č.j. VLHZ 496/87-Vv ze dne 6.4.1987 a změnou rozhodnutí ONV Gottwaldov odborem VLHZ pod č.j. VLHZ 473/286/90-Vv ze dne 5.9.1990.

Zastavěné území obce Šanov se rozprostírá ve výškách 438 – 392 m n.m. Objekty obytné zástavby i objekty občanské vybavenosti obce Šanov jsou zásobovány pitnou a užitkovou vodou ve dvou tlakových pásmech. Část stávající zástavby (území II. tlakového pásma) je zásobována pitnou vodou vodovodními řady D90 (resp. přípojkami D40), napojenými na původní gravitační přivaděč DN 80 Moravské vodárenské a.s., kterým je zbývající přebytek pitné vody dodáván do VDJ Rokytnice 2 x 150 m3 (439,64/436,64). Území II. tlakového pásma je pod tlakem sběrné jímky (461,46 m n.m.). V letech 1995 – 1997 realizovala obce Šanov vlastní vodovodní systém. Do VDJ 2 x 75 m3 (458,35/455,45), který je situován jižně areálu firmy Petula, je pitná voda dodávána jednak z hydrovrtu HV 113 (ve vlastnictví Obce Šanov) DN 150, hloubky 7,50 m gravitačním přívodní řadem D32 a jednak z prameniště Šanov (Zlínská vodárenská, a.s.) přívodním řadem D90 ze sběrné jímky prameniště. Bezpečnostní přepad z akumulačních nádrží VDJ 2 x 75 m3 (458,35/455,45) D110 je zaústěn do původního gravitačního přivaděče DN 80 Moravské vodárenské a.s. Z vlastního vodovodního systému, tj. z VDJ 2 x 75 m3 (458,35/455,45) je rozvodnou vodovodní sítí, která je tvořena vodovodními řady D110 a D90, zásobováno pitnou vodou území I. tlakového pásma. Rozvodná vodovodní síť D110 a D90 slouží i k požárním účelům.

Zástavba obce Šanov, která se rozprostírá ve výškách 435 - 397 m n.m. je zásobována pitnou vodou ve dvou tlakových pásmech. Do území I. tlakového pásma (zástavba ve výškách 435 - 400 m n.m.) je pitná voda dodávána z VDJ Šanov 150 m3 (458,20/455,20) - tlakové poměry jsou vyhovující - max. hydrostatický tlak 0,58 MPa. Území II. tlakového pásma tvoří zástavba ve výškách 420 - 397 m n.m., která je zásobována rozvodnou vodovodní sítí, napojenou přímo z gravitačního přivaděče DN 80. Odtok ze sběrné jímky gravitačního přivaděče je na kótě 461,46 m n.m. Tlakové poměry v území II. tlakového pásma jsou vyhovující, pouze v nejnižších místech zástavby dosahuje max. hydrostatický tlak hodnoty do 0,65 MPa, což splňuje požadavky ČSN 75 5401 - Navrhování vodovodních potrubí čl. 4.11, který říká, že max. přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě nemá překračovat hodnotu 0,60 MPa, v odůvodněných případech je tuto hodnotu možno zvýšit na 0,70 MPa.

Severní část stávajícího zastavěného území obce Šanov, která se nachází podél příjezdové komunikace III/49519 a stávající zástavba v jižní části obce, jsou zásobovány pitnou vodou z vlastních vodovodních systémů, nezávislých na vodovodním systému obce.

Areál bývalého zemědělského družstva, nyní firma Petula, je zásobován pitnou vodou z vlastního vodního zdroje, vybudovaného jihozápadně nad areálem.

Dle dokumentace „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje“ – Voding Hranice, s.r.o. 2004 je stávající systém zásobování pitnou vodou obce Šanov vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Bude navrženo rozšíření vodovodní sítě pro navrhovanou zástavbu. Pro zlepšení distribuce vody v obci bude nutné vybudovat propojovací vodovodní řady. Do budoucna je třeba uvažovat s vybudováním vrtu, který by posílil kapacitu stávajících zdrojů obce Šanov, který bude přivádět vodu do VDJ Šanov 2 x 75 m3.

### Výpočet potřeby pitné vody

Výpočet potřeby pitné vody je proveden dle Směrnice č. 9/1973.

Stávající počet obyvatel - 503 obyv., navrhovaný počet obyvatel – 550 obyv.

I. Potřeba pitné vody pro obyvatelstvo :

A . Potřeba vody pro bytový fond :

Specifická potřeba pitné vody - byty s koupelnou, s lokálním ohřevem TUV - 230 l/obyv/den, je snížena dle čl. IV, odstavec 4 o 40 % (byty v RD, samostatné měření odběru vody pro každý byt) na 138 l/obyv/den.

Qd byt. fondu  = 550 obyv x 138 l/obyv/den = 75,90 m3/den

qd byt. fondu   = 0,88 l/s

B : Potřeba vody pro občanskou a technickou vybavenost

Specifická potřeba pitné vody (obec do 1000 obyv.) - 20 l/obyv/den,

Qd vybav   = 550 obyv x 20 l/obyv/den = 11,00 m3/den

qd vybav     = 0,13 l/s

Potřeba pitné vody pro obyvatelstvo obce Šanov :

Qd obyv   = Qd byt. fondu  + Qd vybav = 75,90 m3/den + 11,00 m3/den = 86,90 m3/den

qd obyv    = 1,01 l/s

Qm obyv   = Qd obyv x kd = 89,90 m3/den x 1,50 = 130,35 m3/den

qm obyv   = 1,51 l/s

qh obyv    = qm obyv  x kh  = 1,51 l/s x 1,80 = 2,72 l/s

### Návrh

Územní plán respektuje veškerá stávající vodárenská zařízení včetně ochranných pásem. Územní plán navrhuje v souladu s dokumentací “Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje” – CTP Zlín a.s., Voding Hranice s.r.o. (2004) zachování současného systému zásobování obce Šanov pitnou vodou s tím, že pro část navrhovaných ploch pro bydlení je navrženo rozšíření vodovodní sítě. Ve výhledu je uvažováno s provedením hydrogeologického průzkumu, na základě kterého bude pro posílení kapacity stávajících zdrojů obce Šanov, navrženo provedení dalšího vodního zdroje – vrtu. Vzhledem k navrhovanému situování 2 malých vodních nádrží v území nad vodárenskou nádrží Šanov, je navrhována přeložka úseku stávajícího vodovodního přivaděče DN 200.

Objekty stávající zástavby i navrhované plochy pro bydlení budou i nadále zásobovány pitnou vodou ve dvou tlakových pásmech.

Z vodovodních řadů I. tlakového pásma, do kterých je pitná voda dodávána z VDJ Šanov 150 m3 (458,20/455,20), budou pitnou vodou zásobovány navrhované plochy pro bydlení č.12, č.13, č.10, č.11, č.9, č.8, č.7, č.6 a částečně i plocha č.5.

Navrhované plochy pro bydlení č.10 a č.11, které se rozprostírají ve výškách 439 – 445 m n.m. a navrhované plochy pro bydlení č.12 a č.13, které se rozprostírají ve výškách 435 – 454 m n.m., budou pitnou vodou zásobovány z navržených vodovodních řadů, do kterých bude pitná voda dodávána z navržené AT stanice, situované ve výšce 435 m n.m. (horní hranice I. tlakového pásma). K zásobování pitnou vodou navrhovaných ploch pro bydlení č.10 a č.11 bude využito i stávajícího vodovodního řadu DN 40, který bude přepojen na vodovodní řad z navrhované AT stanice a který bude od vodovodní sítě I. tlakového pásma oddělen navrhovanými sekčními uzávěry. Vodovodní řad DN 40, kterým je zásobována pitnou vodou stávající zástavba, situovaná pod vrstevnicí 435 m n.m., bude přepojen na navrhovaný vodovodní řad I. tlakového pásma.

Navrhovaná plocha pro bydlení č.9, která se rozprostírá ve výškách 420 – 426 m n.m., bude pitnou vodou zásobována z navrženého vodovodního řadu. Tlakové poměry ve vodovodní síti budou vyhovující, max. hydrostatický tlak bude dosahovat hodnoty do 0,38 MPa.

Navrhovaná plocha pro bydlení č.8, která se rozprostírá ve výšce 415 m n.m., bude pitnou vodou zásobována ze stávajícího vodovodního řadu. Tlakové poměry ve vodovodní síti budou vyhovující, max. hydrostatický tlak bude dosahovat hodnoty do 0,43 MPa.

Navrhovaná plocha pro bydlení č.7, která se rozprostírá ve výškách 433 - 439 m n.m., bude pitnou vodou zásobována ze stávajícího vodovodního řadu. Tlakové poměry ve vodovodní síti budou vyhovující, max. hydrostatický tlak bude dosahovat hodnoty do 0,25 MPa.

Navrhovaná plocha pro bydlení č.6, která se rozprostírá ve výškách 435 - 444 m n.m., bude pitnou vodou zásobována z navrhovaného vodovodního řadu, do kterého bude pitná voda dodávána z navržené AT stanice, situované ve výšce 435 m n.m. (horní hranice I. tlakového pásma).

Navrhovaná plocha pro bydlení č.5, která se rozprostírá ve výškách 430 - 392 m n.m., bude zásobována pitnou vodou částečně vodovodními řady I. tlakového pásma a částečně vodovodními řady II. tlakového pásma. Zásobování pitnou vodou plochy pro bydlení č.5 bude řešeno v územní studii.

Na stávajícím vodovodním řadu D90 II. tlakového pásma, kterým je zásobována část stávající zástavby a budou z něj pitnou vodou zásobovány i navrhované plochy pro bydlení č.1, č.2, č.3, č.4 a částečně i plocha č.5, který je pod tlakem sběrné jímky (461,46 m n.m.), je navržena redukční šachta s osazeným redukčním ventilem, kterým bude snižován tlak na 446 m n.m. (o 0,15 MPa ).

Navrhovaná plocha pro bydlení č.1 (spolu se stávající zástavbou), která se rozprostírá ve výškách 390 - 397 m n.m., bude pitnou vodou zásobována z navrhovaného vodovodního řadu, max. hydrostatický tlak bude dosahovat hodnoty do 0,56 MPa.

Navrhovaná plocha pro bydlení č.2, která se rozprostírá ve výškách 412 - 390 m n.m., bude pitnou vodou zásobována z navrhovaného vodovodního řadu. Tlakové poměry ve vodovodní síti budou vyhovující, max. hydrostatický tlak bude dosahovat hodnoty do 0,56 MPa.

Navrhované plochy pro bydlení č.3 a č.4, které se rozprostírají ve výškách 406 – 395 m n.m., budou pitnou vodou zásobovány ze stávajícího vodovodního řadu. Tlakové poměry ve vodovodní síti budou vyhovující, max. hydrostatický tlak bude dosahovat hodnoty do 0,51 MPa.

Navrhovaná plocha pro bydlení č.5, která se rozprostírá ve výškách 430 - 392 m n.m., bude zásobována pitnou vodou částečně vodovodními řady II. tlakového pásma a částečně vodovodními řady I. tlakového pásma. Zásobování pitnou vodou plochy pro bydlení č.5 bude řešeno v územní studii.

Navrhovanými plochami pro bydlení č.5, č.12 a č.13 jsou vedeny gravitační přivaděče DN 80 do VDJ Rokytnice 2 x 150 m3 (439,64/436,64) a DN 200 do vodárenské nádrže Šanov.

Veřejná vodovodní síť bude i ve nadále sloužit k požárním účelům.

Areál bývalého zemědělského družstva, nyní firma Petula, bude i nadále zásobován pitnou vodou z vlastního vodního zdroje, vybudovaného jihozápadně nad areálem.

### odkanalizování

### Současný stav

V obci Šanov byl v letech 2002 – 2003 vybudován komplexní kanalizační systém jednotné kanalizace s čistírnou odpadních vod FLEXIDIBLOK pro 700 EO. Do kanalizačního systému byly začleněny stávající stoky jednotné kanalizace. Kanalizační stoky, kterými jsou odváděny balastní vody nebyly do systému začleněny.

Hlavní páteřní stokou, kterou je odkanalizována zástavba, situovaná na pravém břehu vodního toku Rokytenka, je kanalizační stoka Aa - DN 300, DN 500 a DN 600, na které jsou vybudovány odlehčovací komora OK1 a odlehčovací šachta OŠ1. Hlavní páteřní stokou, kterou je odkanalizována zástavba, situovaná na levém břehu vodního toku Rokytenka, je kanalizační stoka Bb - DN 300 a DN 400, na které jsou vybudovány odlehčovací šachty OŠ2 – OŠ4. Po zaústění kanalizační stoky Bb do kanalizační stoky B – DN 800, DN 600, DN 400 a DN 300, jsou po odlehčení v odlehčovací komoře OK1, odpadní vody z levého břehu zástavby zaústěny do pravobřežní páteřní kanalizační stoky Aa a odváděny pravobřežním kanalizačním sběračem A DN 300 do ČOV Šanov, která je situována na pravém břehu vodního toku Rokytenka. Na kanalizační stoce B, kterou je odkanalizována severní část levobřežní zástavby obce je vybudována odlehčovací komora OK3, která je vyústěna do otevřeného příkopu (zčásti zatrubněného) a tím do vodního toku Rokytenka. Recipientem odlehčovacích komor OK1, OK2 a odlehčovacích šachet OŠ1 – OŠ4 je vodní tok Rokytenka.

Koncové části kanalizačních stok v jižním okraji zastavěného území, které nelze odkanalizovat gravitačně, jsou odkanalizovány tlakovou kanalizací, zaústěnou do kanalizačního systému jednotné kanalizace.

Čistírna odpadních vod FLEXIDIBLOK pro 700 EO, 100 m3/den je situována severovýchodně zastavěného území obce Šanov, na pravém břehu vodního toku Rokytenka. Mechanicko-biologická ČOV FLEXIDIBLOK 700 EO je tvořena dvěma aktivačními nádržemi s přerušovanou činností. Vyčištěná voda z ČOV je gravitačně odváděna kanalizační stokou Ao, která je vyústěná do vodního toku Rokytenka.

Zastavěné území obce Šanov je ohrožováno splachy extravilánových vod, přitékajících z přilehlých strání. Část dešťových vod je přes lapače splavenin zaústěna do recipientů, část je zaústěna do stávajícího systému jednotné kanalizace.

Areál bývalého zemědělského družstva, nyní firma Petula, je odkanalizován vlastním kanalizačním systémem oddílné kanalizace. Splaškové odpadní vody jsou jímány v nepropustných jímkách na vyvážení.

Dokumentace „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje“ – Centroprojekt Zlín, a.s. 2004 uvádí, že zastavěné území obce Šanov je v současné době dostatečně odkanalizováno nově realizovanými, případně původními stokami. Doplnění sítě se uvažuje pouze v lokalitách výhledové zástavby.

### Hydrotechnické výpočty

a) dešťové vody

Q =  . S . qs

kde  - odtokový součinitel pro různé kategorie zastavění

 = 0,10, 0,60 pro kanalizované plochy dle spádu

S  - plocha v ha

qs - intenzita směrodatného 15 min. deště s periodicitou n = 1

qs = 120 l/s/ha

b) splaškové odpadní vody

Množství splaškových odpadních vod koresponduje s potřebou pitné vody, uvedenou v kapitole - Zásobování vodou.

Průměrný denní přítok městských splaškových odpadních vod :

Q24,m = 86,90 m3/den

= 1,01 l/s

= 3,62 m3/hod

Průměrný bezdeštný denní přítok :

Q24 = Q24,m + Q24,p + QB = 86,90 m3/den + 86,90 m3/den x 0,15 =

= 99,94 m3/den

= 1,16 l/s

= 4,16 m3/hod

Maximální bezdeštný denní přítok :

Qd   = Q24,m x kd + QB =

= 99,94 m3/den x 1,50 + 14,99 m3/den = 164,90 m3/den

= 1,91 l/s

= 6,87 m3/hod

znečistění splaškových odpadních vod :

počet EO = 550 obyv

Q24 = 99,94 m3/den

550 EO x   60 g BSK5/obyv/den     = 33,00 kg BSK5/den

550 EO x   55 g NL/obyv/den        = 30,25 kg NL/den

550 EO x 120 g CHSKcr/obyv/den = 66,00 kg CHSKcr/den

koncentrace znečistění splaškových odpadních vod

330 mg BSK5/l

306 mg NL/l

660 mg CHSKcr/l

### Návrh

Územní plán respektuje veškerá stávající kanalizační zařízení, včetně ochranných pásem. Územní plán navrhuje odkanalizování obce Šanov v souladu s dokumentací “Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje” – CTP Zlín a.s., (2004).

Navrhované plochy pro bydlení č.3, č.4, č. 6 – č.9 a plochy č.12 a č.13 budou odkanalizovány stávajícími kanalizačními stokami jednotného kanalizačního systému.

Navrhované plochy pro bydlení č.2, č.10 a č.11 budou odkanalizovány navrhovanými kanalizačními stokami jednotného kanalizačního systému.

Navrhovaná plocha pro bydlení č.5 (vč. stávající zástavby) bude odkanalizována oddílným kanalizačním systémem. Navrhovanou plochou č.5 jsou v současné době odváděny otevřeným příkopem (zčásti zatrubněným) a tím zaústěny do vodního toku Rokytenka odtoky ze stávajícího lapače splavenin a ze stávající odlehčovací komory OK3. Tento příkop bude v rámci výstavby lokality č.5 zatrubněn a bude využit jako dešťová kanalizace k odvádění dešťových vod. Splaškové odpadní vody budou odváděny navrhovanou splaškovou kanalizací, zaústěnou pomocí předpokládané čerpací stanice výtlačným řadem do stávající jednotné kanalizace a tím na ČOV Šanov. Odkanalizování navrhované plochy č.5 bude řešeno v územní studii.

Navrhovaná plocha pro bydlení č.1 (vč. stávající zástavby) bude odkanalizována oddílným kanalizačním systémem. Dešťové vody budou odváděny navrhovanou stokou dešťové kanalizace, vyústěnou do vodního toku Rokytenka. Splaškové odpadní vody budou odváděny navrhovanou splaškovou kanalizací, zaústěnou pomocí čerpací stanice výtlačným řadem do stávající jednotné kanalizace a tím na ČOV Šanov.

U navrhovaných ploch pro bydlení i u stávajících RD budou v maximální míře dešťové vody jímány a využívány pro užitné účely, např. pro zalévání zahrad.

### Zásobování  plynem

### Současný stav

Obec Šanov je plně plynofikována STL rozvodnou plynovodní sítí D90 a D63 z trub polyetylénových, provozovanou pod tlakem 0,10 MPa, do které je zemní plyn dodáván z RS VTL/STL Rokytnice 800/2/1-440 STL přívodním řadem D90. Jednotliví odběratelé jsou zásobováni zemním plynem přes domovní regulátory Al.z. Plynárenské zařízení je ve správě Jihomoravské plynárenské a.s.

### Výpočet potřeby plynu

Počet b.j. z r. 2001 - 194 b.j., z toho je 7 b.j. trvale neobydleno

Celková potřeba bytového fondu k r. 2025 – 245 b.j.

kategorie C – vaření + ohřev TUV + otop - 2,60 m3/hod, 3000 m3/rok

potřeba plynu pro bytový fond :

245 b.j. x 2,60 m3/hod = 637 m3/hod

245 b.j. x 3000 m3/rok = 735 000 m3/rok

### Návrh

Územní plán navrhuje zachování současného systému zásobování obce Šanov zemním plynem a respektuje veškerá stávající plynárenská zařízení včetně ochranných pásem. STL rozvodná plynovodní síť bude i nadále provozována pod tlakem 0,10 MPa.

Navrhované plochy pro bydlení – č.1, č.3, č.4, č.6 – č.9 a plocha č.12 budou zásobovány zemním plynem ze stávající STL rozvodné plynovodní sítě. Pro zásobování zemním plynem navrhovaných ploch pro bydlení – č.2, č.5, č.11 a č.13 je navrhováno rozšíření STL rozvodné plynovodní rozvodné sítě. Jednotlivé nemovitosti budou zásobovány zemním plynem přes domovní regulátory Al.z.

Zásobování zemním plynem plochy bydlení č.5 bude řešeno v územní studii.

### vodní toky a nádrže

Hlavním recipientem katastrálního území Šanov je vodní tok Rokytenka (zvaný také Šanovec, resp. Šanovský potok), který protéká katastrálním územím Šanov ve směru jih –sever. Vodní tok Rokytenka při průtoku zastavěným územím protéká upraveným korytem s několika stupni na snížení podélného spádu toku. Z vodního toku Rokytenka, jižně nad zastavěným územím obce Šanov, je odebírána povrchová voda, dopravovaná gravitačním vodovodním přivaděčem DN 200 do vodárenské nádrže Šanov, která je po úpravě v úpravně vody Šanov jedním ze zdrojů pitné vody skupinového vodovodu Slavičín. Na bezejmenném pravostranném přítoku vodního toku Rokytenka (zvaným také Smolenka), byl v minulosti rovněž vybudován odběr povrchové vody, přiváděný do vodárenské nádrže Šanov. Odběr povrchové vody z bezejmenného pravostranného přítoku vodního toku Rokytenka (ze Smolenky), včetně ochranných pásem pro tento odběr, byl rozhodnutím OkÚ Zlín referát životního prostředí, pod č.j. ŽP/312/02/JK/50 ze dne 21.1.2002 zrušen.

Vodní tok Rokytenka (zvaný také Šanovec, resp. Šanovský potok), se svými přítoky – bezejmenným pravostranným a levostranným přítokem nad zastavěným územím obce a bezejmenným pravostranným přítokem (zvaným Smolenka) jsou ve správě Lesů ČR, s.p., správa toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně. Správce vodních toků může při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků, užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku a to nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry. Správce vodních toků v současné době připravuje opravu povodňových škod na vodním toku Rokytenka v zastavěném území obce – narušené dlažby koryta budou nahrazeny opěrnými zdmi dle projektové dokumentace „OPŠ na HB Rokytenka v Šanově v km 5,550 – 5,650“ - Ing. Gric 12/2006. Jinak bude na vodních tocích probíhat běžná údržba, která spočívá v čištění dna koryta a v probírce břehových porostů.

Na levém břehu vodního toku Rokytenky byla vybudována vodárenská nádrž Šanov, která je jedním ze zdrojů pitné vody skupinového vodovodu Slavičín. Vodárenská nádrž Šanov má rozhodnutím OkÚ Zlín referát životního prostředí, pod č.j. ŽP 5925/91-Vv ze dne 26.11.1991 stanovena pásma hygienické ochrany a to PHO 1. stupně, PHO 2. stupně vnitřní a PHO 2. stupně vnější, ve kterém se nachází převážná část katastrálního území Šanov.

Jihovýchodním okrajem katastrálního území Šanov protéká Kochavský potok, levostranný přítok Zelenského potoka, který je ve správě Lesů ČR, s.p., správa toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně.

Obec připravuje výstavbu 2 malých vodních nádrží dle projektové dokumentace „Malé vodní nádrže“ - DÚŘ – ATELIER FONTES, s.r.o. (10/2002). Navrhované nádrže budou mít primární funkce krajinotvorné a ekologické. Mají přispět k revitalizaci krajiny, optimalizaci vodního režimu a ke zvýšení biodiverzity doplněním chybějících typů biotopů (hlubší vody přes 1 m a mělké vody a mokřady). Doplňková funkce nádrží bude rekreační. Z hlediska rekreace však nádrže budou využívány pouze extenzívně. Obě malé vodní nádrže jsou navrženy jako obtékané (boční) s odběrem vody z Rokytenky a odpadem zpět do Rokytenky. Nádrže budou zčásti hloubené. Plnění nádrže se uvažuje ve vodném období tak, aby zůstal v toku pod odběrem do nádrží zachován průtok min. Q330. Realizace vodních nádrží si vyžádá přeložku úseku vodovodního přivaděče DN 200 do vodárenské nádrže Šanov.

### nakládání s odpady

Sběr komunálního odpadu je prováděn do popelnicových nádob 110 l. Pravidelný svoz 1 x za 14 dní je zajišťován firmou RUMPOLD UHB, s.r.o.

V obci je prováděn sběr tříděného odpadu – železa, skla, PET láhví, obalů TETRA pack a papíru. Papír, PET láhve (pytlový sběr) a obaly TETRA pack (pytlový sběr) jsou 1x měsíčně odváženy firmou RUMPOLD UHB, s.r.o. Železo je dle potřeby odváženo firmou Metalšrot Tlumačov a.s. a sklo 1 x měsíčně Sběrnými surovinami UH s.r.o.

Velkoobjemový kontejner na neskladný odpad je odvážen Službami města Slavičín s.r.o. dle potřeby.

Odvoz nebezpečného odpadu i jeho mobilní sběr, který je prováděn v předem stanoveném termínu 2 x ročně je zajišťován firmou RUMPOLD UHB, s.r.o.

Výpočet množství TKO :

Qd    = 0,55 kg/obyv/den x 550 obyv = 302,50 kg/den

0,40 t : 0,80 t/m3 = 0,38 m3/den

Qr      = Qd x 365 dnů = 302,50 kg/den x 365 dnů = 110,41 t/rok

0,38 m3/den x 365 dnů = 138,70 m3/rok

### energetika

### Výchozí podklady

Základním výchozím podkladem jsou mapové podklady majitele energetických sítí E.ON Distribuce, a. s. spolu s podklady o stavu sítí.

### Současný stav

Sítě vysokého napětí

VN75

Obec je zásobena z venkovního vedení VN 22kV č.75, které je napájeno z rozvodny 110/22 kV Slavičín. Vedení je postaveno převážně na  betonových sloupech  s částečným využitím ocelových mřížových stožárů. Vodiče jsou AlFe. Přípojky k trafostanicím jsou postaveny na betonových sloupech.

Přípojka k trafostanici T5 Horní konec je provedena izolovanými vodiči z důvodu snížení ochranného pásma vedení 22kV.

Transformační stanice 22/0,4 kV

Obec včetně velkých odběratelů je zásobena následujícími trafostanicemi:

| TRAFOSTANICE – NÁZEV |  |  | KONSTR. | TRAFO | STAV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŠANOV | 400870 | T1 OBEC STŘED | BTS 400 | 250 kVA | vyhovuje |
| ŠANOV | 400871 | T2 ZD | BTS 400 | 250 kVA | vyhovuje |
| ŠANOV | 400872 | T3 VODÁRNA | PTS 250 | 100 kVA | vyhovuje |
| ŠANOV | 400873 | T4 KOUTY | BTS 630 | 400 kVA | vyhovuje |
| ŠANOV | 400874 | T5 HORNÍ KONEC | BTS 400 | 400 kVA | vyhovuje |

Celkový stav trafostanic je vyhovující.

Distribuční síť NN 0,4 kV

Distribuční síť nízkého napětí v obci je venkovního provedení.

Venkovní síť NN v obci využívá jako podpěrné body betonové sloupy, konzoly a střešníky umístěné na budovách. Vodiče jsou AlFe a v rekonstruovaných úsecích jsou použity samonosné závěsné kabely AES. Odběrná místa jsou připojena vodiči AlFe, izolovanými závěsnými  kabely, případně svody přes střešníky nebo konzoly. Většina nově postavených objektů je napojena zemními kabelovými přípojkami.

Mimo hlavní síť  NN v obci jsou v katastru obce také   rozvody NN pro napájení samot.

Rekonstruovaná síť je v technicky vyhovujícím stavu, některé dílčí úseky sítě – především pro samoty bude vhodné rekonstruovat.

Odběratelé

V obci patří mezi velké odběratele areál ZD, úpravna vody. Z ostatních odběrů jsou významnější objekty občanské vybavenosti – obecní úřad, pohostinství a v neposlední řadě dílny a provozovny živnostenského sektoru.  Dále je významné elektrovytápění objektů, především RD.

Veřejné osvětlení

V obci převažuje rozvod VO na podpěrných bodech sítě NN.

Další zařízení využívající podpěrné body sítě

Mimo již výše uvedeného rozvodu veřejného osvětlení využívají podpěrných bodů sítě místní rozhlas po drátě a omezeně rozvody Telefonica O2, a.s.

### Výhledové řešení zajištění elektrické energie pro obec Šanov

Související energie

Pro obec je zpracován generel zásobování zemním plynem a zemní plyn je hlavním topným mediem v obci.

Současný stav bytového fondu

Počet bytových jednotek ( b.j. ) …………………………..150

Z toho samostatných RD  ……………………………… .. 140

Návrh nárustu nových RD

Navrhované RD. ………………….. 51

Nově navržené RD budou řešit vytápění především plynem v návaznosti na rozvody plynu případně je možné ojediněle využít k vytápění tepelných čerpadel se záskokovým elektrovytápěním – v místech s dostatečnou kapacitou sítě NN.

#### Stávající zástavba obce

| CHARAKTERISTIKA ODBĚRU | POČET | P soud |
| --- | --- | --- |
|  |  | KW |
| stávající byty – současný odběr | 150 | 450 |
| stávající byty - předpokládaný nárust |  | 150 |
| celkem stávající byty |  | 600 |
| ostatní objekty v obci - stávající odběr |  | 100 |
| ostatní objekty v obci – předpokládaný nárust |  | 100 |
| obec – celkem |  | 800 |

Jako ostatní objekty jsou uvažovány odběrné místa napájené z distribučních trafostanic – rekreační odběry, drobné živnostenské provozovny, objekty občanské vybavenosti apod.

Navržená  výstavba RD

| CHARAKTERISTIKA ODBĚRU | POČET | P soud |
| --- | --- | --- |
|  |  | KW |
| navrhované RD | 51 | 200 |
| celkem výhled |  | 200 |

Celková rekapitulace

| CHARAKTERISTIKA ODBĚRU | POČET | P soud |
| --- | --- | --- |
|  |  | KW |
| potřeba výkonu stávající zástavby |  | 800 |
| potřeba výkonu výhledově uvažované výstavby |  | 200 |
| celkem výhledová potřeba obce |  | 1000 |

Zajištění elektrické energie pro nově uvažované lokality výstavby RD, občanské vybavenosti a výrobních ploch bude řešeno v návaznosti na optimální provoz energetických rozvodů.

Pro ucelené lokality výstavby RD je navrženo následující:

Lokalita č.1

V této lokalitě výstavby RD – 1RD bude zajištění elektrické energie řešeno ze stávajících rozvodů sítě NN.

Umístnění RD v této lokalitě musí respektovat stávající venkovní vedení VN 22kV včetně ochranných pásem dle zákona 458/2000 Sb. v platném znění.

Lokalita č.2

V této lokalitě výstavby RD – 1RD bude zajištění elektrické energie řešeno ze stávajících rozvodů sítě NN.

Lokalita č.3

V této lokalitě výstavby RD – 3RD bude zajištění elektrické energie řešeno rozšířením sítě NN.

Lokalita č.4

V této lokalitě výstavby RD – 2RD bude zajištění elektrické energie řešeno ze stávajících rozvodů sítě NN.

Lokalita č.5

V této lokalitě výstavby RD –  20RD bude zajištění elektrické energie řešeno vybudováním nových kabelových rozvodů, které budou napájeny z nově vybudované trafostanice Šanov – U lesa a ze stávající trafostanice Šanov T4 Kouty.

Lokalita č.6

V této lokalitě výstavby RD –  5RD bude zajištění elektrické energie řešeno vybudováním nových kabelových rozvodů, které budou napájeny z nově vybudované trafostanice Šanov – U lesa a propojeny na stávající síť NN.

Umístnění RD v této lokalitě musí respektovat stávající venkovní vedení VN 22kV  včetně ochranných pásem dle zákona 458/2000 Sb. v platném znění.

Lokalita č.7

V této lokalitě výstavby RD – 1RD bude zajištění elektrické energie řešeno ze stávajících rozvodů sítě NN.

Lokalita č.8

V této lokalitě výstavby RD – 1RD bude zajištění elektrické energie řešeno ze stávajících rozvodů sítě NN.

Lokalita č.9

V této lokalitě výstavby RD – 1RD bude zajištění elektrické energie řešeno ze stávajících rozvodů sítě NN.

Lokalita č.10

V této lokalitě výstavby RD – 2RD bude zajištění elektrické energie řešeno rozšířením stávajících rozvodů sítě NN.

Lokalita č.11

V této lokalitě výstavby RD – 2RD bude zajištění elektrické energie řešeno rozšířením stávajících rozvodů sítě NN.

Lokalita č.12

V této lokalitě výstavby RD –  4RD bude zajištění elektrické energie řešeno vybudováním nových kabelových rozvodů, které budou napájeny ze stávající trafostanice Šanov T5 Horní konec.

Lokalita č.13

V této lokalitě výstavby RD –  8RD bude zajištění elektrické energie řešeno vybudováním nových kabelových rozvodů, které budou napájeny ze stávající trafostanice Šanov T5 Horní konec.

Umístnění RD v této lokalitě musí respektovat stávající venkovní vedení VN 22kV  včetně ochranných pásem dle zákona 458/2000 Sb. v platném znění.

#### Rozvoj podnikatelské sféry, občanské vybavenosti

Energetická soustava obce je navržena především na pokrytí požadavku současné zástavby a uvažované výstavby RD. Proto je nutno každý požadavek na elektrický výkon pro podnikatelskou činnost nebo pro objekty občanské vybavenosti  projednat s provozovatelem této soustavy samostatně.

Lokalita č.14

V této lokalitě občanské vybavenosti – plocha pro kemping se předpokládá zajištění elektrické energie ze sítě NN samostatnou přípojkou. V případě vyšších nároků na elektrický příkon bude napojení z trafostanice Šanov T3 Vodárna.

Umístnění objektů a činnost  v této lokalitě musí respektovat stávající venkovní vedení VN 22kV  včetně ochranných pásem dle zákona 458/2000 Sb. v platném znění.

Lokalita č.15

V této lokalitě občanské vybavenosti – plocha pro sport se předpokládá zajištění elektrické energie ze sítě NN samostatnou přípojkou. V případě vyšších nároků na elektrický příkon bude napojení z trafostanice Šanov T4 Kouty.

Umístnění objektů a činnost  v této lokalitě musí respektovat stávající venkovní vedení VN 22kV  včetně ochranných pásem dle zákona 458/2000 Sb. v platném znění.

Lokalita č.16

V této lokalitě – ploše drobné výroby bude zajištění řešeno ze stávající trafostanice Šanov T2 ZD.

V případě požadavku na odběr v kategorii B – odběr z vysokého napětí bude vybudována samostatná odběratelská trafostanice. Její umístění bude řešit studie této lokality.

#### Související problémy s elektrickými rozvody

#### Vedení VN 22kV

Trasy  vedení  VN 122 jsou  stabilizovány  a  není uvažováno s jejich  změnami.

Vedení je nutno respektovat v souladu se zákonem č.458/2000 Sb. a nově uvažovaná výstavba bude tyto sítě respektovat.

#### Trafostanice VN/NN

Rozmístnění stávajících trafostanic v obci je vyhovující a není uvažováno s jejich změnou.

Trafostanice budou pro pokrytí nárustu výkonu  přezbrojeny na vyšší výkon.

V případě nutnosti rozšíření pojistkových sad pro připojení nových vývodů bude provedena rekonstrukce rozvaděče NN.

Nově navržené trafostanice budou realizovány v návaznosti na požadavky ze strany odběratelů případně investorů jednotlivých lokalit.

Distribuční síť NN

Distribuční sít NN pro centrální zástavbu obce je v technicky vyhovujícím stavu. Vzhledem ke skutečnosti, že dodavatel elektrické energie je povinen zabezpečit všem odběratelům  smluvně dohodnutý výkon, tzv. rezervovaný příkon není v současnosti již možné celoplošné zvyšování zatížení mimo projednaných lokalit.

Existenci a trasy  rozvodů NN je třeba respektovat dle zákona 458/2000 Sb. s důrazem na kabelové vedení a jeho ochranné pásmo.  Nově navržené RD – nové odběrné místa budou napojeny v kabelové síti samostatnými odvody z nově vybudovaných kabelových skříní. V případě venkovní sítě budou vybudovány samostatné přípojky NN pro jednotlivé odběrné místa.

Přeložky rozvodných zařízení

Přeložky vedení VN 22kV nejsou navrženy.

Případné dílčí úpravy rozvodů NN jsou možné a budou řešeny dle konkrétních situací v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění - přeložku či vyvolanou úpravu energetického zařízení zajišťuje majitel energetického zařízení na náklady vyvolavatele přeložky či úpravy zařízení.

Závěr

Jednotlivá energetická opatření budou realizována postupně v návaznosti na důležitost a na požadavky ze strany odběratelů. Vzhledem ke specifikaci  energetického zařízení budou nové energetické zařízení investičně zastřešeny majitelem distribuční sítě v obci – E.ON Distribuce, a.s. s příspěvkem od nových odběratelů nebo od odběratelů zvyšujícím své požadavky na příkon. Výše příspěvku bude v souladu se zákonem 458/2000 Sb. a navazujících vyhlášek MPO,  ERÚ.  např. 297/2001 Sb., 51/2006 Sb.

V případě nutnosti vyřešení nepředvídatelného požadavku na nárust elektrického výkonu, který nebude možný pokrýt ze stávajícího energetického zařízení, bude vybudováno nové zařízení – např. nová trafostanice včetně přípojky vysokého napětí, i když trasy a umístění tohoto zařízení nejsou zakresleny ve výkresové části.

Přeložky energetických zařízení budou řešeny v souladu se zákonem 458/2000 Sb. – přeložku zajišťuje majitel energetického zařízení na náklady vyvolavatele přeložky či úpravy zařízení.

Před zahájením výstavby jakéhokoliv objektu je nutno ověřit stav energetických sítí – především kabelových sítí NN u majitele těchto sítí a respektovat stanovené podmínky.

V návaznosti na zákon 458/2000 Sb. v platném znění a další legislativu ČR je třeba pohlížet na energetická zařízení jak stávající tak i nově uvažovaná jako na zařízení provozovaném a budovaném v

## d) Informace o výsledcích vlivu na udržitelný rozvoj území a zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů  na životní prostředí

Informace o výsledcích vlivu na udržitelný rozvoj území

ÚPN Šanov navrhuje lokality pro bydlení, pro občanskou vybavenost, pro drobnou výrobu a služby, pro rekreaci a plochy technické obsluhy území – doprava, veřejná prostranství, vedení inženýrských sítí.  Pro vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území vyplývá následující :

Z hlediska vlivu hluku, vlivů na ovzduší :

U návrhových ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, rekreaci a technickou vybavenost se nepředpokládá jejich negativní dopad z hlediska vlivu na ovzduší a hluk. U těchto návrhových ploch  je regulativem, který nepřipouští průmyslovou výrobu rovněž zajištěno, že tyto lokality nebudou mít negativní dopad na ovzduš . V případě přípustných činností na těchto plochách (drobná výroba) bude z hlediska vlivu na hluk třeba posuzovat jednotlivé činnosti na návrhových plochách drobné výroby v dalších stupních projektové dokumentace.

Z hlediska vlivu na povrchové a podzemní vody

U návrhových ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, rekreaci a technickou vybavenost se nepředpokládá jejich negativní dopad z hlediska vliv na povrchové a podzemní vody. U těchto návrhových ploch je regulativem, který nepřipouští průmyslovou výrobu zajištěno, že tyto lokality nebudou mít negativní dopad na podzemní vody . Pokud by v rámci regulativu měla být realizována činnost drobné výroby a služeb, která by svým obsahem mohla ovlivnit povrchové a podzemní vody, bude tato situace řešena v dalším stupni projektové dokumentace.

Z hlediska vlivu na půdu

Plochy pro novou výstavbu jsou navrženy tak, aby byla zajištěna přístupnost okolních zemědělsky využívaných pozemků. Součástí návrhu ÚPN jsou i protierozní opatření v rámci řešení krajinné zeleně, která je situována v místech největšího ohrožení a to jak vůči erozi, tak i vůči převažujícím větrům.

Z hlediska vlivu na horninové prostředí a přírodní zdroje

V rámci návrhu ÚPN je navržena nová plocha pro těžbu kamene a to v místě, kde tato činnost již byla uskutečněna a je snahou obce a vlastníka pozemků obnovit bývalý zdroj lomového kamene pro další období.

Z hlediska ochrany krajiny

Navrhované lokality nezasahují zásadním způsobem do krajinného rázu řešeného území. Jedná se o plochy, které navazují na stávající zástavbu a nedotýkají se problematiky ÚSES. Katastrální území obce se nachází v CHKO Bílé Karpaty.

ÚPN je řešen tak, aby zásadně nebyly zasaženy nejkvalitnější zóny CHKO – I. a II. a nové návrhové plochy jsou lokalizovány v zóně III a IV, které nebudou potencionální zástavou ohroženy. V podmínkách využitelnosti území jsou tyto stanoveny dle stanoviska CHKO v rámci možností, které připouští řešení územního plánu. Podrobnější podmínky budou stanoveny v rámci dalších stupňů PD.

V rámci řešení krajiny jsou v ÚPN navrženy plochy krajinné zeleně, které by měly sloužit jako protierozní opatření na pozemcích, které jsou tímto způsobem nejvíce ohroženy. Jedná se plochy , které umožní vysázení takového druhu zeleně, který bude tvořit nejen  funkci protierozní, ale i v rámci krajinného řešení bude tvořit funkci větrolamů.

Katastrálního území se nedotýká žádná významná evropská lokalita  ani ptačí oblast.

Součástí  řešeného území je i trasa nadregionálního biokorodoru K 150 a jeho ochranné zóny, které jsou do ÚPN zapracovány a respektovány tím, že se těchto ploch nedotýká žádný zásadní rozvoj území.

# e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL

##### 1. Úvod :

Podmínky ochrany ZPF jsou dány zákonem č. 334/92 Sb z 12.5.1992 o ochraně zemědělského půdního fondu a vyhl.  č.l3/94 z 29.12.1993 ,kterou se upravují některé podrobnosti  ochrany zemědělského půdního fondu.Základním garantem ochrany ZPF ze zákona jsou orgány ochrany ZPF. Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF bude sloužit k posouzení předpokládaného odnětí půdy pro účely územního rozvoje obce.

##### 2. Charakteristika   ZPF   v   řešeném  území

### Přírodní podmínky

Území obce Šanov se nachází v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Charakteristickým znakem krajinného rázu je poměrně úzké údolí kolem vodoteče potoka Rokytenka. Sídlo které se rozvinulo takto v severní části údolí pak přechází pozvolna do okolních ploch přírodního charakteru. Z hlediska krajinného rázu jde o výraznou sníženinu, projevující se výskytem drobných údolních niv. Kolem těchto se pak rozprostírají zorněné plochy silně erozně ohrožené, které sahají až k lesním porostům. Masivní lesní porost je zřetelný v jižní polovině katastru. Kolem vodního toku jsou viditelné dobře zachovalé břehové  porosty.

#### Klimatické poměry

Nadmořská výška : 		415 m n.m.

Klimatická oblast:			mírně teplý,vlhký

Okrsek : 				MT 4

Průměrná roční teplota :		6-7oC

Průměrný roční úhrn srážek:	650 -750 mm

Vláhová jistota : 	10

#### Geomorfologické poměry

Erozně denudační sníženina s pahorkatinným dnem ,omezená čelem vrásového příkrovu.

#### Půdní poměry

V katastru Šanova se nachází tyto druhy půd : hnědé půdy a hnědé půdy kyselé na usazeninách karpatského flyše. Tyto půdy jsou středně těžké až těžké, většinou štěrkovité, středně zásobené vláhou. Dále se zde vyskytují půdy svažité s různou štěrkovitostí a kamenitostí s vláhovými poměry závislými na srážkách. V údolí katastru podél vodoteče se pak nachází půdy glejové zrašelinělé,středně těžké až velmi těžké,částečně zamokřené.

Skladba ZPF

| Celková výměra pozemku (ha) | 907 |
| --- | --- |
| Orná půda (ha) | 61 |
| Chmelnice (ha) |  |
| Vinice (ha) |  |
| Zahrady (ha) | 19 |
| Ovocné sady (ha) |  |
| Trvalé trávní porosty (ha) | 254 |
| Zemědělská půda (ha) | 334 |
| Lesní půda (ha) | 513 |
| Vodní plochy (ha) | 6 |
| Zastavěné plochy (ha) | 11 |

##### 3. Vyhodnocení   záboru   ZPF   ve  smyslu   vyhlášky   č.13/94 Sb.

3.1. Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch,zařazení do  BPEJ a stupně přednosti v ochraně .

Tyto údaje jsou uvedeny v tabulce, která je součástí výkresu BII 3 ZÁBOR ZPF

3.2. Údaje o uskutečněných investicích do půdy a jejich  porušení.

Navrhované pozemky jsou převážně situovány na zahrady a záhumenky, na kterých nebyly v minulosti investice do půdy provedeny. Pouze lokalita pro bydlení č.6 – dostavba proluky a lokalita č.22 pro drobnou zemědělskou činnost  se nachází na pozemcích, na kterých byly provedeny meliorace a tato skutečnost bude akceptována v dalších stupních projektové dokumentace..

3.3. Údaje o areálech zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a jejich předpokládaném porušení.

Na řešeném území se nachází areál ZD, ten však nebude navrhovaným řešením narušen.

3.4. Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území

Nově navrhované lokality, jejichž  plochy podléhají záboru ZPF nenaruší plánovanou realizaci pozemkových úprav. Jedná se totiž o současné zahrady a záhumenky v původní parcelaci, kde nemůže tudíž dojít ke střetu  zájmů s pozemkovými úpravami.

Z hlediska zájmů ekologické stability rovněž nedojde návrhem nových lokalit k narušení navrhovaného ÚSES.

3.5. Znázornění hranic katastrálního území

Hranice k.ú. je vyznačena v grafické části ÚPN .

3.6. Zdůvodnění, proč navrhované řešení je ve srovnání s jiným  možným nejvhodnější.

V ÚPN jsou pro návrhové období vymezeny návrhové plochy pro tyto funkce v území:

- Bydlení

- Občanská vybavenost

- Drobná a zemědělská výroba

- Doprava

- Technická infrastruktura

- Těžba nerostů

- Krajinná zeleň

###### Plochy bydlení

Návrh nových lokalit byl  soustředěn na nejméně kvalitní půdy obce ( vesměs tř. ochrany IV a V ), lokality jsou soustředěny především do stávajících proluk a nebo v těsné návaznosti na stávající zástavbu. Návrhové lokality jsou koncipovány tak, aby nezamezily přístupu ne sousední pozemky a neomezovaly hospodaření na nich.

Č.1 – dostavba zahrady u účelové  komunikace, navazující na stávající zástavbu a infrastrukturu obce.

Č.2 – dostavba území na severovýchodním okraji obce v návaznosti na stávající zástavbu a vybudovanou infrastrukturu obce.

Č.3 – dostavba proluky na severovýchodním okraji obce s možností napojení na infrastrukturu obce.

Č.4 – dostavba proluky na severovýchodním okraji obce s možností napojení na infrastrukturu obce.

Č.5 – lokalita je navržena u silnice III.tř. -  jedná se o dostavbu území, kde byla již v minulosti zahájena výstavba rodinných domů a obec chce na tuto zástavbu navázat formou vícekapacitní lokality pro bydlení, která vhodně doplní stávající zástavbu a doplní půdorys obce.

Č.6 – dostavba proluky u vjezdu do obce u silnice III.tř. s možností napojení na stávající infrastrukturu

Č.7 - dostavba proluky u vjezdu do obce u silnice III.tř. s možností napojení na stávající infrastrukturu v současně zastavěném území

Č.8 - dostavba proluky u vjezdu do obce u silnice III.tř. s možností napojení na stávající infrastrukturu v současně zastavěném území

Č.9 -  dostavba proluky na jihovýchodním okraji zastavěné části obce s možností napojení na stávající infrastrukturu

Č.10 – dostavba území na jihovýchodním okraji zastavěné části obce  s možností napojení na stávající infrastrukturu

Č.11 – dostavba území na jihovýchodním okraji zastavěné části obce  s možností napojení na stávající infrastrukturu, která spolu s lokalitou 10 umožní oboustranné obestavění stávající komunikace

Č.12 – dostavba území na jihozápadním okraji zastavěné části obce s možností napojení na stávající infrastrukturu

Č.13 – dostavba území na jihozápadním okraji zastavěné části obce s možností napojení na stávající infrastrukturu, která spolu s lokalitou 12 umožní oboustranné obestavění stávající komunikace.

Plochy občanské vybavenosti

Nově navrhovaná plocha na severním okraji zástavby obce č.15, které svým charakterem – plocha sportu - vhodně doplní předmětnou lokalitu. Lokality se nachází na nivních půdách s I. třídy, ale její zařazení do územního plánu vychází z požadavků obce vybudovat v daném místě sportovně rekreační areál,který  bude navazovat stávající vodní plochu i návrhové plochy pro malé vodní nádrže(č.21), dále pak na plochy rekreace(č.14) a plochy dopravy – cyklostezku (č.43). Navrhovaným řešením nebude omezeno hospodaření na sousedních pozemcích.

### Plochy rekreace

Č.14 – nově navrhovaná plocha na severním okraji katastru obce, které svým charakterem – plocha hromadné rekreace ( tábořiště, kemp)- vhodně doplní předmětnou lokalitu a bude navazovat na návrhové plochy pro malé vodní nádrže(č.21) a plochy dopravy – cyklostezku (č.43), čímž se vytvoří nový rekreačně sportovní areál.

### Plochy smíšené vesnické

### Č. 17,18,19 – lokality budou zařazeny do ploch pro bydlení charakteru rodinné farmy, kde kromě funkce bydlení bude provozována i drobná zemědělská činnost na přilehlých pozemcích včetně chovu hospodářských zvířat. Lokality se nachází na nejméně kvalitních pozemcích v katastru – stupeň ochrany V. a navrženým řešením nebude ovlivněno obhospodařování navazujících pozemků, ty budou i nadále přístupny stávajícím způsobem. Lokality jsou do ÚPN převzaty z již schválených změn platného územního plánu.

### Plochy pro drobnou výrobu a služby

Č.16 - plochy navazující na stávající zemědělskou výrobu bývalého areálu zemědělského družstva. Tyto plochy jsou vhodné vzhledem ke své dopravní dostupnosti, dostupnosti inženýrských sítí a poloze jako nejvhodnější pro rozvoj výrobních aktivit obce. Nachází se mimo plochy bydlení, navazují na zastavěné území a doplňují volný prostor v rámci hranic obce s tím, že výrobní činnost negativně neovlivní stávající zástavbu.

Č. 22 – nová lokalita pro zemědělskou výrobu je navržena jižně pod areálem stávající zemědělské výroby a bude sloužit pro drobnou zemědělskou činnost.

### Plochy technické infrastruktury

Č.39,40 – návrhová plocha pro vedení přeložky vodovodního řadu v lokalitě u návrhových vodních ploch a návrhová plocha pro umístění nové trafostanice nad lokalitou pro bydlení č.5. Plochy pro vedení technické infrastruktury se takto vymezují dle metodiky Krajského úřadu, ale nebudou mít ve skutečnosti dopad na zábor ZPF, neboť se jedná o liniové stavby.

### Plochy vodní

Č.21 – v návaznosti nastávající vodní plochu na severním okraji katastru jsou navrženy nové malé vodní plochy, které vhodně doplní území v daném  místě.  Navrhované nádrže budou mít primární funkce krajinotvorné a ekologické. Mají přispět k revitalizaci krajiny, optimalizaci vodního režimu a ke zvýšení biodiverzity doplněním chybějících typů biotopů.

### Plochy krajinné zeleně

Č. 23 -41 – v rámci řešení krajiny a protierozní a protivětrnných opatření jsou navrženy nové plochy krajinné zeleně, které budou doplňovat rozsáhlé plochy travních porostů tak, aby byly funkční a současně vhodně dotvořily krajinný ráz.

### Plochy těžby nerostů

Č.44 – v návaznosti na bývalý lom je navržena plocha pro těžbu, která umožní obnovu těžby kamene v místě, kde tato činnost v minulosti již probíhala. Část pozemků je ostatní plocha , část se nachází na méně kvalitních půdách ( tř. IV). Navrženým řešením nebude ovlivněno obhospodařování navazujících pozemků, ty budou i nadále přístupny stávajícím způsobem.

3.7. Znázornění hranice současně zastavěného území obce ke dni  zpracování ÚPN :

V grafické části ÚPN je výše uvedená hranice vyznačena i s hranicí zastavitelného území pro návrhové období.

##### 4. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na  PUPFL

V rámci řešení ÚPN nedojde k záboru lesních pozemků. Část návrhových ploch bydlení  zasahuje do ochranného pásma lesa . Zdůvodnění navrhovaného řešení :

Lokality Č.2 a 3 dostavba území na severovýchodním okraji obce v návaznosti na stávající zástavbu a vybudovanou infrastrukturu obce. Lokalita je do územního plánu převzata ze schváleného ÚPN SÚ, v rámci kterého k ní byl souhlas i z hlediska ochrany lesních pozemků.

Lokalita Č.6 – dostavba proluky u vjezdu do obce u silnice III.tř. s možností napojení na stávající infrastrukturu. Část lokalit zasahuje do ochranného pásma lesa. Lokalita je do územního plánu převzata ze schváleného ÚPN SÚ, v rámci kterého k ní byl souhlas i z hlediska ochrany lesních pozemků.

### Lokality Č. 17,18,19 – lokality budou zařazeny do ploch pro bydlení charakteru rodinné farmy, kde kromě funkce bydlení bude provozována i drobná zemědělská činnost na přilehlých pozemcích včetně chovu hospodářských zvířat. Lokality částečně zasahují do ochranného pásma lesa. Lokality jsou do ÚPN převzaty z již schválených změn platného územního plánu a byl k nim dán souhlas i z hlediska ochrany lesních pozemků.