LUHAČOVICE PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU

PO ZMĚNĚ Č.1

ČÁST I NÁVRH  - TEXTOVÁ ČÁST

|  | AUTORIZAČNÍ DOLOŽKA: |
| --- | --- |
|  | zakázkové číslo 11-12-12 prosinec 2012 Ing.arch.Leopold Pšenčík, atelier UTILIS Lazy I./ 4007, 760 01 Zlín tel.: 577 210 234 e-mail.: atel.utilis@volny.cz 218/12/12 20.01.2014 |

| ZÁZNAM O ÚČINNOSTI: |  |
| --- | --- |
| Správní orgán, který poslední změnu vydal | Zastupitelstvo města Luhačovice |
| Pořadové číslo změny | Změna č.1 |
| Datum nabytí účinnosti poslední změny |  |
| Oprávněná osoba pořizovatele Jméno a příjmení | Ing.Vladislav Běhunek |
| Funkce | vedoucí stavebního úřadu |
| Podpis |  |
| Razítko |  |

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU LUHAČOVICE PO ZMĚNĚ Č.1 ČÁST I. NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST

| I.A 1 | Vymezení zastavěného území |
| --- | --- |

Územní plán vymezuje zastavěné území v jeho aktuální podobě. Zastavěné území je vymezeno k 30.06.2007 30.09.2012.

Zastavěné území je vymezeno samostatně pro Luhačovice a samostatně i pro každou z integrovaných částí: pro Polichno, pro Řetechov i Kladnou Žilín. Ve všech případech došlo k vymezení více částí zastavěných území.

Zastavěné území je graficky vyznačeno ve Výkresu základního členění území (č. I.1), v Hlavním výkresu  urbanistická koncepce (č. I.2), v Koordinačním výkresu (č. II.1) a ve Výkresu předpokládaných záborů půdního fondu (č. II.3).

| I.B 2 | Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot |
| --- | --- |

Zásady celkové koncepce rozvoje města

Řešení územního plánu vytváří podmínky pro zajištění rovnováhy mezi požadavky na urbanizaci území a záměry na zachování kulturních, přírodních, architektonických a urbanistických hodnot území v souladu se záměry PÚR ČR i Aktualizace ZÚR ZK.

Hlavní cíle rozvoje

Urbanistická kompozice je podřízena funkčnímu zónování sídla, dané zástavbě, poměrně výrazné konfiguraci terénu a především specifickým podmínkám území jako je lázeňství.

V řešení jsou zohledněny výhledové záměry rozvojových ploch pro bydlení, občanské a technické vybavenosti, výroby a dalších funkčních složek v území.

Koncepce dalšího vývoje je vtisknuta do řešeného území prostřednictvím vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek pro jejich využití. Řešení vytváří nové podmínky pro rozvoj pracovních příležitostí především v terciálním sektoru a zajištění všestranného rozvoje a prosperity území.

Jsou navrženy rozvojové plochy pro bydlení, plochy pro občanské vybavení, v menší míře pro výrobu a skladování, dále veřejná prostranství, dopravní a technickou infrastrukturu, plochy pro územní systém ekologické stability a značné množství ploch pro příznivé ovlivňování vodního režimu v krajině.

Řešení umožňuje zajištění dostatečného množství různorodé nabídky vhodných stavebních pozemků pro individuální a v menší míře i pro hromadné bydlení a ploch smíšených obytných.

Řešení umožňuje rozvoj území města v souladu se zásadami udržitelného rozvoje.

Řešení územního plánu vytváří podmínky pro zajištění dobrých životních podmínek obyvatel města a pro koordinaci veřejných a soukromých zájmů při rozvoji území.

Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot

Pro ochranu území města před přívalovými vodami jsou navržena protierozní opatření v krajině k ochraně před splachováním ornice z nezastavěného území. Cílem je dlouhodobě zadržet co nejvíce vody v krajině.

Je navrženo posilování trvale udržitelného rozvoje území, jsou navrženy plochy pro realizaci chybějících nadregionálních a lokálních prvků ÚSES.

Rozvoj města na nových plochách je řešen v souladu s potřebami Luhačovic a s ohledem na životní prostředí a ekologickou únosnost území.

Koncepce rozvoje budování města navrhuje rozvoj všech základních urbanistických funkcí s výjimkou výrobních ploch a navazuje architektonický a urbanistický odkaz minulosti.

Plochy bydlení navrhuje územní plán v poměrně značném množství především v blízkosti středové části města a to i v polohách s členitější terénní konfigurací. Převážná část středu města bude vymezena jako plochy smíšené obytné, které umožňují umístění staveb pro bydlení (v rodinných i bytových domech), staveb pro rodinnou rekreaci, pozemků občanského vybavení a veřejných prostranství a dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury. V této části města jsou jednotlivě vymezeny i monofunkční plochy občanského vybavení. Velikost lázeňské zóny (občanské vybavení - lázeňství), nebude v podstatě zvětšována a až na výjimku nové malé plochy rozšíření na ul. Čs. Armády, je v územním plánu potvrzena ve stávající podobě. Plochy výroby a skladování jsou zvětšovány minimálně a to jen v JZ části města (podél Uherskobrodské ulice u ČOV). Výraznější rozvoj ploch výroby v lázeňském městě není žádoucí.

V územním plánu jsou řešeny také nejpalčivější problémy dopravy, které reagují na současný stav a systém dopravy zastavěného území v dnešní podobě i dopravního napojení nově navrhovaných lokalit včetně jejich vlivu na stávající dopravní skelet města.

Řešena je i technická infrastruktura města, především v oblasti zásobování vodou, kanalizace a čistění odpadních vod a zásobování el.energií.

| I.C 3 | Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně |
| --- | --- |

I.C1 Základní parametry urbanistické koncepce

3.1 Návrh urbanistické koncepce, plošného a prostorového uspořádání

I.C1.1  Základní parametry řešení územního plánu vyplývající ze schváleného zadání

Celková koncepce řešení územního plánu vychází ze základních předpokladů, které byly potvrzeny schváleným zadáním územního plánu.

Návrhové období pro bilancování územního plánu je stanoveno pro výhledové období 10 let po schválení návrhu územního plánu.

Vstupními paramerty podmínkou řešení územního plánu jsou:

Zachování urbanistického a architektonického charakteru města, respektování kulturních a historických hodnot území (památkově chráněné objekty, hranice městské památkové zóny a režim z toho vyplývající a případné náhodné archeologické objevy).

Zachování rázu města (malé město), zachování siluety města z hlavních průhledů ve směru na viditelné horizonty, což znamená citlivé umísťování nových ploch pro výstavbu (např. Slunná II) s využitím nových ploch zeleně pro vytvoření zadní clony na horizontu.

Zachování rázu vnitřního lázeňského území a lázeňského areálu.

Řešení je navrženo tak, aby nedošlo ke zmenšování ploch veřejné zeleně a bylo navíc doplněno o další nové plochy zeleně menšího rozsahu.

V návrhu byla respektována pásma hygienické ochrany vodních zdrojů a režim uvnitř pásem, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a režim uvnitř těchto pásem.

Byla respektována CHKO Bílé Karpaty a hranice jednotlivých zón, jejich režim a také byla respektována přírodní památka Pod Sečí zasahující malou částí do katastrálního území Kladná Žilín.

V řešení byly respektovány všechny čtyři Evropsky významné lokality (Natura 2000) nacházející se na katastrálním území.

Řešení je koncipováno tak, aby pokud možno nebyly využívány plochy stanoveného záplavového území (Q100). Pokud k využití dojde (části lokalit L-V1 a L-V2), musí být učiněna technická opatření k minimalizaci škod při případném zaplavení.

Stavebně nejsou využívány také známé plochy aktivních či potenciálních svahových deformací.

Byl respektován navržený Územní systém ekologické stability a dílčím způsobem doplněn (navrženy byly zatím chybějící prvky). Na ÚSES jsou dále navázány navržené protierozní pásy krajinné zeleně.

Stávající obytné plochy byly bilancovány a navrženy nové plochy pro bydlení v souladu se schváleným zadáním v celkovém součtu pro přibližně 6000 trvale bydlících obyvatel města, v samotných Luhačovicích asi pro 5250 obyvatel a v integrovaných částech v součtu asi pro 750 obyvatel při postupném zvyšování komfortu bydlení. Dimenzování potřeb města bylo provedeno i s ohledem na skupinu dočasně přítomných osob ve městě (lázeňští hosté, turistika a cestovní ruch, včetně ubytování v soukromí). Zařízení občanské vybavenosti musí být schopna obsloužit cca 10 000 osob (trvalé obyvatele i skupinu dočasně přítomných ve vrcholu sezóny).

Všechny navržené plochy pro nové funkce uvnitř i vně zastavěného území jsou vymezeny jako zastavitelné území. Výjimku tvoří pouze lokality, které z hlediska navržené funkce jsou plochami nezastavitelnými.

Zastavěné území bylo v rámci řešení vymezeno k datu 30.06.2007 Změny č.1 ÚP Luhačovice aktualizováno k 30.09.2012.

Byly posouzeny jednotlivé lokality pro výstavbu rodinných domů a bytových domů. Dále byly posouzeny a navrženy další nové plochy pro bydlení tak, aby kapacitně bylo možno realizovat min. 400 nových bytů v samotných Luhačovicích (přibližně 160 bytů v bytových domech a 240 bytů v rodinných domech, tedy 240 pozemků pro RD). Posiluje se zástavba středové části města spíše zahuštěním zástavby, nikoliv prodlužováním ploch zástavby v údolích. Žádné plochy pro bydlení nejsou navrženy podél Uherskobrodské ulice v prostoru výrobní zóny a v okolí městské čistírny odpadních vod ve směru na Biskupice.

V integrovaných částech města je obytná výstavba je navržena jen v rodinných domech (v celkovém počtu min. 70 RD).

Nově je navrženo několik ploch občanského vybavení: je respektován již dříve předpokládaný územní rozvoj hřbitova a sportovních ploch v okolí lyžařského areálu. Nově navrženy jsou plochy rozšiřující stávající sportovní areál Radostova ze severní i z jižní strany, golfový areál Horní Dvůr (z části ležící také na sousedním katastrálním území Ludkovice) a plocha pro občanské vybavení v blízkosti supermarketu Plus. Penny marketu.

Byla posouzena struktura silniční sítě na území města a stabilizovány nové trasy silnic. Byla prověřena reálnost napojení tzv. „Baťovy dálnice“. Řešení není dnes možné akceptovat, ale část plochy v prostoru Padělky a V Drahách, byla využita k bydlení i pro novou přeložku trasy silnice do Řetechova. Řešeno je i napojení na silnici II/492 přes ul.Družstevní do kruhové křižovatky u supermarketu Plus. Penny marketu.

Byla posouzena struktura místních komunikací tak, aby došlo ke zjednosměrnění MK, případně zaokruhování koncových větví pro zlepšení obslužnosti území a snadnější celoroční přístup k pozemkům.

I.C1.2  Kulturní dědictví - památkově chráněné objekty

Navržené řešení respektuje všechny nemovité kulturní památky, které jsou zapsány v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek MK ČR v katastrálním území Luhačovice, Kladná Žilín, Polichno. V katastrálním území Řetechov není žádná nemovitá památka zaevidována.

Objekty jsou uvedeny v Odůvodnění územního plánu včetně objektů, které by bylo vhodné navrhnout na zápis do seznamu nemovitých kulturních památek MK ČR.

V seznamu evidovaných objektů je pod č.19 uvedena Vila Slovácká Búda, která však vyhořela do základů. Řešení územního plánu umožňuje případnou výstavbu repliky Slovácké Búdy, či nového podobného zařízení na stejném místě. Významným kulturním, estetickým a přírodním prvkem je i drobná lidová architektura, která není v seznamech nemovitých kulturních památek jmenovitě uvedena. U těchto objektů často bývá jako doprovodný prvek i skupina vzrostlých stromů. Tyto prvky včetně vegetace jsou součástí stávajících funkčních ploch, které existenci zmíněných objektů umožňují. V nově navržených plochách není v řešení územním plánu případ, kde by nové využití plochy současně nezbytně znamenalo likvidaci stávajících prvků drobné lidové architektury a vzrostlé zeleně kolem nich. Zeleň i objekty zůstávají tedy zachovány.

I.C2 Urbanistická koncepce a výčet jednotlivých zastavitelných ploch pro bydlení

I.C2 3.2 Vymezení zastavitelných ploch

Plochy bydlení

| BH Plochy hromadného bydlení, návrh |  |  |  |  |  |  |  |  | Tab. č.I-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |
| 1 Luhačovice | 0,2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| počet lokalit celkem |  |  |  | 1 |  | návrhové plochy celkem v ha |  |  |  | 0,2009 |
| podmínky pro využití lokalit: |  | podmínky nejsou stanoveny, není třeba zpracovat územní studii či regulační plán |  |  |  |  |  |  |  |  |

| BI Plochy individuálního bydlení, návrh |  |  |  |  |  |  |  |  | Tab. č.I-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |
| 2 Luhačovice | 1,3641 |  | 3 Luhačovice | 3,5230 |  | 4 Luhačovice | 0,5760 |  | 5 Luhačovice | 0,7472 |
| 6 Luhačovice | 0,3718 |  | 7 Luhačovice | 3,0229 |  | 8 Luhačovice | 0,1660 |  | 9 Luhačovice | 3,0001 |
| 10 Luhačovice | 3,7952 |  | 11 Luhačovice | 1,5713 |  | 12 Luhačovice | 8,4173 |  | 13 Luhačovice | 3,6377 |
| 14 Luhačovice | 0,0763 |  | 15 Luhačovice | 0,2132 |  | 16 Luhačovice | 1,1413 |  | 17 Luhačovice | 4,6963 |
| 18 Luhačovice | 2,0342 |  | 19 Luhačovice | 0,3532 |  | 20 Luhačovice | 3,9052 |  | 21 Luhačovice | 0,0657 |
| 22 Luhačovice | 0,6090 |  | 23 Luhačovice | 0,3081 |  | 24 Luhačovice | 0,2619 |  | 25 Luhačovice | 0,2500 |
| 26 Polichno | 0,0859 |  | 28 Polichno | 1,5827 |  | 29 Polichno | 1,1312 |  | 30 Polichno | 0,7117 |
| 31 Luhačovice | 0,9473 |  | 32 Luhačovice | 0,1200 |  | 33 Luhačovice | 0,2083 |  | 34 Řetechov | 0,1698 |
| 35 Řetechov | 2,3509 |  | 36 Řetechov | 0,5707 |  | 37 Řetechov | 0,6642 |  | 38 Řetechov | 0,2885 |
| 39 Řetechov | 0,2546 |  | 40 Řetechov | 0,1667 |  | 41 Řetechov | 0,0991 |  | 42 Řetechov | 0,0468 |
| 43 Řetechov | 0,0723 |  | 44 Řetechov | 0,3062 |  | 45 Řetechov | 0,7345 |  | 46 Řetechov | 1,0072 |
| 47 Kladná Žilín | 1,5804 |  | 48 Kladná Žilín | 1,2962 |  | 49 Kladná Žilín | 0,1349 |  | 50 Kladná Žilín | 0,2220 |
| 51 Kladná Žilín | 0,5670 |  | 52 Kladná Žilín | 0,2210 |  |  |  |  |  |  |
| počet lokalit celkem |  |  |  | 50 |  | návrhové plochy celkem v ha |  |  |  | 59,6471 |
| podmínky pro využití lokalit: |  | pro využití ploch 9, 10, 12, 16, 17, 20 je třeba zpracovat územní studii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | v plochách 3, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 35 musí být vymezeno veřejné prostranství |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SO Plochy smíšené obytné, návrh |  |  |  |  |  |  |  |  | Tab. č.I-3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |
| 105 Polichno | 0,2340 |  | 106 Luhačovice | 1,5067 |  | 107 Luhačovice | 2,8103 |  | 108 Luhačovice | 0,5018 |
| 235 Luhačovice | 0,1894 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| počet lokalit celkem |  |  |  | 4 |  | návrhové plochy celkem v ha |  |  |  | 5,2422 |
| podmínky pro využití lokalit: |  | podmínky nejsou stanoveny, pro žádnou z lokalit není třeba zpracovat územní studii či regulační plán |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | v ploše 107 musí být vymezeno veřejné prostranství |  |  |  |  |  |  |  |  |

I.C2.1  Koncepce rozvoje bydlení

Návrh potřebného množství ploch bydlení stanoveného schváleným zadáním vede k využívání ploch i v terénně velmi obtížných podmínkách a s problémy v dopravní přístupnosti. Z hlediska urbanistické koncepce rozvoje ploch bydlení byla převaha ploch navržena v návaznosti na středovou část města. Naopak pozemky v blízkosti výrobní zóny, v okolí ČOV a dále podél silnice k Biskupicím, nejsou pro tento účel v návrhu územního plánu využívány.

I.C2.1.1  Plochy bydlení

### Navržené plochy bydlení zahrnují pozemky bytových domů, pozemky rodinných domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství.

| Plochy bydlení Luhačovice - návrh (rodinné domy) - výčet zastavitelných ploch Údaje o kapacitě lokalit (tj. počet RD) jsou orientační. |  |  |  | Tab. č.I-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| označení a název lokality podmínka pro využití | předpoklá-daná kapacita | výměra v ha | charakteristika lokality, případné podmínky pro využití lokality, poznámka |  |
| ###### L-B01 SLUNNÁ I ÚZEMNÍ STUDIE | 35 RD | 3,71 | Zástavba území v mírném svahu s jižní až jihovýchodní orientací s velmi vhod-nými podmínkami pro bydlení. Místní komunikace a inž.sítě jsou již vybudované. Parcelace je v podstatě provedena, zástavba rodinnými domy. |  |
| ###### L-B02 SLUNNÁ II REGULAČNÍ PLÁN | 55 RD | 9,34 | Území navazující na předchozí lokalitu vyplňující prostor až k silnici do Řetechova. Leží v mírném svahu s jižní až jihovýchodní orientací s velmi vhodnými podmínkami pro bydlení. Nutno vybudovat MK a IS. Pro využití lokality je třeba pořízení a vydání regulačního plánu. Podél silnice do Řetechova bude vysazen pás zeleně na horizontu. |  |
| ###### L-B03 PADĚLKY ÚZEMNÍ STUDIE | 28 RD | 5,11 | Území vyplňující prostor mezi stávající obytnou zástavbou až k navržené nové trase silnice do Řetechova. Leží v mírném svahu se západní až jihozápadní orientací s velmi vhodnými podmínkami pro bydlení. Nutno vybudovat MK a IS. Pro využití lokality je třeba pořízení územní studie. Podél silnice do Řetechova bude vysazen pás zeleně na horizontu. |  |
| ###### L-B04 V DRAHÁCH I ÚZEMNÍ STUDIE | 25 RD | 3,01 | Plocha leží v rovinném až mírně sklonitém terénu převážně se západní expozicí. Má vhodné podmínky pro bydlení. Nutno vybudovat MK a IS. Pro využití lokality je třeba pořízení územní studie. |  |
| ###### L-B05 V DRAHÁCH II | 10 RD | 1,66 | Území navazuje na předchozí lokalitu, vyplňuje prostor mezi sporadicky rozmís-těnou stávající zástavbou. Leží ve svahu s jihovýchodní orientací s vhodnými podmínkami pro bydlení. Nutno vybudovat MK a IS. |  |
| ###### L-B06 ŠTĚPNICE ÚZEMNÍ STUDIE | 18 RD | 3,52 | Území v poměrně prudkém svahu s východní orientací a vhodnými podmínkami pro bydlení. Vyplňuje prostor mezi stávající zástavbou (ul. Ludkovická) a zahrádkářskou kolonií. Nutno vybudovat MK, jejíž řešení nebude jednoduché a IS. Pro využití lokality je třeba pořízení územní studie. |  |
| ###### L-B07 VINOHRÁDEK I | 5 RD | 0,75 | Menší lokalita při Ludkovické ul. Terén je v mírném sklonu k JV, podmínky pro bydlení jsou vhodné. Nutno vybudovat inženýrské sítě. |  |
| ###### L-B08 VINOHRÁDEK II | 30 RD | 3,51 | Území navazuje na předchozí lokalitu, předpokládá se jednostranné obestavění Ludkovické ul. ve směru k navrženému golfovému areálu. Lokalita je v mírném sklonu k JV, J, JZ, podmínky pro bydlení jsou vhodné. Nutno vybudovat IS. |  |

| ###### L-B09 STRÁŇ | 5 RD | 0,60 | Menší lokalita vyplňující volné proluky v při ul. Stráň ve svahu přikloněném k jihu. Podmínky pro bydlení jsou vhodné. |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### L-B10 DRUŽSTEVNÍ | 15 RD | 1,36 | Prodloužení zástavby na ul.Družstevní v prostoru za pálenicí. Území je ve svahu přikloněném k JV. |
| ###### L-B11 HRADISKO ÚZEMNÍ STUDIE | 10 RD | 1,14 | Menší lokalita vyplňující volné území při ulici Hradisko v blízkosti hřbitova. Lokalita leží však mimo ochranné pásmo veřejného pohřebiště. Území je ve sklonu k severovýchodu. Pro využití lokality je třeba pořízení územní studie. |
| ###### L-B12 BRANKA III ÚZEMNÍ STUDIE | 25 RD | 4,78 | Vyplnění volných ploch mezi stávající zástavbou v oblasti Branka z jižní strany až k lince VN 22kV. Terén je členitý, většinou svažitý s různými sklony. Převládá sklon k JZ. V lokalitě je třeba vybudovat MK a IS. Dopravní řešení bude však komplikované. Pro využití lokality je třeba pořízení územní studie. |
| ###### L-B13 BRANKA I ÚZEMNÍ STUDIE | 10 RD | 2,10 | Vyplnění volných ploch mezi stávající zástavbou v oblasti Branka nad ulicí Krátkou. Terén má sklon k SZ. V lokalitě je třeba vybudovat MK a IS. Dopravní řešení bude komplikované. Pro využití lokality je třeba pořízení územní studie. |
| ###### L-B14 BRANKA II ÚZEMNÍ STUDIE | 22 RD | 4,55 | Vyplnění volných ploch nad stávající zástavbou v oblasti Branka v blízkosti lyžařského areálu. Terén má sklon k severu až k západu. V lokalitě je třeba vybudovat MK a IS. Dopravní řešení bude komplikované. Pro využití lokality je třeba pořízení územní studie. |
| ###### L-B15 LUŽNÉ | 1 RD | 0,07 | Malá lokalita ve svažitém terénu se západní expozicí pro 1 RD na konci ulice Lužné. |
| ###### L-B16 NAD MORAVOU | 2 RD | 0,27 | Malá lokalita vyplňující volnou plochu mezi lesem a Moravou. K lokalitě bude obtížnější dopravní přístup. Území má sklon k severu. |
| ###### L-B17 U ROSY | 3 RD | 0,31 | Menší lokalita vyplňující volnou plochu mezi lesem a stávající zástavbou. Území má sklon k severovýchodu. |
| ###### L-B18 ANTONÍNA SLAVÍČKA | 4 RD | 0,496 | Menší lokalita vyplňující volnou plochu mezi lesem a stávající zástavbou v koncové části ulice. Svah je přivrácen k severu až k severovýchodu. V lokalitě je třeba prodloužit MK a IS. |
| ###### L-B19 PRAŽSKÁ ČTVRŤ | 11 RD | 0,97 | Navržena dostavba území v severní části k.ú., prodloužením místní komunikace a inž.sítí. Plocha je v mírném sklonu k východu. Podmínky pro bydlení jsou velmi vhodné. |
| ###### L-B20 ČS.ARMÁDY I | 1 RD | 0,12 | Dostavba volné proluky na ul.Čs. Armády. Svah má sklon k východu. Podmínky pro bydlení jsou velmi vhodné. |
| ###### L-B21 ČS.ARMÁDY II | 2 RD | 0,21 | Dostavba volné proluky na ul.Čs. Armády. Svah má sklon k jihovýchodu. Podmínky pro bydlení jsou velmi vhodné. |
| ###### L-B22 KAMENNÁ | 2 RD | 0,23 | Stavební využití koncové části ul. Kamenná. Malá lokalita na lesní půdě. Území má sklon k V až JV. Podmínky pro bydlení jsou velmi vhodné. |
| ###### L-B23 KAMENNÁ | - | 0,035 | Malá plocha, která má být přičleněna k sousední obytné ploše. |
| ###### L-B24 POD VODOJE-MEMEM – ÚZEMNÍ REZERVA | 50 RD | 7,305 | Území rezerva pro bydlení navazuje na tři navržené plochy pro bydlení: L-B02 Slunná II, L-B03 Padělky a L-B04 V Drahách I. a navrhuje budoucí stavební využití ploch také po severovýchodní straně nové trasy komunikace do Řetecho-va. Území leží v mírném svahu se západní až jihozápadní orientací s velmi vhodnými podmínkami pro bydlení. Nutno vybudovat místní komunikace a inženýrské sítě. Plocha není bilancována z hlediska předpokládaných záborů zemědělské půdy. Pro využití musí být pořízena územní studie a musí již být vybudována nová trasa komunikace do Řetechova. |
| CELKEM | 319 RD |  |  |
| ÚZEMNÍ REZERVY | 50 RD |  |  |

| Plochy bydlení Luhačovice - Kladná Žilín - návrh (rodinné domy) - výčet zastavitelných ploch Údaje o kapacitě lokalit tj. o počtu RD jsou pouze orientační. |  |  |  | Tab. č.I-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| označení a název lokality | předpokl. kapacita | výměra v ha | charakteristika lokality, případné podmínky pro využití lokality, poznámka |  |
| ###### K-B1 U ŠKOLY | 5 RD | 0,57 | Zástavba území v rovinné poloze při silnici II/496. Podmínky pro bydlení jsou vhodné, nutno vybudovat inženýrské sítě. |  |
| ###### K-B2 KLADNÁ I | 3 RD | 0,37 | Jedná se o zástavbu volné části území mezi obytnou zástavbou. Plocha je v mírném sklonu k jihu a leží při silnici II/496. Podmínky pro bydlení jsou vhodné, nutno vybudovat inženýrské sítě. |  |
| ###### K-B3 | - | - | Lokalita zrušena. |  |

| ###### K-B4 DUBOVÉ | 12 RD | 1,38 | Plocha nad serpentinou silnice II/496 ve směru na Luhačovice. Území leží ve sklonitém terénu s východní až jihovýchodní orientací. Má vhodné podmínky pro bydlení. Nutno vybudovat MK a IS. |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### K-B5 JEŠTÍ | 6 RD | 1,56 | Doplnění možností obytné zástavby na samotě Ještí. Plocha je ve sklonu k jihu. Technické vybavení musí být řešeno individuálně. Z hlediska okolního prostředí jsou však podmínky pro bydlení velmi vhodné. |
| ###### K-B6 NAD HŘIŠTĚM | 4 RD | 0,49 | Navržena zástavba v mírném svahu k západu na lesní půdě. Plocha pro bydlení je převzata z předchozího územního plánu (schválená změna č.1, lokalita označena jako B101). Byla vyhodnocena mj. i z hlediska záboru lesní půdy. |
| CELKEM | 30 RD |  |  |

| Plochy bydlení Luhačovice – Polichno - návrh (rodinné domy) - výčet zastavitelných ploch Údaje o kapacitě lokalit tj. o počtu RD jsou pouze orientační. |  |  |  | Tab. č.I-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| označení a název lokality | předpokl. kapacita | výměra v ha | charakteristika lokality, případné podmínky pro využití lokality, poznámka |  |
| ###### P-B1 | - | - | Lokalita zrušena. |  |
| ###### P-B2 ZÁHUMENICE | 8 RD | 1,04 | Území ve svahu orientovaném k jihovýchodu nad železniční tratí na konci stávající obytné zástavby obce. Nutno vybudovat MK a IS. Dopravní řešení bude obtížné. |  |
| ###### P-B3 U DRÁHY | 6 RD | 0,72 | Rovinné území v blízkosti železniční trati, nedávno zařazené do ploch bydlení prostřednictvím změny v předchozím ÚPN. Území je zatím nezastavěno a návrh byl respektován. Nutno vybudovat místní komunikace a inženýrské sítě. |  |
| ###### P-B4 POD DUBY | 12 RD | 1,63 | Plocha navazující na stávající plochy bydlení ve svahu orientovaném k jihovýchodu (pro zástavbu otevírá vstup do humen). Nutno vybudovat místní komunikace a inženýrské sítě. Dopravní řešení bude obtížné. Podmínky pro bydlení jsou však vhodné. |  |
| ###### P-B5 PROLUKY V OBCI I | 2 RD | 0,23 | Doplnění možností obytné zástavby v prolukách. |  |
| ###### P-B6 PROLUKY V OBCI II | 3 RD | 0,34 | Doplnění možností obytné zástavby v prolukách. |  |
| ###### P-B7 PROLUKY V OBCI III | 3 RD | 0,29 | Doplnění možností obytné zástavby v prolukách. |  |
| ###### P-B8 | - | - | Lokalita zrušena. |  |
| CELKEM | 34 RD |  |  |  |

| Plochy bydlení Luhačovice – Řetechov - návrh (rodinné domy) - výčet zastavitelných ploch Údaje o kapacitě lokalit tj. o počtu RD jsou pouze orientační. |  |  |  | Tab. č.I-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| označení a název lokality | předpokl. kapacita | výměra v ha | charakteristika lokality, případné podmínky pro využití lokality, poznámka |  |
| ###### R-B1 NAD NÁVSÍ | 12 RD | 2,04 | Území je ve velmi mírném svahu, zástavba vyplní plochu humen domů na jižní straně návsi. Z JZ strany je území limitováno linkou VN. Podmínky pro bydlení jsou vhodné, nutno vybudovat místní komunikaci a inženýrské sítě. |  |
| ###### R-B2 K LUHAČOVICÍM | 7 RD | 0,57 | Území při silnici od Luhačovic v mírném svahu přikloněném k jihovýchodu. Podmínky pro bydlení jsou vhodné. |  |
| ###### R-B3 POD VEŠKAMI | 7 RD | 0,67 | Mírně sklonité území s jižní až JV orientací, které navazuje na stávající zástavbu. Podmínky pro bydlení jsou vhodné, nutno vybudovat místní komunikaci a inženýrské sítě. |  |
| ###### R-B4 U VODOJEMU | 9 RD | 0,77 | Navržená zástavba oboustranně obklopí konec místní komunikace v blízkosti vodojemu. Mírný svah je orientován k východu až k JV. Podmínky pro bydlení jsou velmi vhodné s pěkným rozhledem po krajině. |  |
| ###### R-B5 POZLOVICKÁ I | 10 RD | 1,06 | Navržená obytná skupina stavebně nesouvisí s obcí, ale přimyká se k zástavbě obce Pozlovice na okraji katastrálního území. Rovněž inženýrsky bude připojena k Pozlovicím. Území má mírný sklon k jihu, podmínky pro bydlení jsou vhodné. |  |
| ###### R-B6 STŘED OBCE I | 2 RD | 0,31 | Menší skupinka domů v prolukách na stávajících místních komunikacích. |  |
| ###### R-B7 STŘED OBCE II | 2 RD | 0,29 | Menší skupinka domů v prolukách na stávajících místních komunikacích. |  |
| ###### R-B8 STŘED OBCE III | 2 RD | 0,29 | Menší skupinka domů v prolukách na stávajících místních komunikacích. |  |
| ###### R-B9 STŘED OBCE IV | 3 RD | 0,35 | Menší skupinka domů v prolukách na stávajících místních komunikacích. |  |
| CELKEM | 54 RD |  |  |  |

V řešení nejsou navrženy monofunkční plochy bydlení pro bytové domy. Bytové domy jsou navrhovány v nových plochách charakterizovaných jako plochy smíšené obytné. Značná část stávající zástavby stabilizované středové části města je označena rovněž jako plochy smíšené obytné. Jednotlivé objekty bytových domů lze do těchto území také umísťovat.

I.C2.1.2  Plochy smíšené obytné

Navržené plochy smíšené obytné zahrnují pozemky staveb pro bydlení, případně staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch smíšených obytných jsou zahrnuty pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, a které nezvyšují dopravní zátěž v území.

| Plochy smíšené obytné Luhačovice - návrh - výčet zastavitelných ploch Údaje o kapacitě lokalit jsou pouze orientační. Všechny lokality leží v k.ú. Luhačovice. |  |  |  | Tab. č.I-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| označení a název lokality | předpoklá-daná kapacita | výměra v ha | charakteristika lokality, případné podmínky pro využití lokality, poznámka |  |
| L-BS1 U TRATI I | 100-120 bytů | 1,49 | Území v rovinné poloze mezi Luhačovickým potokem a železniční tratí. Předpokládá se zástavba bytovými domy v kombinaci s občanskou vybaveností a veřejným prostranstvím. Výšková hladina max.4 NP plus podkroví. |  |
| L-BS2 NA HRADISKU | 100-120 bytů | 2,76 | Plocha ve svahu k severu až severovýchodu mezi navrženou přeložkou silnice III/496 od kruhové křižovatky u supermarketu Plus ke hřbitovu ve směru na Kladnou Žilín a stávající zástavbou ulice Masarykovy. Předpokládá se zástavba bytovými domy v kombinaci s občanskou vybaveností především správního a administrativního charakteru. Pro využití lokality je třeba pořízení územní studie. |  |
| L-BS3 NÁDRAŽNÍ | - | 0,19 | Malá plocha pro dostavbu v rovinné poloze mezi Luhačovickým potokem, Nádražní ulicí a stávající zástavbou. Předpokládá se zástavba komerčního charakteru, byty mohou být navrženy spíše doplňkově. |  |
| L-BS4 | - | - | Lokalita zrušena. |  |
| L-BS5 PRAŽSKÁ ČTVRŤ | 25 bytů | 0,50 | Jihovýchodní svah pod lesem v Pražské Čtvrti. Předpokládá se zástavba bytovými domy. Území je pro bydlení vhodné, obtížnější však bude dopravní řešení. |  |
| L-BS6 | - | - | Lokalita zrušena. |  |
| CELKEM ODHADNUTO ASI | 250-290 bytů |  |  |  |

Bytové domy lze umístit i mimo tyto nově navrhované lokality v rámci stávajících ploch smíšených obytných. V průběhu 10 let působení územního plánu při přestavbách či nových stavbách (i s odpočtem demolic) se v návrhu počítá s přírůstkem v těchto plochách asi 120-150 bytů.

I.C2.1.3  Celková bilance navržených ploch bydlení

| Celková bilance navržených ploch bydlení |  |  |  |  | Tab. č.I-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | požadavek podle zadání |  | v návrhu územního plánu |  |  |
|  | rodinné domy | byty v bytových domech | rodinné domy | byty v bytových domech |  |
| Luhačovice | 240 | 160 | 319 | 250-290 |  |
| Kladná Žilín | 70 | - | 30 | - |  |
| Polichno |  | - | 34 | - |  |
| Řetechov |  | - | 54 | - |  |
| město Luhačovice celkem | 310 | 160 | 437 | 250-290 |  |
| byty v bytových domech v rozptylu | - | - | - | 120-150 |  |
| celkem | 310 | 160 | 437 | 370-440 |  |
| součet bytů v RD a byt.domech | 470 bytů |  | 807-877 |  |  |

Plochy rekreace

| RI Plochy rodinné rekreace, návrh |  |  |  |  |  |  |  |  | Tab. č.I-4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |
| 54 Polichno | 0,3120 |  | 55 Luhačovice | 0,5175 |  | 56 Luhačovice | 2,5986 |  | 57 Luhačovice | 2,9479 |
| 58 Luhačovice | 0,4147 |  | 59 Luhačovice | 1,6637 |  | 60 Řetechov | 0,3245 |  |  |  |
| počet lokalit celkem |  |  |  | 7 |  | návrhové plochy celkem v ha |  |  |  | 8,7789 |
| podmínky pro využití lokalit: |  | podmínky nejsou stanoveny, pro žádnou z lokalit není třeba zpracovat územní studii či regulační plán |  |  |  |  |  |  |  |  |

Plochy občanského vybavení

| OV Plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost, návrh |  |  |  |  |  |  |  |  | Tab. č.I-5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |
| 61 Luhačovice | 1,4490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| počet lokalit celkem |  |  |  | 1 |  | návrhové plochy celkem v ha |  |  |  | 1,4490 |
| podmínky pro využití lokalit: |  | podmínky nejsou stanoveny, pro žádnou z lokalit není třeba zpracovat územní studii či regulační plán |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OH Plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby, návrh |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tab. č.I-6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území |  | výměra v ha |
| 62 Luhačovice | 1,5294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| počet lokalit celkem |  |  |  | 1 |  | návrhové plochy celkem v ha |  |  |  |  | 1,5294 |
| podmínky pro využití lokalit: |  | podmínky nejsou stanoveny, není třeba zpracovat územní studii či regulační plán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OK Plochy občanského vybavení – komerční zařízení, návrh |  |  |  |  |  |  |  |  | Tab. č.I-7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |
| 63 Luhačovice | 1,1263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| počet lokalit celkem |  |  |  | 1 |  | návrhové plochy celkem v ha |  |  |  | 1,1263 |
| podmínky pro využití lokalit: |  | pro plochu 63 je třeba zpracovat územní studii |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OL Plochy občanského vybavení – lázeňství, návrh |  |  |  |  |  |  |  |  | Tab. č.I-8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |
| 64 Luhačovice | 0,6406 |  | 83 Luhačovice | 0,0445 |  | 244 Luhačovice | 0,0063 |  |  |  |
| počet lokalit celkem |  |  |  | 3 |  | návrhové plochy celkem v ha |  |  |  | 0,6914 |
| podmínky pro využití lokalit: |  | podmínky nejsou stanoveny, pro žádnou z lokalit není třeba zpracovat územní studii či regulační plán |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OS Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport, návrh |  |  |  |  |  |  |  |  | Tab. č.I-9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |
| 66 Luhačovice | 2,2945 |  | 67 Luhačovice | 1,8810 |  | 68 Luhačovice | 4,8755 |  | 69 Luhačovice | 4,2768 |
| 256 Luhačovice | 5,7959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| počet lokalit celkem |  |  |  | 5 |  | návrhové plochy celkem v ha |  |  |  | 19,1237 |
| podmínky pro využití lokalit: |  | pro plochu 256 je třeba zpracovat územní studii |  |  |  |  |  |  |  |  |

Plochy dopravní infrastruktury

| D Plochy dopravní infrastruktury, návrh |  |  |  |  |  |  |  |  | Tab. č.I-10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |
| 72 Polichno | 0,3360 |  | 73 Polichno | 0,0569 |  | 74 Polichno | 0,0761 |  | 99 Luhačovice | 0,6715 |
| 100 Luhačovice | 0,1548 |  | 248 Polichno | 0,1377 |  |  |  |  |  |  |
| počet lokalit celkem |  |  |  | 6 |  | návrhové plochy celkem v ha |  |  |  | 1,4330 |

| DS Plochy silniční dopravy, návrh |  |  |  |  |  |  |  |  | Tab. č.I-11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |
| 75 Luhačovice | 0,1493 |  | 76 Luhačovice | 0,9575 |  | 77 Luhačovice | 2,2241 |  | 232 Kladná Žilín, Luhačovice | 9,9063 |
| 233 Kladná Žilín | 0,5407 |  | 234 Kladná Žilín | 0,3511 |  |  |  |  |  |  |
| počet lokalit celkem |  |  |  | 6 |  | návrhové plochy celkem v ha |  |  |  | 14,1290 |

Plochy výroby a skladování

| SP Plochy smíšené výrobní návrh |  |  |  |  |  |  |  |  | Tab. č.I-12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území |  | výměra v ha |
| 101 Luhačovice | 2,4170 |  | 102 Luhačovice | 0,1843 |  | 103 Luhačovice | 0,4936 |  |  |  |  |
| počet lokalit celkem |  |  |  | 3 |  | návrhové plochy celkem v ha |  |  |  | 3,0949 |  |

3.3 Vymezení nezastavitelných ploch technické infrastruktury

Plochy technické infrastruktury

| TV Plochy technické infrastruktury - vodní hospodářství, návrh |  |  |  |  |  |  |  |  | Tab. č.I-13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |
| 81 Řetechov | 0,1138 |  | 82 Řetechov | 0,3410 |  | 84 Kladná Žilín | 0,1462 |  | 85 Polichno | 0,3013 |
| 86 Polichno | 0,1816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| počet lokalit celkem |  |  |  | 5 |  | návrhové plochy celkem v ha |  |  |  | 1,0839 |

| TE Plochy technické infrastruktury - energetika, návrh |  |  |  |  |  |  |  |  | Tab. č.I-14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území |  | výměra v ha |
| 87 Řetechov | 0,1875 |  | 88 Řetechov | 10,9215 |  | 89 Řetechov | 2,0465 |  | 90 Řetechov |  | 2,4925 |
| 91 Řetechov | 0,4778 |  | 92 Řetechov | 0,2429 |  | 93 Luhačovice | 0,0827 |  | 94 Luhačovice |  | 0,1510 |
| 95 Kladná Žilín | 0,0405 |  | 96 Kladná Žilín | 0,1029 |  | 97 Kladná Žilín | 1,2892 |  | 98 Polichno |  | 0,1924 |
| 238 Řetechov | 0,0920 |  | 239 Řetechov | 0,0613 |  | 240 Řetechov | 0,1673 |  | 241 Řetechov |  | 1,7184 |
| 242 Řetechov | 0,1653 |  | 243 Řetechov | 8,6124 |  | 246 Luhačovice | 0,0408 |  | 247 Luhačovice |  | 0,0645 |
| počet lokalit celkem |  |  |  | 20 |  | návrhové plochy celkem v ha |  |  |  | 29,1494 |  |

| T* Plochy technické infrastruktury návrh |  |  |  |  |  |  |  |  | Tab. č.I-15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území |  | výměra v ha |
| 78 Luhačovice | 0,2176 |  | 79 Luhačovice | 0,1484 |  | 80 Řetechov | 0,0090 |  | 245 Polichno |  | 0,0458 |
| počet lokalit celkem |  |  |  | 4 |  | návrhové plochy celkem v ha |  |  |  | 0,4208 |  |

I.C3 Urbanistická koncepce a výčet zastavitelných ploch pro výrobu a skladování

I.C3.1  Koncepce rozvoje  výroby a skladování

Navržená koncepce rozvoje ploch výroby a skladování potvrzuje dostatečné oddělení urbanistických funkcí obytných a výrobních zón: plochy výroby a skladování jsou soustředěny v jižní části města, podél Uherskobrodské ulice. Respektovány jsou výrobní aktivity ve výrobní zóně v okolí centrální výtopny na Jestřabí hoře, Vincentka Léčivé vody a.s. na Masarykově ulici, Dřevovýroba v ul. V cihelně, autoopravna V Drahách, autoservis přístupný z Masaryky ul. a výroba dámského prádla v Mlýnské ul.

Tyto výrobní aktivity umístěné mimo hlavní výrobní zónu města, svou velikostí, umístěním i vlivem na blízké okolí za předpokladu základních pravidel technologické kázně nepředstavují velká rizika a v řešení územního plánu je jejich umístění tolerováno. Výrobní aktivity v okolí centrální výtopny na Jestřabí hoře však nebudou v průběhu návrhového období dále „zainvestovávány“ a po návrhovém období dojde

k ukončení výrobních aktivit. Nové využití není zatím v územním plánu určeno, lze předpokládat využití v oblasti občanského vybavení či rekreace.

I.C3.2  Plochy výroby a skladování

Nové plochy této kategorie nejsou v územním plánu navrhovány.

I.C3.3  Plochy smíšené výrobní

Plochy smíšené výrobní jsou samostatně vymezeny v případech, kdy s ohledem na charakter území není účelné jeho členění například na plochy výroby a skladování, plochy dopravní a technické infrastruktury, plochy těžby nerostů a plochy specifické. Plochy smíšené výrobní zahrnují pozemky staveb pro bydlení pouze ve výjimečných případech.

Vzhledem k charakteru lázeňského města nejsou v návrhu nijak výrazně rozvíjeny výrobní aktivity. Nezbytné druhy aktivit především v oblasti výrobních služeb, služeb pro obyvatelstvo a technického provozu města však i v Luhačovicích musí být dosažitelné. Dvě z lokalit (L-V1 a L-V2), jsou z části navrženy ve stanoveném záplavovém území (Q100). V těchto plochách musí být učiněna technická a stavební opatření k m

inimalizaci škod při případném zaplavení.

| Plochy smíšené výrobní Luhačovice – návrh, výčet zastavitelných ploch |  |  |  | Tab. č.I-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| označení a název lokality | výměra v ha |  | charakteristika lokality, případné podmínky pro využití lokality, poznámka |  |
| L-V1 UHERSKOBRODSKÁ I | 0,50 | Využití menší plochy volného území mezi ul. Uherskobrodskou a železniční tratí v okolí stávajících výrobních ploch. Území je v rovinné poloze. Předpokládá se využití pro drobnou výrobu, výrobní služby, sklady a prodej materiálu různého druhu. |  |  |
| L-V2 | - | Lokalita zrušena. |  |  |
| L-V3 UHERSKOBRODSKÁ III | 0,19 | Malá ploška při Uherskobrodské ulici v rovinné poloze pod úrovní silnice. Předpokládá se využití pro drobnou výrobu nepříliš ovlivňující okolí a pro komerční aktivity. |  |  |
| L-V4 U ČISTÍRNY | 2,42 | Plocha mezi železniční tratí a Luhačovickým potokem v jihozápadní části města v blíz-kosti ČOV. Území je rovinné a bude využito pro drobnou výrobu, zahradnictví apod. |  |  |
| L-V5 POD LOSKOU – ÚZEMNÍ REZERVA | 2,60 | Území navazující na předchozí lokalitu po opačné straně železniční tratě. Území je téměř rovinné a bude využito pro drobnou výrobu, výrobní služby, sklady, prodej apod. Plocha je navržena jako územní rezerva. |  |  |

V integrovaných částech města, tj. v Kladné Žilín, v Polichně a v Řetechově nejsou navrhovány žádné nové lokality pro výrobu a skladování ani žádné nové plochy smíšené výrobní. Pro výrobní aktivity budou využívány jen stávající výrobní areály.

I.C4 Vymezení zastavitelných ploch

Území vymezené jako navrhované plochy uvnitř i vně zastavěného území je označeno jako zastavitelné území.

Do zastavitelného území nejsou zařazeny pouze plochy označené jako plochy veřejného prostranství – zeleně, plochy vodní a vodohospodářské, plochy zemědělské, plochy lesní a plochy přírodní, které jsou nezastavitelné.

I.C5 3.4 Vymezení ploch přestavby

V řešení územního plánu nejsou vymezeny žádné plochy přestavby.

V řešení územního plánu jsou vymezeny tyto plochy přestavby:

P1:	křižovatka na ul. Družstevní, DS 77;

P2:  	objekt v ploše SO 106;

P3:  	zahradnictví v ploše OV 61.

I.C6 3.5 Systém sídelní zeleně

V návrhu územního plánu jsou vytvořeny podmínky pro doplnění zastavěného území dalšími drobnými plochami zeleně, které nejsou graficky samostatně vyznačeny, ale mohou být součástí jiných ploch s rozdílným způsobem využití, především v centru města.

Nově navržena je jedna plocha sídelní zeleně, která odděluje stávající plochy pro bydlení od sportovního areálu.

| Z* Plochy sídelní zeleně, návrh |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tab. č.I-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území |  | výměra v ha |
| 236 Luhačovice | 0,2146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| počet lokalit celkem |  |  |  | 1 |  | návrhové plochy celkem v ha |  |  |  |  | 0,2146 |

V návrhu územního plánu doplňujeme plochy zeleně dalšími drobnými plochami, které nejsou graficky samostatně vyznačeny, ale jsou součástmi funkčních zón, především v centru města. Vzhledem k charakteru lázeňského města je nezbytná maximální ohleduplnost i k malým plochám stávající zeleně ve městě. Větší plochou, která je v řešení územního plánu navržena a vyznačena jako samostatná funkční plocha zeleně je plocha navržené vegetace jako zelené kulisy na horizontu. K tomuto účelu je navržen poměrně masivní pás zeleně podél silnice do Řetechova v šířce min. 20-25 m nad obytnou skupinou rodinných domů (L-B02 Slunná II). Další plochy jsou jen drobnějšího charakteru.

| Plochy veřejných prostranství (zeleně) - návrh |  |  | Tab. č.I-8 |
| --- | --- | --- | --- |
| označení a název lokality | výměra v ha | charakteristika lokality, případné podmínky pro využití lokality, poznámka |  |
| L-Z1 HRADISKO | 0,55 | Malá plocha dělicí a doprovodné zeleně podél nové trasy silnice III/496 od kruhové křižovatky u supermarketu Plus ke hřbitovu ve směru na Kl. Žilín. |  |
| L-Z2 HRADISKO | 0,67 | Dělicí plocha zeleně mezi hřbitovem a novou trasou silnice III/496 a od kruhové křižovatky u supermarketu Plus ke hřbitovu ve směru na Kl. Žilín. |  |
| L-Z3 HRADISKO | 2,97 | Dělicí plocha zeleně mezi hřbitovem a novou trasou silnice III/496 a od kruhové křižovatky u supermarketu Plus ke hřbitovu ve směru na Kl. Žilín. |  |
| L-Z4 |  | Lokalita zrušena. |  |
| L-Z5 NAD SLUNNOU | 0,14 | Doprovodná zeleň podél silnice ve směru na Řetechov pod RS plynu v lokalitě Padělky. |  |
| L-Z6 NAD SLUNNOU | 0,05 | Doprovodná zeleň podél silnice ve směru na Řetechov nad RS zemního plynu v lokalitě Padělky. |  |
| L-Z7 NAD SLUNNOU | 1,64 | Doprovodná zeleň podél silnice ve směru na Řetechov na horizontu nad lokalitou Slunná I a Slunná II. |  |
| L-Z8 NAD LYŽ. SVAHEM | 0,15 | Zeleň nad lyžařským svahem, plocha výrazně zmenšena. |  |
| L-Z9 RADOSTOVA | 1,63 | Dělicí pruh zeleně mezi navrženým rozšířením sportovního areálu Radostova a obytnou skupinou Branka III. |  |
| L-Z10 RADOSTOVA | 0,37 | Dělicí pruh zeleně mezi navrženým rozšířením sportovního areálu Radostova a obytnou skupinou Hradisko v blízkosti hřbitova. |  |
| L-Z11 OBORKA | 0,69 | Plocha zeleně u rekreační nádrže Oborka. |  |

Všechny lokality leží v k.ú. Luhačovice. Plochy navržené zeleně jsou nezastavitelné.

| I.D 4 | Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování |
| --- | --- |

I.D1 4.1 Občanské vybavení

Územní plán stabilizuje stávající plochy občanského vybavení. Navrženo je celkem 11 nových ploch:

OV 61 pro veřejnou vybavenost v blízkosti Penny marketu,

OH 62 pro rozšíření stávajícího hřbitova,

OK 63 pro komerční občanské vybavení,

OL 64, 83, 244 pro lázeňství,

OS 66, 67, 68, 69, 256 pro tělovýchovu a sport (rozšíření sportovního areálu Radostova, rozšíření plochy pro lyžařský svah, sportovně rekreační přírodní vodní nádrž a sportovní plocha pro letecký sport).

I.D1.1  Plochy občanského vybavení

Plochy občanského vybavení jsou v řešení územního plánu navrženy jako pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva. Zahrnují i pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury veřejných prostranství.

Existující a stabilizované plochy a zařízení občanského vybavení územní plán respektuje. Větší mono-funkční plochy jsou v řešení územního plánu vymezeny samostatně jako plochy občanského vybavení. Nová zařízení, která jsou předmětem podnikatelského zájmu fyzických či právnických osob, musí splňovat přípustné nebo podmíněně přípustné podmínky pro zařazení do příslušné funkční plochy.

I.D1.2  Stávajících zařízení občanského vybavení

Seznam je uveden v tabulkovém přehledu v Odůvodnění.

I.D1.3  Navržená koncepce rozvoje ploch občanského vybavení

V řešení územního plánu jsou vyznačeny plochy funkční plochy občanského vybavení. U stávajících ploch je existence zařízení občanského vybavení potvrzena po dobu celého návrhového období, u navrhovaných ploch jde o nová zařízení v daných plochách. Další existence stávajících zařízení občanského vybavení a možnost nově vybudovat zařízení občanského vybavení však existuje i v plochách vyznačených jako plochy smíšené obytné.

| Plochy občanského vybavení Luhačovice - návrh, výčet zastavitelných ploch |  |  | Tab. č.I-9 |
| --- | --- | --- | --- |
| označení a název lokality | výměra v ha | charakteristika lokality, případné podmínky pro využití lokality, poznámka |  |
| L-OV1 ZAHRADNÍ | 1,44 | Využití rovinného území mezi tratí ČD a Uherskobrodskou ulicí v okolí supermarketu Plus. Konkrétní využití není stanoveno, předpokládá se však využití především v oblasti, zařízení pro obchodní prodej, stravování, služby, případně i veřejnou správu. |  |
| L-OV2 U HŘBITOVA | 1,54 | Zalesněné území v mírném sklonu k severovýchodu s jednoznačným budoucím využitím: rozšíření plochy hřbitova. Území bude využito v souladu se zpracovanou „Studií rozšíření nového hřbitova“ (Ing.K.Tuzarová, 11.2006). |  |
| L-OV3 RADOSTOVA I | 4,29 | Rozsáhlejší území na svahu se západní orientací, které navazuje na stávající sportovní areál Radostova ze SV strany. Plocha bude využita pro občanské vybavení v oblasti tělovýchovy a sportu. |  |
| L-OV4 RADOSTOVA II | 4,20 | Rozsáhlejší území na svahu s východní až severovýchodní orientací, které navazuje na stávající sportovní areál Radostova ze JZ strany. Plocha bude využita pro občanské vybavení v oblasti tělovýchovy a sportu. |  |
| L-OV5 LYŽAŘSKÝ AREÁL | 1,55 | Svah se severovýchodní orientací pro rozšíření stávajícího lyžařského areálu. |  |
| L-OV6 GOLFOVÝ AREÁL | 13,44 | Území na náhorní plošině v blízkosti Horního Dvora podél katastrální hranice s obcí Ludkovice jako územní rezerva pro vybudování golfového areálu. Realizace po návrhovém období, nevyhodnoceno z hlediska záborů ZPF. |  |
| L-OV7 GOLFOVÝ AREÁL | 7,79 | Území na náhorní plošině v blízkosti Horního Dvora podél katastrální hranice s obcí Ludkovice, na jehož území se část předpokládané plochy pro golfový areál také rozkládá. Využívání území bude v souladu se zpracovanou „Studií golfového areálu Luhačovice – Ludkovice“ (O DŮM DÁL, duben 2007). |  |
| L-OV8 OBORKA | 2,20 | Plocha v severní části města na toku Oborky. Navržena malá vodní nádrž s plochami pro slunění. Plocha leží mimo hranice zastavěného území a je vymezeno jako zastavitelné území. |  |
| L-OV9 GOLFOVÝ AREÁL | 0,96 | Plocha pro část golfového areálu. |  |
| L-OV10 GOLFOVÝ AREÁL | 1,13 | Plocha pro část golfového areálu určená k zástavbě. |  |
| L-OV11 GOLFOVÝ AREÁL | 3,33 | Plocha pro část golfového areálu jako územní rezerva. Realizace po návrhovém období, nevyhodnoceno z hlediska záborů ZPF. |  |

Všechny lokality uvedené v předchozí tabulce leží v k.ú. Luhačovice. V integrovaných obcích (Kladná Žilín, Polichno, Řetechov), samostatné plochy občanského vybavení nejsou navrhovány.

I.D1.4  Lázeňství

V návrhu územního plánu jsou plochy pro provozování lázeňské činnosti zařazeny do kategorie občanské vybavení. Ve středové části města je vymezena poměrně rozsáhlá lázeňská zóna, ve které jsou soustředěny lázeňské objekty. Území je charakterizováno jako občanské vybavení - lázeňská zóna. Její plošný rozsah odpovídá v podstatě současnému stavu. V územním plánu je navrženo rozšíření pouze o malou plochu v Pražské Čtvrti za dětskou léčebnou Miramont. Je respektován statut lázeňského místa Luhačovice.

| Plochy občanského vybavení se specifickým využitím lázeňství Luhačovice - návrh, výčet zastavitelných ploch |  |  | Tab. č.I-10 |
| --- | --- | --- | --- |
| označení a název lokality | výměra v ha | charakteristika lokality, případné podmínky pro využití lokality, poznámka |  |
| L-OL1 PRAŽSKÁ ČTVRŤ | 0,63 | Menší území pod lesem v Pražské Čtvrti přístupné z ulice Čs. Armády ve svahu přikloněném k jihovýchodu. Plocha sousedí s areálem dětské léčebny. |  |

I.D2 4.2 Veřejná prostranství

Stávající plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PV), jsou v řešení územního plánu stabilizovány. Tato stávající ale i navrhovaná veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch jsou vymezena a navržena tak, aby mohla plnit dopravně komunikační a obslužnou funkci, tj. zajišťovat přístup ke stavebním objektům či pozemkům. Nové plochy nejsou navrhovány.

V řešení územního plánu jsou vyznačeny funkční plochy veřejných prostranství. Zahrnují stávající i navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury i občanského vybavení, které jsou slučitelné s účelem veřejných prostranství. Nově navrženou plochou veřejného prostranství je lokalita U trati.

| Plochy veřejných prostranství Luhačovice - návrh |  |  | Tab. č.I-11 |
| --- | --- | --- | --- |
| označení a název lokality | výměra v ha | charakteristika lokality, případné podmínky pro využití lokality, poznámka |  |
| L-PV1 U TRATI I L-PV2 U TRATI II | 0,74 | Území přibližně trojúhelníkového tvaru vymezené tratí ČD, Masarykovou ulicí v blízkosti supermarketu Plus. Mohou na ní být plochy zeleně i plochy zpevněné. Dané místo bude využíváno pro shromáždění osob, poutě, cirkusy a další aktivity veřejné zábavy. Plocha je rovinná, dopravně snadno přístupná. Plocha není zastavitelná jinými objekty. |  |

I.D3 4.3 Dopravní infrastruktura

D3.1  Návrh úpravy silničního systému

Z hlediska dopravních vztahů v řešeném území (mimo zastavěné území) je navržen JV obchvat Luhačovic odbočením nové komunikace ze silnice II/492 v prostoru okružní křižovatky u supermarketu Plus a areálu ZD Zálesí s napojením na stávající trasu silnice II/496 u hřbitova. Obchvat dále pokračuje dle VÚC ZA ve směru na Dolní Lhotu.

Z hlediska dopravních vztahů v řešeném území (mimo zastavěné území) je navržen JV obchvat Luhačovic odbočením nové komunikace ze silnice II/492 v prostoru okružní křižovatky (DS 76) u Penny marketu a areálu ZD Zálesí s napojením na stávající trasu silnice II/496 u hřbitova. Obchvat dále pokračuje navrženým koridorem (DS 232, 233, 234) dle ZÚR ZK (2012) ve směru na Dolní Lhotu.

Silnice II. a III. třídy: jsou v zastavěné části ponechány ve stávajících trasách s možnými místními šířkovými a směrovými úpravami.

Silnice II/490 - v návrhu územního plánu je silnice ponechána ve stávající trase. Komunikace bude upravena na šířkový profil 7,0 m mezi obrubami.

Silnice II/492 - silnice je ponechána ve stávající trase s místními úpravami napojení místních komunikací. Kategorie komunikace bude upravována v závislosti na místních podmínkách na dvoupruhovou šířky 7 m mezi obrubami s podélnými parkovacími pruhy.

Silnice II/496 - je navržena úprava trasy od napojení silnice na průtah silnice II/492 v okružní křižovatce po místní hřbitov. Nová trasa je vedena v délce cca 700 m s maximálním  spádem 10% mimo zastavěné území a je uvažovaná jako první etapa JV obchvatu města. Kategorie bude komunikace sběrná s šířkou 7,0 m mezi obrubami.

Silnice III/4922 a III/49025 - v návrhu územního plánu jsou ponechány ve stávajícím stavu.

- v návrhu územního plánu je silnice ponechána ve stávajícím stavu.

Nová silnice III. třídy Luhačovice - Řetechov – nově navržená trasa silnice je vedena po místních komunikacích (Družstevní, V Drahách), částečně v nové trase a částečně využívá stávající místní komunikaci. V zastavěné části bude mít komunikace minimální šířku 6,5m mezi obrubami.

Nová silnice III. třídy Luhačovice - Řetechov – nově navržená trasa silnice je vedena po místních komunikacích (Družstevní, V Drahách), částečně v nové trase (DS 77) a částečně využívá stávající místní komunikaci.

Místní komunikace:

Stávající komunikace jsou ponechány v současném stavu se zlepšením obslužnosti a návrhem nové komunikace výhledově silnice III. třídy. Nově navržená zástavba bude dopravně obsluhována místními komunikacemi napojenými na stávající vozovky.

Místní komunikace ulice Rumunská, Lužné, J.Zatloukala, A.Slavíčka, Úprkova a Solné s parametry odpo-vídajícími obslužné funkci a s dostatečnou šířkou a zůstávají beze změn. Pražská čtvrť je obsluhována místními komunikacemi bez výrazných dopravních závad, takže zůstávají beze změn.

Územní studií pro využití navrhovaných lokalit pro bydlení musí být prověřena dopravní obslužnost zástavby severně silnice II/496 (ul. V Cihelně, Branka), bude posouzena nutnost návrhu propojovací komunikace Branka – Rumunská s obslužnými větvemi. Bude posouzeno i zaokruhování komunikací Branka – V Cihelně – Hradisko.

Kladná Žilín

Dopravní obsluha zůstává ve stávajícím stavu. Nově navržené plochy pro výstavbu jsou připojeny na stávající dopravní systém místních komunikací.

Polichno

Dopravní obsluha je ponechána v podstatě ve stávajícím stavu. Nově navržené plochy pro výstavbu jsou připojeny na stávající dopravní systém místních komunikací.

Řetechov

Místní komunikace jsou ponechány ve stávajícím stavu. Nově navržené plochy pro výstavbu jsou připojeny na stávající dopravní systém místních komunikací.

Stávající komunikace jsou ponechány v současném stavu se zlepšením obslužnosti. Nově navržené plochy bydlení budou dopravně obsluhovány místními komunikacemi napojenými na stávající vozovky.

Místní komunikace ulice Rumunská, Lužné, J.Zatloukala, A.Slavíčka, Úprkova a Solné s parametry odpo-vídajícími obslužné funkci a s dostatečnou šířkou a zůstávají beze změn. Pražská čtvrť je obsluhována místními komunikacemi bez výrazných dopravních závad, takže zůstávají beze změn.

Kladná Žilín

Dopravní obsluha po místních komunikacích zůstává ve stávajícím stavu. Nově navržené plochy pro výstavbu jsou připojeny na stávající dopravní systém místních komunikací.

Polichno

Dopravní obsluha po místních komunikacích je ponechána ve stávajícím stavu. Nově navržené plochy pro výstavbu jsou připojeny na stávající dopravní systém místních komunikací.

Řetechov

Místní komunikace jsou ponechány ve stávajícím stavu. Nově navržené plochy pro výstavbu jsou připojeny na stávající dopravní systém místních komunikací.

Řešení územního plánu vytváří podmínky, aby v navržených plochách pro bydlení byla zabezpečena dostatečné šířka uličního prostoru pro vybudování minimálně jednostranného chodníku, pro komunikaci a pro vedení inženýrských sítí. Parkování a odstavování osobních vozidel v obytných zónách se uvažuje na vlastních pozemcích rodinných domů bez nároků na další dopravní plochy v uličním prostoru.

I.D3.1.6  Statická doprava

Kapacita ploch pro parkování je navržena pro výhledový stupeň 1:2,5. Při nové výstavbě musí být požadavky na statickou dopravu řešeny na pozemcích investora bez nároků na další urbanistickou plochu pro dopravu.

I.D3.1.7  Hromadná doprava

V územním plánu nejsou navrhovány žádné úpravy stávajícího systému hromadné dopravy.

I.D3.2  Železniční doprava

V územním plánu nejsou navrhovány žádné úpravy stávajícího systému železniční dopravy.

I.D3.3  Cyklistická doprava

Navržena je cyklistická stezka vedená mimo silnice II/490 a II/492, propojující Uherský Brod přes Polichno do Luhačovic k lékárně U Najád. Za lázeňskou zónou pokračuje Jurkovičovou alejí do Pozlovic.

V zastavěném území města bude i nadále cyklistický provoz využívat uliční prostor komunikací.

I.D3.4  Pěší doprava

V nově navržených plochách bydlení se v návrhu územního plánu počítá s jednostranným chodníkem.

I.D3.5  Hluk ze silniční dopravy

V územním plánu nejsou navrhována žádná protihluková opatření.

| Plochy dopravní infrastruktury silniční doprava - návrh |  |  | Tab. č.I-12 |
| --- | --- | --- | --- |
| označení a název lokality | výměra v ha | využití lokality a případné podmínky |  |
| L-D1 POD HŘBITOVEM | 3,50 | Plochy dopravní infrastruktury silniční doprava – nová trasa silnice |  |
| L-D2 DRUŽSTEVNÍ | 0,35 | Plochy dopravní infrastruktury silniční doprava – úprava komunikace |  |
| L-D3 V DRAHÁCH | 1,70 | Plochy dopravní infrastruktury silniční doprava – nová trasa silnice |  |
| L-D4 NAD SOLNÝM | 0,60 | Plochy dopravní infrastruktury silniční doprava – nová trasa silnice |  |
| L-D5 LUŽNÉ | 0,08 | Plochy dopravní infrastruktury silniční doprava – nová trasa komunikace |  |
| L-D6 U HŘBITOVA | 0,18 | Plochy dopravní infrastruktury silniční doprava – parkoviště |  |
| L-D7 CYKLOSTEZKA | 0,62 | Plochy dopravní infrastruktury silniční doprava – cyklostezka |  |
| K-D1 PŘELOŽKA SILNICE | 8,63 | Plochy dopravní infrastruktury silniční doprava – nová trasa silnice |  |
| K-D2 PŘELOŽKA SILNICE | 0,55 | Plochy dopravní infrastruktury silniční doprava – nová trasa silnice |  |
| K-D3 PŘELOŽKA SILNICE | 0,35 | Plochy dopravní infrastruktury silniční doprava – nová trasa silnice |  |
| P-D1 CYKLOSTEZKA | 0,08 | Plochy dopravní infrastruktury silniční doprava – nová trasa cyklostezky |  |
| P-D2 U TRATI | 0,14 | Plochy dopravní infrastruktury silniční doprava – nová trasa cyklostezky |  |
| P-D3 ÚJEZDSKÁ I | 0,06 | Plochy dopravní infrastruktury silniční doprava – nová trasa cyklostezky |  |
| P-D4 ÚJEZDSKÁ II | 0,34 | Plochy dopravní infrastruktury silniční doprava – nová trasa cyklostezky |  |

I.D3.6  Hluk ze železniční dopravy

V územním plánu nejsou navrhována žádná protihluková opatření.

Statická doprava: Kapacita ploch pro parkování je navržena pro výhledový stupeň 1:2,5. Při nové výstavbě musí být požadavky na statickou dopravu řešeny na pozemcích jednotlivých zařízení občanského vybavení bez nároků na další samostatnou plochu dopravy.

Hromadná doprava: V územním plánu nejsou navrhovány žádné úpravy stávajícího systému hromadné dopravy.

Železniční doprava: V územním plánu nejsou navrhovány žádné úpravy stávajícího systému železniční dopravy.

Cyklistická doprava: Navržena je cyklistická stezka vedená mimo silnice II/490 a II/492, propojující Uherský Brod přes Polichno (D 72, 73, 74, 248) do Luhačovic k lékárně U Najád. Za Lázeňským náměstím pak stezka pokračuje dále Jurkovičovou alejí do Pozlovic.

V zastavěném území města bude i nadále cyklistický provoz využívat uliční prostor komunikací.

Pěší doprava: V nově navržených plochách bydlení se v návrhu územního plánu počítá s jednostranným chodníkem.

Hluk ze silniční dopravy: V územním plánu nejsou navrhována žádná protihluková opatření.

Hluk ze železniční dopravy: V územním plánu nejsou navrhována žádná protihluková opatření.

I.D4 4.4 Technická infrastruktura – vodní hospodářství (zásobování vodou)

I.D4.1  Návrh zásobování vodou Luhačovice

V Návrhu jsou respektována stávající vodárenská zařízení včetně ochranných pásem. ÚPN navrhuje zachování současného vyhovujícího systému zásobování města Luhačovice pitnou vodou s rozšířením rozvodné vodovodní sítě pro navrhované lokality zástavby a se zaokruhováním stávajících vodovodních řadů v I. i ve II. tlakovém pásmu v souladu s dokumentací „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zl. kraje“.

Navrhované plochy pro bydlení lokality zástavby RD, které se nacházejí nad vrstevnicí 320,0 m n.m., budou zásobovány pitnou vodou navrhovanými vodovodními řady III. tlakového pásma, do kterých je, resp. bude pitná voda dodávána pomocí AT stanic.

I.D4.2  Návrh zásobování vodou Luhačovice-Polichno

Návrh respektuje stávající vodárenská zařízení včetně ochranných pásem. Zásobování Polichna pitnou vodou je navrženo v souladu s dokumentací „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje“ tj. zachování současného stavu z veřejné vodovodní sítě v jednom tlakovém pásmu. Systém je napájen vodou ze skupinového vodovodu Luhačovice, z VDJ Biskupice 2x 150 m3 (288,0/283,90), bude rozšířen i do nově navrhovaných ploch pro bydlení lokalit.

Areál zemědělské výroby Zálesí ZL a.s. farma Polichno bude i ve výhledu zásobován pitnou vodou z vlastního vodního zdroje, který bude využíván pro zásobování živočišné výroby, i z veřejné vodovodní sítě.

I.D4.3  Návrh zásobování vodou Luhačovice-Řetechov

Návrh respektuje stávající vodárenská zařízení i ochranná pásma. ÚP navrhuje zásobování Řetechova

pitnou vodou v souladu s „Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje“, tj. posílení zdroje pitné vody napojením vodovodního systému Řetechov na vodovodní síť Pozlovice přes čerpací stanici. Stávající i nová zástavba bude zásobována pitnou vodou ve třech tlakových pásmech. Výrobní areál firmy AVONER s.r.o. bude i nadále zásobován pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě.

I.D4.4  Návrh zásobování vodou Luhačovice-Kladná Žilín

Územní plán navrhuje zásobování místní části Kladná Žilín pitnou vodou v souladu s dokumentací „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje“, upřesněnou dle projektové dokumentace „Vodovod Kladná Žilín - Přečkovice“ DSP. Návrh respektuje stávající vodárenská zařízení včetně ochranných pásem. Vodovodní síť již byla realizována a Kladná Žilín je tak zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Vlára (z úpravny vody Karolínka), napojením na vodovodní přiváděcí řad DN 300 z VDJ Rudimov ve třech tlakových pásmech.

Navrhovaná lokalita zástavby RD a část stávající zástavby, které jsou situovány ve výškách 375,0 – 400,0 m n.m. budou zásobovány rozvodnou vodovodní sítí III. tlakového pásma, z navrhované AT stanice. Navrhovaná odloučená lokalita zástavby RD K-B5 plocha BI 47 bude zásobována pitnou vodou z vlastních zdrojů. Areál zemědělské výroby Zálesí ZL a.s. farma Kladná Žilín bude zásobován pitnou vodou jednak z vlastního vodního zdroje, který bude využíván pro zásobování živočišné výroby, jednak z veřejné vodovodní sítě. Areál ovčírny zůstane i ve výhledu zásobován pitnou vodou z vlastního zdroje.

I.D5 4.5 Technická infrastruktura – vodní hospodářství (kanalizace)

I.D5.1  Návrh odkanalizování Luhačovice

Návrh je v souladu s dokumentací “Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje“. ÚPN navrhuje zachování současného systému odkanalizování města, tj. využívání stávající jednotné kanalizační sítě i nadále pro odvádění splaškových a dešťových vod ze zastavěného území.

Odkanalizování navrhovaných ploch lokalit zástavby je navrženo kombinovaným kanalizačním systémem - část bude odkanalizována jednotným kanalizačním systémem a část navrhovaných oddílným kanalizačním systémem. Je navržena rekonstrukce stávajícího kanalizačního sběrače (z levého břehu přehrady), vyjma již rekonstruovaného 150 m úseku a rekonstrukce kanalizační stoky v ulici Družstevní.

Navrhované plochy lokality severozápadní části zástavby budou chráněny proti extravilánovým vodám záchytnými příkopy, které budou zaústěny do pravostranného přítoku Luhačovického potoka – do vodního toku Oborka.

ÚPN navrhuje v souladu s projektovou dokumentací „Zlínsko – Čištění odpadních vod pro Evropu, Luhačovice - intenzifikace ČOV“ doplnění mechanického stupně pro ČOV Luhačovice, rekonstrukci biologického stupně, úpravu kalového hospodářství, elektrotechnických zařízení. Maximální kapacita ČOV je ve výhledu uvažována cca 8000 m3/den. Přesto byla změněna původní koncepce čištění odpadních vod obcí Horní a Dolní Lhota, Sehradice a Slopné. Splašky nebudou převedeny do ČOV Luhačovice, ale budou čištěny ve vlastní čistírně pod Dolní Lhotou.

I.D5.2  Návrh odkanalizování Luhačovice-Polichno

Územní plán navrhuje odkanalizování místní části Polichno v souladu s dokumentací “Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje“. Odkanalizování je navrženo jednotným kanalizačním systémem. Stávající stoky, které po technické stránce nevyhovují, budou rekonstruovány.

Do kanalizačního sběrače v místní části Polichno budou výtlačným řadem pomocí čerpací stanice Biskupice zaústěny i splaškové odpadní vody z výše položených obcí Biskupce a Ludkovice. Společná biologická ČOV pro obce Ludkovice, Biskupce a Polichno je navržena pro 1700 EO a je situována na levém břehu Luhačovického potoka.

Extravilánové vody, které ohrožují severozápadní okraj zastavěného území místní části Polichno, budou podchyceny záchytnými příkopy a budou odvedeny do místních vodotečí samostatně, mimo jednotnou kanalizační síť.

Odkanalizování areálu zemědělské výroby Zálesí ZL a.s. farma Polichno oddílným kanalizačním systémem s jímkami na vyvážení zůstane zachováno i ve výhledu.

I.D5.3  Návrh odkanalizování Luhačovice-Řetechov

Návrh odkanalizování místní části Řetechov je řešen v souladu s dokumentací “Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje“  – kombinovaným kanalizačním systémem.

U stávající kanalizační sítě v západní části zástavby budou provedeny jen nezbytné úpravy, bude upravena funkce stávající odlehčovací komory OK1 a provedena rekonstrukce ČOV. Ve východní části zástavby – v povodí Pozlovického potoka, je navrhováno ponechání stávající stoky pouze k odvádění dešťových vod. Splaškové odpadní vody budou odváděny navrhovanou stokou splaškové kanalizace, zaústěnou do splaškové kanalizační sítě obce Pozlovice a tím odváděny na ČOV Luhačovice.

Odkanalizování areálu firmy AVONER s.r.o. do stávající jednotné kanalizace zůstane zachováno i ve výhledu.

I.D5.4  Návrh odkanalizování Luhačovice-Kladná Žilín

Návrh odkanalizování místní části Kladná Žilín je navrženo v souladu s dokumentací “Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje“ – oddílným kanalizačním systémem.

Splaškové odpadní vody z ploch stávající zástavby i z navrhovaných ploch lokalit budou odváděny navrženou splaškovou kanalizací, která bude zaústěna do biologické ČOV pro 230 EO, situované pod zastavěným územím místní části Kladná - Žilín, na pravém břehu vodního toku Kladénka.

Dešťové vody z navrhovaných ploch pro bydlení lokalit zástavby RD budou odváděny buď přímo do Kladénky, resp. do jejích bezejmenných přítoků, nebo navrhovanou stokou dešťové kanalizace, vyústěnou do bezejmenného pravostranného přítoku Kladénky.

Likvidace odpadních vod z navrhované plochy BI 47 lokality K-B5 je navrženo individuálně - domovními ČOV, případně v nepropustných jímkách na vyvážení.

Odkanalizování areálu zemědělské výroby Zálesí ZL a.s. farma Kladná Žilín je navrhováno ponechat oddílným kanalizačním systémem s jímkami na vyvážení.

I.D6 4.6 Technická infrastruktura – vodní hospodářství (vodní toky a nádrže)

I.D6.1  Vodní toky a nádrže Luhačovice

Územní plán navrhuje na vodním toku Oborka - pravostranném přítoku Luhačovického potoka (Šťávnice) retenční vodní nádrž, která bude sloužit k rekreaci (OS 66).

Žádné další úpravy na vodních tocích nejsou v řešení územního plánu navrhovány. Nová záplavová území na vodních tocích nejsou navrhována.

Správci vodních toků neplánují mimo úpravu Solných potoků žádné úpravy toků.

Podél vodních toků jsou v návrhu územního plánu respektovány volné manipulační pruhy v šíři 6 m.

I.D6.2  Vodní toky a nádrže Luhačovice-Polichno, Řetechov a Kladná Žilín

Žádné úpravy na vodních tocích nejsou navrhovány.

I.D7 4.7 Technická infrastruktura – energetika (zásobování el.energií)

###### I.D7.1  Návrh zásobování el. energií

V návrhu ÚPN je na základě požadavku E.ON a.s. zpracována výkonová bilance v souladu se směrnicemi JME – 13/98, Výkonové podklady pro navrhování distribučních sítí. Výkonová bilance je součástí odůvodnění územního plánu. Je navrženo rozšíření distribuční sítě VN a umístění nových transformačních stanic. Nově navržené trasy jsou zakresleny ve výkresové dokumentaci a jsou zahrnuty do veřejně prospěšných staveb. V návrhu řešení územního plánu je zajištěna kapacita v transformátorech (3550kVA v nových transformá-torech, 2090 kVA rekonstrukcí stávajících trafostanic vč. trafostanic cizích) 5640 kVA > 5512 kVA, což vyhovuje. Celkem bude nutno pro zásobení Luhačovic zajistit ze sítí VN 22kV 17160 kVA (pro distribuci 13250 kVA).

Napojení navrhovaných lokalit výstavby na el. proud:

►  	Pražská čtvrť – OL 64, BI 31, BI 32, BI 33, SO 108 L-OL1; LB 19, 20, 21; LBS 5,6. Zajištění z trafostanic – T11- Janáčkova - rekonstrukce na 630 kVA, T10 - R04 Pozlovice, T3 - Pražská čtvrť, T26 - Lázně Pražské.

►  	Za poštou – BI 15   LB22, LBS4. Zajištění z trafostanic T2 u pošty, T28 Miramare.

►  	Za městským úřadem – BI 22, 23, 24, 25, RI 55, 56, 57, 58, 59  LB16, 17, 18; LR1, 2, 3. Zajištění z trafostanice T23 Úprkova, z nové trafostanice T32 Úprkova II. napojená VN kabelem 22 kV od T23.

►  	Nádražní – SO 235 LBS3. Zajištění z trafo T4 Pekárna rekonstruovaná na 400 kVA.

►  	Za Havlíčkem – BI 17, 18, 19, 20, 21, OS 67, OS 68  LB13, 14, 12, 15; LOV4, 5. Zajištění z trafo T 25 Lužné, z trafo T27 Branka- rekonstrukce na 400 kVA, nová trafostanice T32- bloková, napojená kabelem VN nadzemní vedení VN 22kV.

►  	U hřbitova  – BI 16, OH 62, OS 69  LB11, LOV2, 3. Zajištění z trafo T19 u hřbitova.

►  	U Zámku – SO 106, 107, OV 61 LBS1, 2; LOV1. Zajištění z trafo T20 u mostu, z nové trafo T33 - u kruhového objezdu, napojená z VN kabelu.

►  	Družstevní – BI 2, SP 101, 102, 103 LB10; LV 1-5. Zajištění z nové trafo T34 – Uherskobrodská napojená z VN 22 venkovní přípojkou.

►  	K Řetechovu - BI 12, 13 LB1, 2, z nového trafa T35 - k Řetechovu, napojení kabel.vedením VN22kV.

Kabelové vedení bude rozšířeno k trafostanicím T10 Újezdy, a T9 Mlýnská vč. jejich rekonstrukce na trafostanice blokové.

►  	V Drahách – BI 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, OK 63, OS 256  LB3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 24; LOV6, 7. Zajištění z trafo T16 Dráhy, z trafo T5 Agropodnik – rekonstrukce na 400 kVA, z trafo T22 Ludkovická - rekonstrukce na 400 kVA, z trafo T7 Družstevní - rekonstrukce na 400 kVA, z trafo T6 Horní dvůr - rekonstrukce na 400 kVA, z nové trafo T36 – pod vodojemem – napojená kabelem VN 22kV.

| Nově navrhované a k rekonstrukci navržené distribuční trafostanice VN/NN převod 22/,04kV Luhačovice |  |  |  |  |  | Tab.č. I-17 Tab.č. I-13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ozn. poř.č. | Název trafostanice | Provedení | Max.výkon [kVA] | Instalovaný výkon [kVA] | Určení trafostanice |  | Technický stav, poznámka |
| 4 | U pekárny | zděná věžová | 160 kVA | 160 kVA | D/1930 |  | Rekonstrukce - zvýšení výkonu na 400kVA |
| 5 | Agropodnik | stožárová beton. | 400 kVA | 160 kVA | D-C/1964 |  | Rekonstrukce - zvýšení výkonu na 400kVA |
| 6 | Horní Dvůr | stožárová beton. | 250 kVA | 100 kVA | D/1968 |  | Zvýšení výkonu na 250kVA |
| 7 | Družstevní | stožárová beton. | 250 kVA | 160 kVA | D/1970 |  | Zvýšení výkonu na 250kVA |
| 9 | Mlýnská | stožárová beton. | 400 kVA | 250 kVA | D/1962 |  | Nová kabelová přípojka VN 22kV - nová trafo bloková 630/400kVA |
| 10 | Újezdy | stožárová beton. | 400 kVA | 400 kVA | D/1975 |  | Nová přípojka VN 22kV nové trafo bloková 630/400kVA |
| 11 | Janáčkova | stožárová beton. | 400 kVA | 400 kVA | D/1975 |  | Nová přípojka VN 22kV nové trafo bloková 630/400kVA |
| 22 | Ludkovická | stožárová beton. | 630 kVA | 100 kVA | D |  | Rekonstrukce - zvýšení výkonu na 630kVA |
| 27 | Branka | stožárová beton. | 400 kVA | 250 kVA | D/1998 |  | Rekonstrukce- zvýšení výkonu na 400kVA |
| Nové trafostanice |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Úprkova II. | bloková | 630 kVA | 160 kVA | D |  | Kabel. přípojka |
| 32 | Plocha L-B14 | bloková | 630 kVA | 250 kVA | D |  | Kabel. přípojka |
| 33 | U kruhového objezdu | bloková | 630 kVA | 400 kVA | D |  | Kabel. přípojka |
| 34 | Uherskobrodská | stožárová beton. | 400 kVA | 250 kVA | D |  | Venkovní přípojka |
| 35 | K Řetechovu | bloková | 630 kVA | 400 kVA | D |  | Kabel. přípojka |
| 36 | Pod Vodojemem | bloková | 630 kVA | 400 kVA | D |  | Kabel. přípojka |
| Součet výkonu nových a rekonstruovaných trafostanic |  |  | 3 550 kVA | 1 860 kVA |  |  | Zvýšení výkonu stáv. trafostanic 1530kVA |

Označení trafostanic: 	D-distribuční E.on,  C-cizí

Provedení trafostanic dle E.on včetně očíslování

| Nově navrhované a k rekonstrukci navržené distribuční trafostanice VN/NN převod 22/,04kV Luhačovice - Kladná Žilín |  |  |  |  |  | Tab.č. I-18 Tab.č. I-14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ozn. poř.č. | Název trafostanice | Provedení | Max.výkon [kVA] | Instalovaný výkon [kVA] | Určení trafostanice |  | Technický stav Poznámka |
| 1 | Střed | stožárová beton. | 400 kVA | 250 kVA | D/1979 |  | Rekonstrukce na výkon 630kVA |
| T4 | Trafo Dubové | stožárová beton. | 400 kVA | 250 kVA | D |  | Nová trafostanice venk. přípojka |
| T4 | Trafo Ještí- od Petrůvky T1 | stožárová beton. | 400 kVA | 160 kVA | D |  | Nová trafostanice |

| Nově navrhované a k rekonstrukci navržené distribuční trafostanice VN/NN převod 22/,04kV Luhačovice - Polichno |  |  |  |  |  | Tab.č. I-19 Tab.č. I-15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ozn. poř.č. | Název trafostanice | Provedení | Max.výkon [kVA] | Instalovaný výkon [kVA] | Určení trafostanice |  | Technický stav Poznámka |
| 1 | Střed | stožárová beton. | 400 kVA | 400 kVA | D/1973 |  | Rekonstrukce - na výkon 630kVA |
| T4 | Trafo Pod Duby | stožárová beton. | 630 kVA | 250 kVA | D |  | Nová trafostanice - venk. přípojka |

| Nově navrhované a k rekonstrukci navržené distribuční trafostanice VN/NN převod 22/,04kV Luhačovice - Řetechov |  |  |  |  |  | Tab.č. I-20 Tab.č. I-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ozn. poř.č. | Název trafostanice | Provedení | Max.výkon [kVA] | Instalovaný výkon [kVA] | Určení trafostanice |  | Technický stav Poznámka |
| 2 | Dolní konec | stožárová beton. | 400 kVA | 250 kVA | D/1986 |  | Rekonstrukce - zvýšení výkonu na 400kVA |
| 3 | Pozlovická | stožárová beton. | 400 kVA | 160 kVA | D/1986 |  | Rekonstrukce - zvýšení výkonu na 250kVA |
| T4 | Trafo Vodojem | stožárová beton. | 400 kVA | 160 kVA | D |  | Nová trafostanice venk. přípojka |

Návrh úpravy rozvodu VN 22kV- linky č. 47

- přípojka venkovního vedení pro nové trafo T34 – Uherskobrodská;

- kabelizace VN pro navrženou trafostanici T31 Úprkova II.;

- kabelizace VN pro navrženou trafostanici T32;

- kabelizace VN pro navrženou trafostanici T33 u kruh. objezdu;

- navržená kabelizace VN pro trafostanici T9, T10 a  navržené T35, T36.

###### I.D7.2  Veřejné osvětlení – návrh

Na nových místních komunikacích je navrženo prodloužení rozvodu veřejného osvětlení. Rozvod bude proveden kabelovým vedením se stožáry silničními resp. parkovými s výbojkovými svítidly.

I.D8 4.8 Technická infrastruktura – energetika (slaboproudá zařízení)

I.D8.1  Spoje a spojová zařízení - telefon

Navrženo je rozšíření kabelové sítě v rámci jiných ploch s rozdílným způsobem využití.

I.D8.2  Spoje a spojová zařízení – místní a drátový rozhlas

V řešení územního plánu nejsou navrhována žádná nová zařízení.

I.D8.3  Spoje a spojová zařízení – dálkové kabely

V řešení územního plánu nejsou navrhována žádná nová zařízení.

I.D8.4  Spoje a spojová zařízení – televizní signál

V řešení územního plánu nejsou navrhována žádná nová zařízení. V Kladné Žilín, Polichně a v Řetechově je navržena kabelizace slaboproudu včetně kabelové televize v rámci jiných ploch s rozdílným způsobem využití.

I.D8.4  Spoje a spojová zařízení – radioreléové trasy

V řešení územního plánu nejsou navrhována žádná nová zařízení.

I.D9 4.9 Technická infrastruktura – energetika (zásobování plynem)

I.D9.1  Návrh zásobování plynem Luhačovice

Navrženo je převedení celé rozvodné plynovodní sítě na tlakovou hladinu 0,10 Mpa tj. postupný převod ze stávajících NTL plynovodních řadů na systém STL a zrušení stávajících STL/NTL regulačních stanic (RS Šťávnice, RS Drahy). V návrhu ÚPN respektujeme stávající plynárenská zařízení včetně ochranných pásem. Navrženo je prodloužení plynovodních řadů do ploch navrhované zástavby.

I.D9.2  Návrh zásobování plynem Luhačovice-Polichno

Pro zásobování zemním plynem navrhovaných lokalit zástavby je navrženo rozšíření STL plynovodní rozvodné sítě v rámci stávajících ploch s rozdílným způsobem využití. Ostatní zařízení STL rozvodu zemního plynu v návrhu respektujeme.

I.D9.3  Návrh zásobování plynem Luhačovice-Řetechov

Pro zásobování zemním plynem navrhovaných lokalit zástavby je navrženo rozšíření STL plynovodní rozvodné sítě v rámci stávajících ploch s rozdílným způsobem využití. V návrhu územního plánu ostatní plynárenská zařízení respektujeme.

I.D9.4  Návrh zásobování plynem Luhačovice-Kladná Žilín

Plynofikace Kladné Žilín není navrhována.

I.D10 4.10 Technická infrastruktura – energetika (zásobování teplem)

Luhačovice – lázeňská zóna

Rozšiřování systému centrálního zásobování teplem není navrhováno.

Luhačovice - město

Rozšiřování systému centrálního zásobování teplem není navrhováno. U většiny objektů je navrženo zásobování teplem z malých a středních zdrojů – plynových kotelen pro spalování zemního plynu.

Luhačovice – místní části Kladná Žilín, Polichno a Řetechov

Navrženo vytápění malými a středními zdroji (plynové kotelny pro spalování zemního plynu s výjimkou Kladné Žilín) a využíváním alternativních a obnovitelných zdrojů energií.

I.D11 4.11 Technická infrastruktura – nakládání s odpady

Bývalá městská skládka je navržena k rekultivaci a k zalesnění. Na její ploše je navrženo rozšíření lokálního biocentra ÚSES. V řešení územního plánu nejsou navrhována žádná nová zařízení systému sběru a třídění domovního odpadu.

| I.E 5 | Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů ložisek nerostných surovin a podobně |
| --- | --- |

I.E1 5.1 Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití

V návrhu územního plánu je navrženo vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v krajině a jsou stanoveny koncepční podmínky pro změny jejich využití. Návrh respektuje navržený systém ploch v ÚSES a navrhuje plochy pro realizaci prvků ÚSES, které zatím v krajině nejsou vůbec nebo nejsou funkční. Krajina je navíc obohacena návrhem pásů protierozní zeleně (K) v nejohroženějších polohách zemědělské půdy. Nad zastavěným územím v prostoru Malá Kamenná je navržena nevelká plocha k zalesnění (L 109).

| L Plochy lesní, návrh |  |  |  |  |  |  |  | Tab. č.I-21 Tab. č.I-22 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |
| 109 Luhačovice | 0,6425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| počet lokalit celkem |  |  |  | 1 |  | návrhové plochy celkem v ha |  |  |  |  | 0,6425 |

Návrh systému cest v krajině včetně pěších a cyklistických tras umožňuje prostupnost krajiny.

Nová opatření proti povodním nejsou navrhována.

Souvislé lesní plochy, ale i remízky a další drobné plochy doprovodné zeleně např. podél komunikací, polních cest, podél vodních toků, mezí apod. mají z ekologického hlediska mimořádný význam, proto jsou v návrhu územního plánu respektovány.

S výjimkou jmenovitě stanovených dopravních a inženýrských staveb není volná krajina zastavitelná.

I.E2 5.2 Územní systém ekologické stability

I.E2.1  Návrh řešení územního systému ekologické stability

V rámci řešení územního plánu byly navrženy chybějící úseky nebo nefunkční části lokálních biokoridorů a byly jednoznačně vymezeny tak, aby navazovaly na stávající základy biokoridorů resp. na jejich funkční části. Zvětšena byla plocha lokálního biocentra na rekultivované skládce odpadu. Jiné zásahy do vymezení biocenter nebyly při řešení nutné a žádné nebyly provedeny.

Navržené prvky lokálního ÚSES:

V rámci řešení územního plánu byly navrženy chybějící úseky nebo nefunkční části lokálních biokoridorů jako plochy krajinné zeleně (K) tak, aby navazovaly na stávající základy biokoridorů resp. na jejich funkční části. Doplněny byly i některé z lokálních biocentrer do uceleného tvaru a funkční velikosti jako plochy přírodní (P).

Pro posílení ekologické stability je navrženo zahustit řešené území interakčními prvky, jejichž účinná šířka je min. 5 m a budou mít i protierozní funkci.

Nově navržené části lokálních biocenter:

LBC Nad Polichnem, k.ú. Polichno, z části funkční, z části navržené P 110, 111, 112;

LBC U skládky, k.ú. Luhačovice, rozšíření plochy biocentra P 113;

LBC Kladná, k.ú. Kladná Žilín, z menší části funkční, z větší části navržené P 114;

LBC Nad Kladénkou, k.ú. Kladná Žilín, rozšíření plochy biocentra P 115;

LBC Lázky, k.ú. Kladná Žilín, z menší části funkční, z větší části navržené P 116, 117.

Nově navržené části lokálních biokoridorů – LBK:

- na katastrálním území Luhačovice: K 150, 151, 177, 178, 181;

- na katastrálním území Kladná Žilín: K 187, 188, 193, 194, 197, 198, 200, 201, 202, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223, 224, 225;

- na katastrálním území Polichno: K 131, 133, 134, 142;

- na katastrálním území Řetechov: K 123, 124, 125, 126, 127.

Nově navržené části interakčních prvků a protierozní krajinné zeleně:

- na katastrálním území Luhačovice: K 147, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 182, 183, 184, 185;

- na katastrálním území Kladná Žilín: K 186, 189, 190, 191, 192, 195, 196, 199, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 221, 222, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 237;

- na katastrálním území Polichno: K 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146;

- na katastrálním území Řetechov: K 118, 119, 120, 121, 122, 128, 129, 130.

I.E2.2  Řešení ÚSES mimo CHKO Bílé Karpaty

Katastrální území Luhačovice

V katastrálním území Luhačovice je vymezeno šest lokálních biokoridorů 200317, 200318, 200320, 200321, 200322, 200323, 200324. Biokoridory 200321, 200323, 200324 jsou vymezeny jako funkční. Zbývající koridory mají vymezen stávající základ, chybějící úseky byly jednoznačně vymezeny v rámci řešení územního plánu.

V trasách biokoridorů jsou podle vzdálenostních a reprezentativních parametrů umístěna jednotlivá biocentra. Všechna lokální biocentra (100350 „Pod Ovčírnou“, 100351 „U Skládky“, 100352 „Na Hřbitovech“ a 100353 „Obora“) jsou vymezená a funkční a v rámci řešení územního plánu jsme do jejich vymezení nezasahovali.

Katastrální území Polichno

Byly vymezeny čtyři lokální modální biokoridory: 200354, 200355, 200356, 200357, které jsou nefunkční. Všechny však mají solidní stávající základ a chybějící úseky jsou v rámci plánu ÚSES jednoznačně vymezeny. Biokoridory 200354, 200355 a 200356 jsou rozšířeny o obalové vrstvy, které tvoří stávající lesní porosty. Biokoridor 200355 zasahuje částí i do katastrálního území Biskupice.

V trasách biokoridorů jsou podle vzdálenostních a reprezentativních parametrů umístěna jednotlivá biocentra. S výjimkou lokálního biocentra 100349 „Nad Polichnem“, které je vymezené jako chybějící, jsou všechna biocentra (100348 „U Přísečné“ a 100347 „Pod duby“) vymezená a funkční. Do  k.ú. Polichno nezasahuje žádný z hierarchicky vyšších prvků (regionální a nadregionální úroveň) ÚSES.

Katastrální území Řetechov

Bylo vymezeno šest lokálních modálních biokoridorů: 200259, 200260, 200262, 200263, 200264, 200265. Převážná většina vymezených biokoridorů splňuje parametry dané metodikou ÚSES, tzn., že jsou funkční. Problematický je pouze biokoridor 200265, u něhož se projevují nespojitosti, avšak i tento biokoridor má solidní stávající základ. V rámci řešení územního plánu byly chybějící úseky biokoridoru jednoznačně vymezeny.

V trasách biokoridorů jsou podle vzdálenostních a reprezentativních parametrů umístěna jednotlivá biocentra. Všechna lokální biocentra (100327 „U Pradliska“, 100328 „U Maleniska“, 100329 „U Jarošek“ a 100330 „Pod Veškami“) jsou vymezená a funkční. Do k.ú. Řetechov nezasahuje žádný z hierarchicky vyšších prvků (regionální a nadregionální úroveň) ÚSES.

I.E2.3  Řešení ÚSES uvnitř CHKO Bílé Karpaty

V rámci řešení územního plánu byly chybějící úseky navrhovaných lokálních biokoridorů jednoznačně vymezeny tak, aby navazovaly na stávající části biokoridorů. Zásahy do vymezení biocenter nebyly při řešení nutné.

Část katastrálního území Luhačovice a celé katastrální území Kladná Žilín

Územní systémy ekologické stability vyznačené na území CHKO Bílé Karpaty jsou vymezeny v jednotlivých dokumentacích ÚSES vytvořených v rámci působnosti CHKO Bílé Karpaty.

Z hierarchicky vyšších ÚSES zasahuje do k.ú. Kladná Žilín trasa regionálního biokoridoru 1600.

V trase regionálního biokoridoru spojující RBC "Obětová" s RBC "Hrabová" (k.ú.Kladná Žilín, Přečkovice) jsou vložena lokální biocentra:  "Hluboká", "Solné"  "U  Bílého kříže" a „Dubové“.

Tento systém ekologické stability je doplněn lokálními prvky územního systému ekologické stability – LBC Kladná, U Kladénky, Nad Kladénkou, Lázky, Sudinka, vše je propojeno pomocí lokálních biokoridorů do sítě ÚSES.

| P Plochy přírodní, návrh |  |  |  |  |  |  |  | Tab. č.I-22 Tab. č.I-21 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  |  | označení lokality, katastrální území |  | výměra v ha |
| 110 Polichno | 0,8397 |  | 111 Polichno | 0,8226 |  | 112 Polichno | 0,8891 |  |  | 113 Luhačovice |  | 4,2006 |
| 114 Kladná Žilín | 3,2355 |  | 115 Kladná Žilín | 1,9181 |  | 116 Kladná Žilín | 2,9811 |  |  | 117 Kladná Žilín |  | 1,7728 |
| počet lokalit celkem |  |  |  | 8 |  | návrhové plochy celkem v ha |  |  |  |  | 16,6595 |  |

| K Plochy krajinné zeleně – návrh |  |  |  |  |  |  |  | Tab. č.I-23 Tab. č.I-22 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  | označení lokality, katastrální území | výměra v ha |  |  | označení lokality, katastrální území |  | výměra v ha |
| 118 Řetechov | 0,0849 |  | 119 Řetechov | 0,1317 |  | 120 Řetechov | 0,0441 |  |  | 121 Řetechov |  | 0,4888 |
| 122 Řetechov | 0,7403 |  | 123 Řetechov | 0,0899 |  | 124 Řetechov | 0,0313 |  |  | 125 Řetechov |  | 0,2914 |
| 126 Řetechov | 0,1166 |  | 127 Řetechov | 0,2278 |  | 128 Řetechov | 0,1044 |  |  | 129 Řetechov |  | 0,2611 |
| 130 Řetechov | 0,2185 |  | 131 Polichno | 0,3228 |  | 132 Polichno | 0,7660 |  |  | 133 Polichno |  | 0,5681 |
| 134 Polichno | 0,5663 |  | 135 Polichno | 0,1151 |  | 136 Polichno | 0,7155 |  |  | 137 Polichno |  | 0,4239 |
| 138 Polichno | 0,0738 |  | 139 Polichno | 0,0493 |  | 140 Polichno | 0,1147 |  |  | 141 Polichno |  | 0,3334 |
| 142 Polichno | 0,5966 |  | 143 Polichno | 0,0669 |  | 144 Polichno | 0,1175 |  |  | 145 Polichno |  | 0,2827 |
| 146 Polichno | 0,3470 |  | 147 Luhačovice | 0,0093 |  | 148 Luhačovice | 0,1352 |  |  | 149 Luhačovice |  | 0,2570 |
| 150 Luhačovice | 0,2895 |  | 151 Luhačovice | 0,0714 |  | 152 Luhačovice | 0,0807 |  |  | 153 Luhačovice |  | 0,1516 |
| 154 Luhačovice | 0,1520 |  | 155 Luhačovice | 0,1426 |  | 156 Luhačovice | 0,1312 |  |  | 157 Luhačovice |  | 0,1838 |
| 158 Luhačovice | 0,0457 |  | 159 Luhačovice | 0,0983 |  | 160 Luhačovice | 0,4001 |  |  | 161 Luhačovice |  | 0,1378 |
| 162 Luhačovice | 0,2029 |  | 163 Luhačovice | 0,6740 |  | 164 Luhačovice | 2,9708 |  |  | 165 Luhačovice |  | 0,5329 |
| 166 Luhačovice | 0,3556 |  | 167 Luhačovice | 0,1438 |  | 168 Luhačovice | 0,3414 |  |  | 169 Luhačovice |  | 1,5550 |
| 170 Luhačovice | 0,1468 |  | 171 Luhačovice | 0,1777 |  | 172 Luhačovice | 0,2024 |  |  | 173 Luhačovice |  | 0,0939 |
| 174 Luhačovice | 1,5928 |  | 175 Luhačovice | 0,9600 |  | 176 Luhačovice | 0,7469 |  |  | 177 Luhačovice |  | 0,3433 |
| 178 Luhačovice | 0,7371 |  | 179 Luhačovice | 0,2627 |  | 180 Luhačovice | 0,0786 |  |  | 181 Luhačovice |  | 1,1462 |
| 182 Luhačovice | 0,1036 |  | 183 Luhačovice | 0,1655 |  | 184 Luhačovice | 0,9262 |  |  | 185 Luhačovice |  | 0,5792 |
| 186 Kladná Žilín | 0,1444 |  | 187 Kladná Žilín | 0,2005 |  | 188 Kladná Žilín | 0,1146 |  |  | 189 Kladná Žilín |  | 0,0867 |
| 190 Kladná Žilín | 0,2096 |  | 191 Kladná Žilín | 0,1922 |  | 192 Kladná Žilín | 0,1579 |  |  | 193 Kladná Žilín |  | 0,4311 |
| 194 Kladná Žilín | 0,1030 |  | 195 Kladná Žilín | 0,4561 |  | 196 Kladná Žilín | 0,3522 |  |  | 197 Kladná Žilín |  | 0,3782 |
| 198 Kladná Žilín | 0,0087 |  | 199 Kladná Žilín | 0,1630 |  | 200 Kladná Žilín | 0,2251 |  |  | 201 Kladná Žilín |  | 0,0591 |
| 202 Kladná Žilín | 0,0683 |  | 203 Kladná Žilín | 0,4364 |  | 204 Kladná Žilín | 0,0712 |  |  | 205 Kladná Žilín |  | 0,2344 |
| 206 Kladná Žilín | 0,5953 |  | 207 Kladná Žilín | 0,4931 |  | 208 Kladná Žilín | 0,3983 |  |  | 209 Kladná Žilín |  | 0,0438 |
| 210 Kladná Žilín | 0,0285 |  | 211 Kladná Žilín | 0,0351 |  | 212 Kladná Žilín | 0,0501 |  |  | 213 Kladná Žilín |  | 0,4294 |
| 214 Kladná Žilín | 0,2291 |  | 215 Kladná Žilín | 0,9722 |  | 216 Kladná Žilín | 0,0962 |  |  | 217 Kladná Žilín |  | 0,2646 |
| 218 Kladná Žilín | 0,0157 |  | 219 Kladná Žilín | 0,3897 |  | 220 Kladná Žilín | 0,1225 |  |  | 221 Kladná Žilín |  | 0,0812 |
| 222 Kladná Žilín | 0,2534 |  | 223 Kladná Žilín | 0,5909 |  | 224 Kladná Žilín | 0,2035 |  |  | 225 Kladná Žilín |  | 0,1562 |
| 226 Kladná Žilín | 0,0915 |  | 227 Kladná Žilín | 0,0594 |  | 228 Kladná Žilín | 0,3870 |  |  | 229 Kladná Žilín |  | 0,1716 |
| 230 Kladná Žilín | 0,1933 |  | 231 Kladná Žilín | 0,4092 |  | 237 Kladná Žilín | 0,3894 |  |  |  |  |  |
| počet lokalit celkem |  |  |  | 115 |  | návrhové plochy celkem v ha |  |  |  |  | 36,8588 |  |

| Návrh chybějících prvků ÚSES |  |  | Tab. č.I-17 |
| --- | --- | --- | --- |
| označení a název lokality, katastrální území | výměra v ha | využití lokality a případné podmínky |  |
| L-P1 k.ú.Luhačovice | 3,72 | založení prvků ÚSES (rozšíření plochy lokálního biocentra) |  |
| K-P1 k.ú.Kladná Žilín | 2,51 | založení prvků ÚSES (založení celého nebo jen části plochy lokálního biocentra) |  |
| K-P2 k.ú.Kladná Žilín | 1,82 | založení prvků ÚSES (založení celého nebo jen části plochy lokálního biocentra) |  |
| K-P3 k.ú.Kladná Žilín | 4,54 | založení prvků ÚSES (založení celého nebo jen části plochy lokálního biocentra) |  |
| P-P1až P-P4 k.ú.Polichno | 2,88 | založení prvků ÚSES (založení celého nebo jen části plochy lokálního biocentra) |  |
| L-ZK2 až L-ZK7 k.ú.Luhačovice | 0,39 | založení prvků ÚSES (chybějící části lokálních biokoridorů) |  |
| K-ZK1až K-ZK14 k.ú.Kladná Žilín | 4,95 | založení prvků ÚSES (chybějící části lokálních biokoridorů) |  |
| P-ZK1až P-ZK5 k.ú.Polichno | 1,95 | založení prvků ÚSES (chybějící části lokálních biokoridorů) |  |
| R-ZK1až R-ZK6 k.ú.Řetechov | 0,87 | založení prvků ÚSES (chybějící části lokálních biokoridorů) |  |

5.3 Prostupnost krajiny

Návrhem řešení jsou vytvořeny podmínky pro udržení, někde i pro zlepšení, prostupnosti krajiny. Je respek-

tován stávající systém cest v krajině včetně pěších a cyklistických tras. Navrženy byly nové plochy pro cyklostezku (D 72, 73, 74).

I.E4 5.4 Protierozní opatření a ochrana před povodněmi

I.E3 Protierozní opatření a ochrana před povodněmi

Jsou vytvořeny podmínky, aby maximální množství povrchových vod bylo uvedeno do vsaku nebo bylo jímáno a využíváno k užitným účelům. Přebytečné dešťové vody z navrhovaných lokalit budou svedeny dešťovou kanalizací nebo otevřenými příkopy či prostřednictvím kanalizace do blízkých vodotečí. V krajině je navrženo značné množství pásů krajinné zeleně s protierozní funkcí. Jako protierozní zeleň působí i většina navržených biokoridorů ÚSES a interakčních prvků.

I.E3.2  Ochrana před povodněmi

Územní plán navrhuje na vodním toku Oborka - pravostranném přítoku Luhačovického potoka (Šťávnice) malou retenční vodní nádrž, která bude sloužit k rekreaci (OS 66).

Nové opatření či stavby pro zvýšení ochrany před povodněmi nejsou v územním plánu Luhačovice navrhovány.

I.E3.1  Protierozní opatření

I.E3.1.1  Luhačovice

Územní plán města Luhačovice, navrhuje zachování současného systému odkanalizování města, tj. využívání stávající jednotné kanalizační sítě i nadále pro odvádění splaškových i dešťových vod ze zastavěného území města.

Odkanalizování navrhovaných lokalit zástavby je navrženo kombinovaným kanalizačním systémem. Navržené lokality severozápadní části zástavby budou chráněny proti extravilánovým vodám navrženými záchytnými příkopy, které budou zaústěny do pravostranného přítoku Luhačovického potoka – do vodního toku Oborka.

I.E3.1.2  Luhačovice-Kladná Žilín

Územní plán navrhuje odkanalizování místní části Kladná Žilín oddílným kanalizačním systémem.

Dešťové vody z navrhovaných lokalit zástavby RD je navrženo odvádět přímo do vodního toku Kladénky, resp. bezejmenných pravostranných přítoků Kladénky – navrhované lokality zástavby RD – K-B1a K-B2, nebo navrhovanou stokou dešťové kanalizace, vyústěnou do bezejmenného pravostranného přítoku Kladénky – navrhovaná lokalita zástavby RD – K-B4.

Navrhované lokality severozápadní části zástavby mají navrženu ochranu proti extravilánovým vodám navrženými záchytnými příkopy, které budou zaústěny přímo do vodoteče (bezejmenný pravostranný přítok Kladénky).

I.E3.1.3  Luhačovice-Polichno

Územní plán navrhuje odkanalizování Polichna jednotným kanalizačním systémem. Navržené kanalizační stoky na pravém břehu Luhačovického potoka, budou po předchozím odlehčení dešťových vod v dešťovém oddělovači DO2 svedeny do čerpací stanice ČS1 a splaškové, resp. ředěné splaškové odpadní vody budou přečerpávány do levobřežního kanalizačního sběrače. Stávající stoka jednotné kanalizace v západním okraji zastavěného území bude ponechána jako kanalizace dešťová, zaústěná do bezejmenného pravostranného přítoku Luhačovického potoka.

Na levobřežním kanalizačním sběrači, před zaústěním do ČOV, je navržen dešťový oddělovač DO1.

Extravilánové vody, které ohrožují severozápadní okraj zastavěného území Polichna, je navrženo podchytit záchytnými příkopy a odvést do místních vodotečí samostatně, mimo jednotnou kanalizační síť.

I.E3.1.3  Luhačovice-Řetechov

V řešení územního plánu navrhujeme odkanalizování kombinovaným kanalizačním systémem. Dešťové vody z navrhované lokality zástavby rodinných domů R-B3 budou odváděny navrhovanou stokou dešťové kanalizace, vyústěnou pod zástavbou volně do terénu v povodí bezejmenného pravostranného přítoku Pozlovického potoka. Dešťové vody z navrhované lokality zástavby R-B7 budou zaústěny do stávající stoky dešťové kanalizace pod zastavěným územím východního okraje obce ústící do bezejmenného pravostranného přítoku Pozlovického potoka.

Dešťové vody z navrhované lokality zástavby rodinných domů R-B5 budou zaústěny do navrhované stoky dešťové kanalizace, která bude zaústěna do dešťové kanalizace obce Pozlovice. Právě tato část území může být ohrožena extravilánovými vodami. Budou zachyceny navrhovanými otevřenými záchytnými příkopy a svedeny do vodoteče.

| Protierozní opatření - návrh |  |  | Tab. č.I-18 |
| --- | --- | --- | --- |
| označení a název lokality, katastrální území | výměra v ha | využití lokality a případné podmínky |  |
| L-WP1 k.ú.Luhačovice | 0,07 | otevřený příkop na zachycení povrchových vod |  |
| L-WP2 k.ú.Luhačovice | 0,04 | otevřený příkop na zachycení povrchových vod |  |

I.E5 5.5 Rekreace

Územní plán stabilizuje plochy rekreace. Nové plochy rekreace jsou navrženy jako doplnění volných ploch, které rozšiřují stávající lokality především v oblasti „Zástupova“, v Polichně „Přídanky“ a v Řetechově „Pod Záhumenicí“ (RI 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60). V řešení územního plánu je navržena také malá přírodní vodní nádrž Oborka (OS 66) s navazující plochou louky pro slunění.

Plochy rekreace navržené v ÚPN jako pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, například veřejných prostranství, občanského vybavení, veřejných tábořišť, přírodních koupališť, rekreačních luk a dalších pozemků související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami.

Jako krátkodobá forma individuální rekreace je navrženo několik lokalit, které rozšiřují stávající plochy zahrádek především v oblasti Zástupova. Menší lokality jsou navrženy také v Polichně (Přídanky) a v Řetechově (Pod Záhumenicí).

V řešení územního plánu je navržena také malá přírodní vodní nádrž Oborka (označ. L-OV8) s navazující plochou louky pro slunění.

| Plochy rekreace – návrh, výčet zastavitelných ploch |  |  | Tab. č.I-19 |
| --- | --- | --- | --- |
| označení a název lokality | výměra v ha | charakteristika lokality, případné podmínky pro využití lokality, poznámka |  |
| L-R1 ZÁSTUPOVA I k.ú. Luhačovice | 0,43 | Území v SV části města v lesní enklávě navržené pro individuální rekreaci. Plocha je ve sklonu k jihozápadu. Leží mimo hranice zastavěného území a je vymezena jako zastavitelné území. |  |
| L-R2 ZÁSTUPOVA II k.ú. Luhačovice | 4,28 | Území v SV části města v lesní enklávě obklopené stávajícími plochami individuální rekreace. Plocha je ve sklonu k západu. Leží mimo hranice zastavěného území a je vymezena jako zastavitelné území. |  |
| L-R3 ZÁSTUPOVA III k.ú. Luhačovice | 2,86 | Území v SV části města v lesní enklávě obklopené stávajícími plochami individuální rekreace. Plocha je ve sklonu k západu. Leží mimo hranice zastavěného území a je vymezena jako zastavitelné území. |  |
| P-R1 PŘÍDANKY k.ú. Polichno | 0,32 | Území v SV části nad obytnou zástavbou, pod lesem ve sklonu k západu. Plocha leží mimo hranice zastavěného území a je vymezena jako zastavitelné území. |  |
| R-R1 POD ZÁHUMENICÍ k.ú. Řetechov | 0,27 | Území ve východní části navazující na stávající plochy individuální rekreace. Plocha je ve sklonu k jihovýchodu, leží mimo hranice zastavěného území a je vymezena jako zastavitelné území. |  |

I.E6 5.6 Dobývání nerostů ložisek nerostných surovin

Na řešeném území se nenachází plochy těžby nerostů.

Využívány jsou prameny přírodních minerálních vod. Navrženy jsou dvě plochy pro jímání nových pramenů (OL 83, 244).

Nové aktivity při dobývání nerostných surovin územní plán nenavrhuje.

| I.F 6 | Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití a podmíněně přípustného využití ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, vč. základních podmínek ochrany krajinného rázu Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stav.zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, vč. základních podmínek ochrany krajinného rázu |
| --- | --- |

I.F1 6.1 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití a podmíněně přípustného využití ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání

► I.F1.1 Plochy bydlení

Plochy s rozdílným způsobem využití resp. plochy bydlení jsou v řešení územního plánu charakterizovány jako plochy, ve kterých převládá bydlení.

Plochy zahrnují zpravidla pozemky bytových domů, pozemky rodinných domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m2. Součástí plochy bydlení mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše.

Plochy bydlení jsou podrobněji členěny takto:

| BH | Plochy hromadného bydlení (bytové domy) |
| --- | --- |

Podmínky využití jsou platné pro všechny zastavěné (stavové) plochy a pro zastavitelné (návrhové) plochy č.: 1.

Převažující účel využití (hlavní využití):

Bydlení hromadné.

Plochy bydlení ve kterých převažují bytové domy, resp. bydlení v bytových domech.

Přípustné využití:

Související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství a plochy zeleně.

Do ploch lze zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy  obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m2.

Podmíněně přípustné využití:

Součástí plochy mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a jsou slučitelné s bydlením. a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. Tyto stavby a zařízení musí být v územní menšině vzhledem k plochám bydlení.

Součástí ploch mohou být i pozemky rodinných domů, dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství.

Nepřípustné využití:

Do ploch bydlení hromadného nelze zahrnout pozemky staveb a zařízení, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení zejména plochy výroby a skladování.

Podmínky prostorové regulace:

Skupinová zástavba bytových domů.

Výška zástavby je stanovena nejvýše do osmi nadzemních podlaží, případně i s možností využití podkroví v šikmých střechách. Počet podzemních podlaží se nestanovuje.

Koeficient míry využití území se nestanovuje.

V navrhovaných plochách, kde je požadováno zpracování Územní studie nebo Regulačního plánu, mohou být pro daná řešená území podmínky prostorového uspořádání doplněny např. o stanovení koeficientu míry využití území.

Součástí ploch musí být i odpovídající podíl zeleně.

| BI | Plochy individuálního bydlení (rodinné domy) |
| --- | --- |

Podmínky využití jsou platné pro všechny zastavěné (stavové) plochy a pro zastavitelné (návrhové) plochy

č.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

Převažující účel využití (hlavní využití):

Bydlení individuální.

Plochy bydlení, ve kterých převažují rodinné domy, resp. bydlení v rodinných domech.

Přípustné využití:

Související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství a plochy zeleně.

Zařízení související bydlením a jeho provozem (technické a hospodářské zázemí).

Do ploch lze zahrnout plochy jednotlivých bytových domů. Plochy hromadného bydlení však nepřevažují.

Do ploch lze zahrnout dále i pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m2.

Podmíněně přípustné využití:

Součástí plochy mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením, slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. Tyto stavby a zařízení musí být v územní menšině vzhledem k plochám bydlení.

Do ploch bydlení individuálního lze výjimečně zahrnout i pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, je-li pozemek velikostí, polohou, dopravním napojením, parkovacími možnostmi, způsobem likvidace odpadních vod a vsakováním dešťových vod k tomu vhodným.

Nepřípustné využití:

Do ploch bydlení nízkopodlažního nelze zahrnout pozemky staveb a zařízení, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení zejména plochy výroby a skladování.

Podmínky prostorové regulace:

Řadová nebo skupinová zástavba rodinných domů.

Výška zástavby nejvýše dvě nadzemní podlaží, možnost využití podkroví.

Výška zástavby je stanovena nejvýše na dvě nadzemní podlaží a lze případně využít i podkroví. Počet podzemních podlaží se nestanovuje.

V navrhovaných plochách, kde je požadováno zpracování Územní studie nebo Regulační plán, mohou být pro daná řešená území podmínky prostorového uspořádání doplněny např. o stanovení koeficientu míry využití území.

Osazení objektů v terénu, zvláště pak na exponovaných místech jako jsou například horizonty viditelné z údolních poloh města nesmí měnit charakter a ráz krajiny. V několika případech byly proto navrženy plochy pro výsadbu vysoké zeleně, které nesmí být použity pro výstavbu rodinných domů.

► I.F1.2 Plochy rekreace

Plochy s rozdílným způsobem využití resp. plochy pro rekreaci jsou v řešení územního plánu charakteri-zovány jako plochy, k zajištění podmínek pro rekreaci v kvalitním prostředí. Zahrnují zpravidla pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, například veřejných prostranství, občanského vybavení, veřejných tábořišť, přírodních koupališť a dalších pozemků související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami.

V řešení územního plánu jsou vyznačeny jako:

| RI | Plochy rodinné rekreace |
| --- | --- |

Podmínky využití jsou platné pro všechny zastavěné (stavové) plochy a pro zastavitelné (návrhové) plochy č.: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.

Převažující účel využití (hlavní využití):

Rekreace rodinná.

Plochy ve kterých převažuje rekreace v rodinných chatách a chatových osadách.

Přípustné využití:

Související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství a plochy zeleně.

Další stavby a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací (občanské vybavení, veřejná tábořiště, přírodní koupaliště).

Plochy zahrnují zpravidla pozemky staveb pro rodinnou rekreaci i pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, například veřejných prostranství, občanského vybavení a dalších pozemků související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami.

Podmíněně přípustné využití:

Plochy pozemků související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami.

Nepřípustné využití:

Do ploch rekreace nelze zahrnout pozemky staveb pro trvalé bydlení a pozemky staveb a zařízení, které snižují kvalitu prostředí, zejména plochy výroby a skladování.

Podmínky prostorové regulace:

Skupinová zástavba rekreačních staveb.

Výška zástavby nejvýše 1 nadzemní podlaží, možnost využití podkroví v šikmých střechách.

Výška zástavby je stanovena na 1 nadzemní podlaží. Na jednom pozemku v zahrádkářských koloniích může být nejvýše jeden objekt. Objekty neslouží k trvalému bydlení. Stavby se musí přizpůsobit okolnímu prostředí, nesmí změnit charakter a ráz krajiny.

► I.F1.3 Plochy občanského vybavení

Plochy s rozdílným způsobem využití vyznačené jako plochy občanského vybavení, zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné. Plochy občanského vybavení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich účelem.

Plochy jsou podrobněji členěny na OV - plochy veřejného vybavení, OH - plochy veřejných pohřebišť, OS - plochy pro tělovýchovu a sport, OL  plochy pro lázeňství.

| OV | Plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost |
| --- | --- |

Podmínky využití jsou platné pro všechny zastavěné (stavové) plochy a pro zastavitelné (návrhové) plochy č.: 61.

Převažující účel využití (hlavní využití):

Veřejná občanská vybavenost (vzdělávání a výchova, sociální služby, péče o rodinu, zdravotní služby, kultura, veřejná správa, ochrana obyvatelstva, apod.).

Plochy určené pro občanskou vybavenost, která je nezbytná pro zajištění a ochranu základního standardu a kvality života obyvatel a jejíž existence v území je v zájmu státní správy a samosprávy. Zahrnuje např. plochy pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, apod.

Přípustné využití:

Související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství a plochy zeleně.

Služební, pohotovostní nebo správcovské bydlení.

Součástí ploch mohou být i pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství.

Podmíněně přípustné využití:

Plochy občanského vybavení (uvedené v hlavním využití), musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a musí být z nich přístupné.

Nepřípustné využití:

Do ploch občanského vybavení nelze zahrnout pozemky staveb a zařízení, které snižují kvalitu prostředí zejména plochy výroby a skladování.

Podmínky prostorové regulace:

Řadová nebo skupinová zástavba.

Výška zástavby nejvýše 4 nadzemní podlaží, možnost využití podkroví.

| OH | Plochy občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby |
| --- | --- |

Podmínky využití jsou platné pro všechny zastavěné (stavové) plochy a pro zastavitelné (návrhové) plochy č.: 62.

Převažující účel využití (hlavní využití):

Veřejná pohřebiště.

Plochy zahrnují pozemky pro pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení zpopelněných lidských ostatků - plochy hřbitovů včetně technického zázemí (márnice, krematoria, obřadní síně).

Přípustné využití:

Související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství a plochy zeleně.

Součástí ploch jsou pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství.

Podmíněně přípustné využití:  -

Nepřípustné využití:

Do ploch nelze zahrnout pozemky staveb a zařízení, které snižují pietní důstojnost prostředí, zejména plochy výroby a skladování.

Podmínky prostorové regulace:

Zpravidla volně stojící stavby.

Výška zástavby nejvýše 2 nadzemní podlaží, možnost využití podkroví.

| OK | Plochy občanského vybavení – komerční zařízení |
| --- | --- |

Podmínky využití jsou platné pro všechny zastavěné (stavové) plochy a pro zastavitelné (návrhové) plochy č.: 63.

Převažující účel využití (hlavní využití):

Komerční zařízení.

Přípustné využití:

Související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství, plochy zeleně, doplňkové stavby sportovního letiště.

Služební, pohotovostní nebo správcovské bydlení.

Podmínky prostorové regulace:

Řadová nebo skupinová zástavba.

Výška zástavby nejvýše 3 nadzemní podlaží, možnost využití podkroví.

| OL | Plochy občanského vybavení – pro lázeňství |
| --- | --- |

Podmínky využití jsou platné pro všechny zastavěné (stavové) plochy a pro zastavitelné (návrhové) plochy č.: 64, 83, 244.

Převažující účel využití (hlavní využití):

Lázeňská zařízení.

Plocha občanského vybavení - lázeňství - zahrnuje zejména pozemky staveb a zařízení pro lázeňství a lázeňská zařízení všeho druhu. Musí být respektovány základní parametry statutu lázeňského místa Luhačovice.

Přípustné využití:

Související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství a plochy zeleně.

Ostatní druhy občanského vybavení s vazbou na lázeňství a cestovní ruch.

Kulturně – společenská zařízení, zdravotnická a sociální zařízení, výběrové obchody bez nároků na dopravu, byty pohotovostní majitelů a správců, výběrová stravovací zařízení.

Součástí ploch jsou i pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství.

Podmíněně přípustné využití:

Sportovní zařízení sloužící pro obsluhu tohoto území, dočasné ubytování.

Plochy občanského vybavení - lázeňství - musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a musí být z nich přístupné.

Nepřípustné využití:

Do ploch občanského vybavení - lázeňství - nelze zahrnout pozemky staveb a zařízení, které snižují vysoké nároky na kvalitu prostředí. Nepřípustným využitím jsou také všechny ostatní urbanistické funkce, které nejsou uvedeny v předchozích odstavcích jako hlavní, přípustné či podmíněně přípustné využití ploch OL.

Podmínky prostorové regulace:

Stanoveny s ohledem na okolní historicky, urbanisticky a architektonicky cenné lázeňské území.

Výška zástavby je stanovena s ohledem na okolní historicky, urbanisticky a architektonicky cenné lázeňské území. V případě šikmých střech je navíc možno využít i prostor podkroví. Počet podzemních podlaží není stanoven. Hloubka založení stavby však nesmí porušit geologickou skladbu hornin a hydrologické podmínky. Koeficient míry využití území se nestanovuje. Součástí ploch musí být i odpovídající podíl zeleně.

| OS | Plochy občanského vybavení – pro tělovýchovu a sport |
| --- | --- |

Podmínky využití jsou platné pro všechny zastavěné (stavové) plochy a pro zastavitelné (návrhové) plochy č.: 66, 67, 68, 69, 256.

Převažující účel využití (hlavní využití):

Tělovýchova a sport.

Plochy zahrnují pozemky pro aktivní nebo pasivní sportovní činnosti a regeneraci organizmu.

Přípustné využití:

Související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství a plochy zeleně.

Služební, pohotovostní nebo správcovské bydlení.

Součástí ploch jsou i pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství.

Podmíněně přípustné využití:

Plochy občanského vybavení (uvedené v hlavním využití), musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a musí být z nich přístupné.

Nepřípustné využití:

Do ploch občanského vybavení nelze zahrnout pozemky staveb a zařízení, které snižují kvalitu prostředí zejména plochy výroby a skladování.

Jednotlivé objekty a zařízení občanského vybavení (OV, OH, OS) mohou být umístěny buď v plochách občanského vybavení nebo i v plochách smíšených obytných. Malá zařízení občanského vybavení mohou být zařazena i do ploch bydlení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m2.

Podmínky prostorové regulace:

Zpravidla volně stojící stavby.

Výška zástavby nejvýše 3 nadzemní podlaží, možnost využití podkroví.

Podmínky prostorové regulace:      OV, OH, OS      Plochy občanského vybavení

Výška zástavby je stanovena do max. pěti nadzemních podlaží v případě šikmých střech je navíc využitelný i prostor podkroví. Počet podzemních podlaží není stanoven. Hloubka založení stavby však nesmí porušit geologickou skladbu hornin a hydrologické podmínky.

Koeficient míry využití území se nestanovuje.

V navrhovaných plochách, kde je požadováno zpracování Územní studie nebo Regulačního plánu, mohou být pro daná řešená území podmínky prostorového uspořádání doplněny např. o stanovení koeficientu míry využití území.

Součástí ploch musí být i odpovídající podíl zeleně.

► I.F1.6 Plochy dopravní infrastruktury

Plochy dopravní infrastruktury zahrnují zpravidla pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a jiných druhů dopravy. Plochy dopravní infrastruktury se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků dopravních staveb a zařízení, zejména z důvodu intenzity dopravy a jejich negativních vlivů, vylučuje začlenění takových pozemků do ploch jiného způsobu využití, a dále tehdy, kdy je vymezení ploch dopravy nezbytné k zajištění dopravní přístupnosti, například ploch výroby, ploch občanského vybavení pro maloobchodní prodej, ploch těžby nerostů.

Plochy jsou podrobněji členěny takto:

| DS | Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava |
| --- | --- |

Podmínky využití jsou platné pro všechny zastavěné (tj. stavové) plochy a pro zastavitelné (tj. návrhové) plochy č.: 75, 76, 77, 232, 233, 234.

Převažující účel využití (hlavní využití):

Silniční doprava.

Plochy silniční dopravy zahrnují zpravidla silniční pozemky dálnic, silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací I. a II. třídy, výjimečně též místních komunikací III. třídy a cyklistických stezek, které nejsou zahrnuty do jiných ploch. Vymezení ploch je včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace, například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné a izolační zeleně, a dále pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, například autobusová nádraží, terminály, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a řadové garáže a odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot.

Přípustné využití:

Místní komunikace nezahrnuté do jiných ploch, cyklistické stezky a dopravní zařízení.

Související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství a plochy zeleně.

Plochy silniční dopravy zahrnují i plochy doprovodné a izolační zeleně, pokud nejsou zahrnuty do jiných ploch. Součástí ploch jsou i pozemky související technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:

-

Nepřípustné využití:

Plochy nejsou zastavitelné objekty jiných funkcí.

| D | Plochy dopravní infrastruktury |
| --- | --- |

Podmínky využití jsou platné pro všechny zastavěné (tj. stavové) plochy a pro zastavitelné (tj. návrhové) plochy č.: 72, 73, 74, 99, 100, 248.

Převažující účel využití (hlavní využití):

Doprava.

Přípustné využití:

Související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství a plochy zeleně.

| DZ | Plochy dopravní infrastruktury – drážní doprava |
| --- | --- |

Podmínky využití jsou platné pro všechny zastavěné (tj. stavové) plochy.

Převažující účel využití (hlavní využití):

Drážní doprava.

Plochy drážní dopravy zahrnují obvod dráhy, včetně násypů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť, dále pozemky zařízení pro drážní dopravu, například stanice, zastávky, nástupiště a přístupové cesty.

Přípustné využití:

Ostatní související druhy dopravní a technické infrastruktury, veřejná prostranství a plochy zeleně.

Plochy drážní dopravy zahrnují také provozní budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, překladišť a správních budov a plochy doprovodné zeleně. Součástí ploch jsou i pozemky související technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:

-

Nepřípustné využití:

Plochy nejsou zastavitelné objekty jiných funkcí.

Podmínky prostorové regulace:     DZ      Plochy dopravní infrastruktury – drážní doprava

Plochy slouží pro železniční dopravu, lze na nich na základě podrobnější dokumentace umísťovat inženýrské objekty související s dopravou. Velikost objektů se nestanovuje.

Součástí ploch mohou být i plochy zeleně v uspořádání, které neohrožuje bezpečnost provozu.

► I.F1.7 Plochy technické infrastruktury

Plochy technické infrastruktury zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, staveb a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetických vedení, komunikačních vedení a zařízení veřejné komunikační sítě, elektronických komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě a produktovody. Součástí těchto ploch mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury. Plochy technické infrastruktury se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků pro tuto infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití a kdy jiné využití těchto pozemků není možné. V ostatních případech se v plochách jiného způsobu využití vymezují pouze trasy vedení technické infrastruktury.

| T* | Plochy technické infrastruktury |
| --- | --- |

Podmínky využití jsou platné pro zastavitelné (tj. návrhové) plochy č.: 78, 79, 80, 245:

Převažující účel využití (hlavní využití):

Záchytné příkopy přívalových povrchových vod, hráze vodních děl, ochranné protipovodňové hráze.

Přípustné využití:

Související dopravní infrastruktura a ostatní druhy technické infrastruktury, veřejná prostranství a plochy zeleně.

| TV | Plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství |
| --- | --- |

Podmínky využití jsou platné pro všechny zastavěné (tj. stavové) plochy a pro zastavitelné (tj. návrhové) plochy č.: 81, 82, 84, 85, 86.

Převažující účel využití (hlavní využití):

Vodní hospodářství.

Plochy zahrnují zejména pozemky vedení pro vodní hospodářství (vodovody, kanalizace) a staveb  zařízení s nimi provozně souvisejících.

Přípustné využití:

Související dopravní infrastruktura, ostatní druhy technické infrastruktury a zeleň.

Součástí ploch technické infrastruktury mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:

Součástí ploch mohou být i plochy zeleně v uspořádání, které neohrožuje funkčnost sítí.

Nepřípustné využití:

-

| TE | Plochy technické infrastruktury – energetika |
| --- | --- |

Podmínky využití jsou platné pro všechny zastavěné (tj. stavové) plochy a pro zastavitelné (tj. návrhové) plochy č.: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 246, 247.

Převažující účel využití (hlavní využití):

Vodní hospodářství.

Plochy zahrnují zejména pozemky vedení pro energetická zařízení (elektrorozvody, rozvody plynu a tepla, produktovody) a staveb zařízení s nimi provozně souvisejících.

Přípustné využití:

Související dopravní infrastruktura, ostatní druhy technické infrastruktury, zeleň.

Součástí ploch technické infrastruktury mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:

Součástí ploch mohou být i plochy zeleně v uspořádání, které neohrožuje funkčnost sítí.

Nepřípustné využití:

-

| TK | Plochy technické infrastruktury – elektronické komunikace |
| --- | --- |

Převažující účel využití (hlavní využití):

Plochy zahrnují zejména pozemky vedení pro elektronické komunikace a provozně související zařízení (spojová zařízení,  vysílače, …) a staveb  zařízení s nimi provozně souvisejících.

Přípustné využití:

Součástí ploch technické infrastruktury mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:

-

Nepřípustné využití:

-

| TO | Plochy technické infrastruktury – technické zabezpečení obce |
| --- | --- |

Převažující účel využití (hlavní využití):

Plochy určené pro umísťování staveb a zařízení sloužících k zabezpečení údržby veřejných ploch a prostranství (technické a úklidové služby, sběr, zpracování a likvidace odpadu, skládky a spalovny odpadu).

Přípustné využití:

Součástí ploch technické infrastruktury mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:

-

Nepřípustné využití:

-

Podmínky prostorové regulace:     TV, TE, TK, TO    Plochy technické infrastruktury

Plochy slouží pro vedení sítí a pro inženýrské objekty související s technickou infrastrukturou. Přípustná velikost objektů se nestanovuje.

► I.F1.4 Plochy veřejných prostranství

Plochy veřejných prostranství se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem.

Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství.

| PV | Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch |
| --- | --- |

Podmínky využití jsou platné pro všechny zastavěné (tj. stavové) plochy. a pro zastavitelné (tj. návrhové) plochy č.: 99, 100.

Převažující účel využití (hlavní využití):

Veřejné prostranství s převahou zpevněných ploch, zeleň.

Plochy veřejných prostranství zahrnují stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Přípustné využití:

Související dopravní a technická infrastruktura.

Plochy veřejných prostranství mohou mít charakter zpevněných ploch i nezpevněných ploch tj. ploch zeleně (zatravněné plochy, nízká, střední a vysoká zeleň).

Podmíněně přípustné využití:

Součástí ploch mohou být i pozemky dalších staveb a zařízení a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství.

Nepřípustné využití:

Plochy nejsou zastavitelné dalšími objekty.

| PZ | Plochy veřejných prostranství - s převahou nezpevněné plochy |
| --- | --- |

Podmínky využití jsou platné pro všechny zastavěné (tj. stavové) plochy.

Převažující účel využití (hlavní využití):

Veřejné prostranství s převahou nezpevněných ploch, zeleň.

Plochy veřejných prostranství zahrnují stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Přípustné využití:

Související dopravní a technická infrastruktura.

Plochy veřejných prostranství mohou mít charakter zpevněných ploch i nezpevněných ploch tj. ploch zeleně (zatravněné plochy, nízká, střední a vysoká zeleň).

Podmíněně přípustné využití:

Součástí ploch mohou být i pozemky dalších staveb a zařízení a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství.

Nepřípustné využití:

Plochy nejsou zastavitelné dalšími objekty.

Podmínky prostorové regulace:     PV       Plochy veřejných prostranství

V plochách veřejných prostranství musí být přesně definovány zpevněné plochy a zatravněné plochy. Součástí ploch mohou být objekty drobné architektury jako jsou například lavičky, kašny, fontány a další vodní plochy, obrubníky, kamenné sloupky včetně kovářských dílů do výšky max.2 m nad upravenou plochu. Výjimku mohou tvořit pouze pomníky, sochy apod., které tuto výšku mohou přesáhnout za předpokladu, že pro realizaci bude schválena podrobná dokumentace.

► I.F1.7 Plochy smíšeného využití

► I.F1.5 Plochy smíšené obytné

Plochy smíšené obytné se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití není účelné členit území na plochy bydlení a občanského vybavení a je nezbytné vyloučit umisťování staveb a zařízení, snižujících kvalitu prostředí v této ploše.

| SO | Plochy smíšené obytné |
| --- | --- |

Podmínky využití jsou platné pro všechny zastavěné (tj. stavové) plochy a pro zastavitelné (tj. návrhové)

plochy č.: 105, 106, 107, 108, 235.

Převažující účel využití (hlavní využití):

Bydlení, občanské vybavení, rekreace.

Plochy smíšené obytné zahrnují pozemky staveb pro bydlení (individuálního i hromadného), případně staveb pro rodinnou rekreaci a pozemky občanského vybavení.

Přípustné využití:

Výrobní a nevýrobní služby, zemědělské hospodaření malého rozsahu.

Související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství, zeleň.

Součástí ploch jsou i pozemky a veřejných prostranství a dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:

Do ploch smíšených obytných lze zahrnout pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.

Nepřípustné využití:

Do ploch nelze zahrnout pozemky staveb a zařízení, které narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například výroba a skladování a zemědělství s vlivem na okolí a všechny provozy, které by svým charakterem a kapacitou zvyšovaly dopravní zátěž v území.

Podmínky prostorové regulace:

Řadová zástavba, skupinová zástavba příp. volně stojící stavby.

Výška zástavby je stanovena do osmi nadzemních podlaží případně i s využitím podkroví. Počet podzem-ních podlaží se nestanovuje. Koeficient míry využití území se nestanovuje.

V navrhovaných plochách, kde je požadováno zpracování Územní studie nebo Regulačního plánu, mohou být pro daná řešená území podmínky prostorového uspořádání doplněny např. o stanovení koeficientu míry využití území.

Součástí ploch musí být i odpovídající podíl zeleně.

► I.F1.9 Plochy smíšené výrobní

Plochy smíšené výrobní se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem na charakter území není účelné jeho členění například na plochy výroby a skladování, plochy dopravní a technické infrastruktury, plochy těžby nerostů a plochy specifické.

| SP | Plochy smíšené výrobní |
| --- | --- |

Podmínky využití jsou platné pro všechny zastavěné (tj. stavové) plochy a pro zastavitelné (tj. návrhové)

plochy č.: 101, 102, 103.

Převažující účel využití (hlavní využití):

Výroba a skladování, výrobní služby, občanská vybavenost.

Plochy smíšené výrobní zahrnují pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování, skladové areály, výrobní služby, komerční aktivity, pozemky zemědělských staveb a pozemky související veřejné infrastruktury. Plochy se vymezují v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a musí být z nich přístupné.

Přípustné využití:

Související dopravní a technická infrastruktura, zeleň, veřejná prostranství, protihluková opatření.

Podmíněně přípustné využití:

Služební, pohotovostní nebo správcovské bydlení, vyžaduje-li to provoz zařízení.

Plochy smíšené výrobní zahrnují pozemky staveb pro bydlení pouze ve výjimečných případech.

Nepřípustné využití:

-

Podmínky prostorové regulace:

Skupinová zástavba příp. volně stojící stavby.

Výška zástavby je stanovena na max. 9 m nad upravený terén.

Koeficient míry využití území se nestanovuje.

Součástí ploch výroby musí být i odpovídající podíl zeleně.

► I.F1.8 Plochy výroby a skladování

Plochy určené pro průmyslovou nebo zemědělskou výrobu, pro skladování, pro zařízení těžby a zpracování surovin prvovýroby, pro výrobní služby a pro činnosti spojené s provozováním sítí technické infrastruktury. Plochy výroby a skladování se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků například staveb pro výrobu a skladování a zemědělských staveb z důvodu negativních vlivů za hranicí těchto pozemků vylučuje začlenění pozemků s těmito vlivy do ploch jiného způsobu využití.

Plochy výroby a skladování zahrnují zpravidla pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování, například pro těžbu, hutnictví, těžké strojírenství, chemii, skladové areály, pozemky zemědělských staveb a pozemky související veřejné infrastruktury. Plochy výroby a skladování se vymezují v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a musí být z nich přístupné.

| VP | Plochy výroby a skladování – průmyslová výroba a sklady |
| --- | --- |

Podmínky využití jsou platné pro všechny zastavěné (tj. stavové) plochy.

Převažující účel využití (hlavní využití):

Průmyslová výroba a skladování.

Plochy určené pro průmyslovou výrobu, pro skladování, pro zařízení těžby a zpracování surovin prvovýroby, pro výrobní služby a pro činnosti spojené s provozováním sítí technické infrastruktury, včetně čerpacích stanic PHM a komerční vybavenosti související s funkčním využitím plochy. Vymezují se v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a musí být z nich přístupné.

Přípustné využití:

Související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství, zeleň, protihluková opatření.

Související komerční vybavenost.

Součástí ploch mohou být i plochy související dopravní a technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:

Služební, pohotovostní nebo správcovské bydlení, vyžaduje-li to provoz zařízení.

Nepřípustné využití:

Plochy nejsou zastavitelné objekty pro jiné využití například pro plochy bydlení.

Podmínky prostorové regulace:

Výška zástavby výrobních objektů je stanovena na max. 9 m.

| VD | Plochy výroby a skladování – drobná výroba a výrobní služby |
| --- | --- |

Podmínky využití jsou platné pro všechny zastavěné (tj. stavové) plochy.

Převažující účel využití (hlavní využití):

Drobná výroba, skladování, výrobní služby.

Plochy určené pro drobnou průmyslovou výrobu, malovýrobu a přidruženou výrobu, pro výrobní služby a řemeslnou výrobu, s rušivými účinky na okolí (tj. provozy, které nelze umístit v plochách bydlení, veřejné a komerční vybavenosti a rekreace) včetně čerpacích stanic PHM a komerční vybavenosti související s funkčním využitím plochy.

Přípustné využití:

Související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství, zeleň, protihluková opatření.

Související komerční vybavenost.

Součástí ploch mohou být i plochy související dopravní a technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:

Služební, pohotovostní nebo správcovské bydlení, vyžaduje-li to provoz zařízení.

Nepřípustné využití:

Plochy nejsou zastavitelné objekty pro jiné využití například pro plochy bydlení.

Podmínky prostorové regulace:

Výška zástavby výrobních objektů je stanovena na max. 9 m.

| VZ | Plochy výroby a skladování – zemědělská a lesnická výroba |
| --- | --- |

Podmínky využití jsou platné pro všechny zastavěné (tj. stavové) plochy.

Převažující účel využití (hlavní využití):

Zemědělská a lesnická výroba.

Plochy určené pro zemědělskou živočišnou a rostlinnou výrobu, pro malohospodaření, zemědělské služby, přidruženou nezemědělskou výrobu, zahradnictví, lesní hospodářství a zpracování dřevní hmoty včetně komerční vybavenosti související s funkčním využitím plochy.

Přípustné využití:

Související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství, zeleň, protihluková opatření.

Související komerční vybavenost.

Součástí ploch mohou být i plochy související dopravní a technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:

Služební, pohotovostní nebo správcovské bydlení, vyžaduje-li to provoz zařízení.

Nepřípustné využití:

Plochy nejsou zastavitelné objekty pro jiné využití například pro plochy bydlení.

Podmínky prostorové regulace:

Výška zástavby výrobních objektů je stanovena na max. 9 m.

Podmínky prostorové regulace:     VP, VD, VZ      Plochy výroby a skladování

Výška zástavby jednotlivými objekty je stanovena na max. 9 m nad upravený terén.

Koeficient míry využití území se nestanovuje.

Součástí ploch výroby musí být i odpovídající podíl zeleně.

| VX | Plochy výroby a skladování – specifické druhy výroby a skladování |
| --- | --- |

Podmínky využití jsou platné pro všechny zastavěné (tj. stavové) plochy.

Převažující účel využití (hlavní využití):

Specifické druhy zemědělské výrobní činnosti.

Přípustné využití:

Související dopravní a technická infrastruktura, zeleň.

Podmínky prostorové regulace:

Zpravidla jednotlivé zemědělské stavby.

► I.F1. 10 Plochy vodní a vodohospodářské

Vodní plochy a toky, vodohospodářské plochy a zařízení pro sledování a regulaci vodního režimu. Plochy vodní a vodohospodářské se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny. Plochy vodní a vodohospodářské zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití.

| WT | Plochy vodní a vodohospodářské – vodní toky a plochy |
| --- | --- |

Podmínky využití jsou platné pro všechny zastavěné (tj. stavové) plochy.

Převažující účel využití (hlavní využití):

Vodní toky a plochy.

Vodohospodářská zařízení.

Plochy vodních toků a vodních nádrží

Plochy související s využíváním vodních zdrojů; plochy a koridory zahrnující provozní pásma pro údržbu a protipovodňová opatření při vodních tocích (poldry, ...)

Přípustné využití:

Související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství, zeleň.

Podmíněně přípustné využití:

Malé vodní elektrárny.

Nepřípustné využití:

Pozemky nejsou zastavitelné objekty mající jiné využití.

Podmínky prostorové regulace:     W      Plochy vodní a vodohospodářské

Pozemky nejsou zastavitelné.

► Plochy sídelní zeleně

| Z* | Plochy sídelní zeleně |
| --- | --- |

Podmínky využití jsou platné pro všechny stavové plochy a návrhové plochy č.: 236.

Převažující účel využití (hlavní využití):

Sídelní zeleň.

Přípustné využití:

Vodní plochy a toky.

Související dopravní a technická infrastruktura.

| ZP | Plochy parky, historické zahrady |
| --- | --- |

Podmínky využití jsou platné pro všechny stavové plochy.

Převažující účel využití (hlavní využití):

Městské parky (historické parky, zámecké parky, lázeňské parky).

Přípustné využití:

Ostatní veřejně přístupné plochy zeleně, vodní plochy a toky.

Související dopravní a technická infrastruktura.

► Plochy krajinné zeleně

| K | Plochy krajinné zeleně |
| --- | --- |

Podmínky využití jsou platné pro všechny stavové plochy a pro návrhové plochy č.: 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 237.

Převažující účel využití (hlavní využití):

Zeleň na nelesních pozemcích mimo zastavěné území a zastavitelné plochy.

Přípustné využití:

Plochy zeleně tvořících biokoridory územního systému ekologické stability (ÚSES).

Protierozní pásy zeleně v krajině a další doprovodná a rozptýlená zeleň v krajině.

Plochy nezbytné související dopravní a technické infrastruktury.

Cyklostezky a chodníky pro pěší.

► I.F1.13 Plochy přírodní

Plochy přírodní se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny a ucelených území se zvýšenou ochranou krajinného rázu.

| P | Plochy přírodní |
| --- | --- |

Podmínky využití jsou platné pro všechny stavové plochy a pro návrhové plochy č.: 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117.

Převažující účel využití (hlavní využití):

Zvláště chráněná území, Evropsky významné lokality (EVL, PR, PP, Natura 2000).

Plochy zeleně tvořících biocentra územního systému ekologické stability (ÚSES).

Plochy přírodní zahrnují zpravidla pozemky národního parku, pozemky v 1. a 2. zóně chráněné krajinné oblasti, pozemky v ostatních zvláště chráněných územích, pozemky evropsky významných lokalit včetně pozemků smluvně chráněných, pozemky biocenter.

Přípustné využití:

Vodní plochy a toky.

Stávající pozemky dopravní a technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:

Stávající pozemky dopravní a technické infrastruktury.

Součástí ploch mohou být ve výjimečných případech pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Nepřípustné využití:

Pozemky jsou striktně nezastavitelné.

Podmínky prostorové regulace:     P 	     Plochy přírodní

Pozemky jsou nezastavitelné.

► I.F1.11 Plochy zemědělské

Zemědělsky využívaná krajinná plocha; plochy zemědělské zahrnující zemědělské pozemky tříděné podle druhů, včetně polních cest, rozptýlené zeleně, mezí, teras a terénních úprav. Plochy zemědělské se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro převažující zemědělské využití.

| Z | Plochy zemědělské |
| --- | --- |

Podmínky využití jsou platné pro všechny stavové plochy.

Převažující účel využití (hlavní využití):

Zemědělství.

Plochy zemědělské zahrnují pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Přípustné využití:

Související dopravní a technická infrastruktura a protierozní opatření, polní cesty nezahrnuté do jiných ploch, stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství.

Podmíněně přípustné využití:

-

Nepřípustné využití:

Pozemky nejsou zastavitelné objekty, které by měly jiné využití.

Podmínky prostorové regulace:     Z      Plochy zemědělské

Pozemky nejsou zastavitelné.

► I.F1.12 Plochy lesní

Plochy lesní se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek využití pozemků pro les.

| L | Plochy lesní |
| --- | --- |

Podmínky využití jsou platné pro všechny stavové plochy a pro návrhové plochy č.: 109.

Převažující účel využití (hlavní využití):

Lesy.

Plochy lesní zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL), pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Přípustné využití:

Pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a plochy související dopravní a technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:

-

Nepřípustné využití:

Pozemky jsou nezastavitelné.

Podmínky prostorové regulace:     L      Plochy lesní

Pozemky nejsou zastavitelné.

I.F2 6.2 Základní podmínky ochrany krajinného rázu

Krajinný ráz nebude řešením územního plánu narušen. V řešení jsou vytvořeny podmínky aby:

- navrhovaná zástavba v okrajových částech města a v integrovaných částech zapadala do okolního prostředí a do přírodního rámce;

- nebyla připuštěna nová zástavba mimo zastavitelné území;

- stavby byly realizovány podle podmínek prostorového uspořádání jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití;

- součástí pozemků bylo dostatečné množství ploch zeleně;

- krajina zůstala prostupná.

Zástavba navrhovaná především v okrajových částech města a v integrovaných částech musí zapadat do okolního prostředí a přírodního rámce. Nelze připustit novou zástavbu mimo zastavitelné území. Nelze realizovat objekty na zastavitelných plochách mimo rámec podmínek prostorového uspořádání.

Součástí pozemků musí být dostatečné množství ploch zeleně případně užitkové zeleně (zahrady, sady).

| I.G 7 | Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit |
| --- | --- |

I.G1 7.1 Vymezení veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci.

Vymezení veřejně prospěšných staveb dopravní a technické infrastruktury je provedeno včetně ploch nezbytných k zajištění její výstavby a řádnému užívání pro stanovený účel. Na základě tohoto vymezení lze práva k pozemkům a stavbám, odejmout nebo omezit.

| Veřejně prospěšné stavby |  |  |  |  | Tab.č.I-24 Tab.č.I-20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| označ. VPS | čís. lok. (ID) | katastrální území | označ. VPS | čís. lok. (ID) |  | katastrální území |
| D1 | 99 | Luhačovice | D2 | 100 |  | Luhačovice |
| DS1 | 232, 233, 234 | Kladná Žilín, Luhačovice | DS2 | 76 |  | Luhačovice |
| DS3 | 77 | Luhačovice | DS4 | 75 |  | Luhačovice |
| T*1 | 78, 79 | Luhačovice | T*2 | 245 |  | Luhačovice |
| TE2 | 87 | Řetechov | TE3 | 80, 91, 92 |  | Řetechov |
| TE4 | 97 | Kladná Žilín | TE5 | 95, 96, 233 |  | Kladná Žilín |
| TE6 | 246 | Luhačovice | TE7 | 93 |  | Luhačovice |
| TE8 | 94 | Luhačovice | TE9 | 98 |  | Polichno |
| TE10 | 247 | Luhačovice | TV1 | 80, 81, 82 |  | Řetechov |
| TV2 | 85 | Polichno | TV3 | 86 |  | Polichno |
| TV4 | 84 | Kladná Žilín |  |  |  |  |

I.G1.1 Dopravní infrastruktura

| Veřejně prospěšné stavby - dopravní infrastruktura |  |  | Tab.č.I-20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| označení/ katastr. území | charakteristika veřejně prospěšné stavby |  | předkupní právo | vyvlast-nění |
| WL-D1 k.ú.Luhačovice | přeložka silnice III/496 ve směru na Kladnou Žilín ze silnice II/492 (ul. Uhersko-brodská) z kruhové křižovatky u supermarketu Plus ke hřbitovu | VPS | x | x |
| WL-D2 k.ú.Luhačovice | úprava trasy silnice do Řetechova od kruhové křižovatky u supermarketu Plus (ul. Družstevní) včetně nového mostu přes Luhačovický potok | VPS | x | x |
| WL-D3 k.ú.Luhačovice | úprava trasy silnice do Řetechova v ul.V Drahách až do napojení na stávající trasu | VPS | x | x |
| WL-D4 k.ú.Luhačovice | přeložka silnice III/496 | VPS | x | x |
| WL-D6 k.ú.Luhačovice | rozšíření parkovacích ploch u hřbitova | VPS | x | x |
| WK-D1až WK-B3 k.ú.Kladná Žilín | přeložka silnice III/496 | VPS | x | x |

I.G1.2 Technická infrastruktura

| Veřejně prospěšné stavby - technická infrastruktura |  |  | Tab.č.I-21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| označení/ katastr. území | charakteristika veřejně prospěšné stavby |  | předkupní právo | vyvlast-nění |
| WL-Te1 až WL-Te4 k.ú.Luhačovice | technická infrastruktura, zásobování elektrickou energií (prodloužení nadzemních nebo kabelových vedení VN 22kV a trafostanice) | VPS | x | x |
| WK-Te1 až WK-Te3 k.ú.Kladná Žilín | technická infrastruktura, zásobování elektrickou energií (prodloužení nadzemního vedení VN 22kV a trafostanice) | VPS | x | x |
| WP-Te1 k.ú.Polichno | technická infrastruktura, zásobování elektrickou energií (prodloužení nadzemního vedení VN 22kV a trafostanice) | VPS | x | x |
| WR-Te1 a WR-Te2 k.ú.Řetechov | technická infrastruktura, zásobování elektrickou energií (prodloužení nadzemního vedení VN 22kV a trafostanice) | VPS | x | x |
| WR-Te3 až WR-Te5 k.ú.Řetechov | technická infrastruktura, zásobování elektrickou energií (nadzemního vedení 2xVVN 110kV Slavičín - Slušovice) | VPS | x | x |
| WK-Tk1 k.ú.Kladná Žilín | technická infrastruktura, odvádění a čištění odpadních vod (vybudování čistírny odpadních vod a kanalizace) | VPS | x | x |
| WP-Tk1 a WP-Tk2 k.ú.Polichno | technická infrastruktura, odvádění a čištění odpadních vod (vybudování čistírny odpadních vod a kanalizace) | VPS | x | x |
| WK-Tv1 k.ú.Kladná Žilín | technická infrastruktura, zásobování vodou | VPS | x | x |
| WR-Tv1 k.ú.Řetechov | technická infrastruktura, zásobování vodou | VPS | x | x |

I.G2 7.2 Vymezení veřejně prospěšných opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

| Veřejně prospěšná opatření |  |  |  |  | Tab.č.I-25 Tab.č.I-22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| označ. VPS | čís. lok. (ID) | katastrální území | označ. VPS | čís. lok. (ID) |  | katastrální území |
| U1 | 242 | Řetechov | U2 | 240 |  | Řetechov |
| U3 | 123, 124, 125, 126, 127, 238, 239 | Řetechov | U4 | 177 |  | Luhačovice |
| U5 | 178, 181, 184 | Luhačovice | U6 | 147, 150, 151 |  | Luhačovice |
| U7 | 131 | Polichno | U8 | 133, 134 |  | Polichno |
| U9 | 142 | Polichno | U10 | 110, 111, 112 |  | Polichno |
| U11 | 187, 188 | Kladná Žilín | U12 | 114 |  | Kladná Žilín |
| U13 | 200, 201, 202, 223, 224, 225 | Kladná Žilín | U14 | 115 |  | Kladná Žilín |
| U15 | 215, 216, 217, 218, 220 | Kladná Žilín | U16 | 214 |  | Kladná Žilín |
| U17 | 219 | Kladná Žilín | U18 | 212 |  | Kladná Žilín |
| U19 | 116, 117 | Kladná Žilín | U20 | 193, 194, 197, 198 |  | Kladná Žilín |
| U21 | 113 | Luhačovice |  |  |  |  |

Vymezení veřejně prospěšných opatření je provedeno v rozsahu uvedeném v tabulce I-19. Práva k pozemkům a stavbám, potřebným pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření lze odejmout nebo omezit pro snižování ohrožení území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků ÚSES, ochranu archeologického dědictví apod.

| Veřejně prospěšná opatření |  |  | Tab.č.I-22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| označení/ katastr. území | charakteristika veřejně prospěšného opatření |  | předkupní právo | vyvlast-nění |
| WL-R1 k.ú.Luhačovice | záchytný příkop povrchových vod podél stávající i nové trasy silnice do Řetechova | VPO | x |  |
| WL-P1 k.ú.Luhačovice | založení prvků ÚSES (založení celého nebo jen části plochy lokálního biocentra) | VPO | x |  |
| WL-ZK1až WL-ZK7 k.ú.Luhačovice | založení prvků ÚSES (chybějící části lokálních biokoridorů) | VPO | x |  |
| WK-ZK1až WK-ZK14 k.ú.Kladná Žilín | založení prvků ÚSES (chybějící části lokálních biokoridorů) | VPO | x |  |
| WP-ZK1až WP-ZK5 k.ú.Polichno | založení prvků ÚSES (chybějící části lokálních biokoridorů) | VPO | x |  |
| WR-ZK1až WR-ZK4 k.ú.Řetechov | založení prvků ÚSES (chybějící části lokálních biokoridorů) | VPO | x |  |
| WK-P1až WK-P3 k.ú.Kladná Žilín | založení prvků ÚSES (založení celého nebo jen části plochy lokálního biocentra) | VPO | x |  |
| WP-P1 WP-P2 k.ú.Polichno | založení prvků ÚSES (založení celého nebo jen části plochy lokálního biocentra) | VPO | x |  |

I.G3 7.3 Vymezení staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu

Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nejsou v územním plánu vymezovány.

Z důvodu ochrany obecných zájmů Ministerstva obrany ČR, bude u nadzemních vedení VVN, VN a jiných staveb tvořících dominanty prokázáno, že jejich výstavbou nebo rekonstrukcí nebudou porušeny zájmy vojenského letectva a bezpečnosti letového provozu. U staveb dopravní infrastruktury nesmí být porušeny zájmy vojenské dopravy.

I.G4 7.4 Vymezení ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

V územním plánu nejsou vymezovány.

Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro asanaci (ozdravění) území, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci.

| Plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit |  |  | Tab.č.I-23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| označení/ katastr. území | charakteristika veřejně prospěšné stavby |  | předkupní právo | vyvlast-nění |
| VA1 | lokalita byla a z řešení vypuštěna |  |  |  |
| VA2 k.ú.Luhačovice | uvolnění plochy na Družstevní ul. pro úpravu trasy silnice do Řetechova a pro nový most přes Luhačovický potok | AS |  | x |

7.5 Zpřesnění veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření územním plánem, které byly vymezeny v ZÚR ZK (2012)

| Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, které jsou vymezeny v ZÚR ZK (2012) |  |  |  | Tab.č.I-26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| označení v ZÚR ZK | označ. VPS či VPO | číslo lokality (ID) | katastrální území |  |
| E09 | TE1 | 88, 89, 90, 238, 239, 240, 241, 242, 243 | Řetechov |  |

| I.H 8 | Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo |
| --- | --- |

V řešení územního plánu není předkupní právo vymezováno.

| Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo |  |  | Tab.č.I-24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| označení/ katastrální území | soupis čísel parcel nebo jejich částí | charakteristika VPS a VPO |  | předkupní právo pro |
| PL-OV2 k.ú.Luhačovice | 2079/10, 2431/4, 2078/3 | veřejná infrastruktura (občanské vybavení-hřbitov) |  | město Luhačovice |
| PL-OV3 k.ú.Luhačovice | 106/6, 106/1, 108/1, 133/1, 108/25, 238/1 | veřejná infrastruktura (občanské vybavení - sport) |  | město Luhačovice |
| PL-OV4 k.ú.Luhačovice | 335, 318, 320, 338/1, 338/2, 1526, 339/3, 341/7, 341/6, 341/5, 355/1 | veřejná infrastruktura (občanské vybavení - sport) |  | město Luhačovice |
| PL-OV5 k.ú.Luhačovice | 433, 403/1, 403/2, 409/9, 409/7, 409/10, 820, 409/17, 428/5, 410/1, 409/8, 429 | veřejná infrastruktura (občanské vybavení - sport) |  | město Luhačovice |
| PL-OV8 k.ú.Luhačovice | 1089, 1205, 1208/1 | veřejná infrastruktura (občanské vybavení - sport) |  | město Luhačovice |
| PL-PV1 k.ú.Luhačovice | 2071/7, 2071/6 | veřejné prostranství |  | město Luhačovice |
| PL-Z1 k.ú.Luhačovice | 2060/5, 2074/3, 2060/2, 2073/2, 2075/1, 2075/2 | veřejné prostranství - zeleň |  | město Luhačovice |
| PL-Z2 k.ú.Luhačovice | 2060/5, 2060/2, 2074/2 | veřejné prostranství - zeleň |  | město Luhačovice |
| PL-Z3 k.ú.Luhačovice | 2073/2, 2075/1, 2075/2 | veřejné prostranství - zeleň |  | město Luhačovice |
| PL-Z5 k.ú.Luhačovice | 1079/1 | veřejné prostranství - zeleň |  | město Luhačovice |
| PL-Z6 k.ú.Luhačovice | 1079/1 | veřejné prostranství - zeleň |  | město Luhačovice |
| PL-Z7 k.ú.Luhačovice | 1017/1, 1011/2, 1017/3, 1010/1, 1017/2, 1006, 2160/4, 1017/5, 2460/3, 997, 996, 959/8, 2460/9, 993/1, 993/3, 959/4, 983/1, 959/6, 2460/5, 959/1, 959/7, 955/1, 955/2, 959/3 | veřejné prostranství - zeleň |  | město Luhačovice |
| PL-Z9 k.ú.Luhačovice | 312/1, 311, 315/6, 314/1, 315/1, 315/2, 341/4, 341/5, 341/3, 2439/2, 342/1, 355/9, 355/1, 355/10, 124/1, 355/11. 108/21, 108/25 | veřejné prostranství - zeleň |  | město Luhačovice |
| PL-Z10 k.ú.Luhačovice | 106/6, 106/1 | veřejné prostranství - zeleň |  | město Luhačovice |
| PL-Z11 k.ú.Luhačovice | 1089 | veřejné prostranství - zeleň |  | město Luhačovice |

| 9 | Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst.6 stav. zákona |
| --- | --- |

Ve vztahu k Natura 2000 nebyla příslušným orgánem ochrany přírody stanovena žádná kompenzační opatření.

| I.I 10 | Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části |
| --- | --- |

ČÁST I.  NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Textová část je tvořena stranami  1  až  46  a obsahuje celkem  46  listů.

Grafická část obsahuje výkresy č.  I.1  až  I.3,  tj. jsou celkem  3  výkresy, které jsou složeny každý ze čtyř částí, tj. celkem  12 samostatných výkresových částí.

| I.J 11 | - Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření |
| --- | --- |

Plochy ani koridory územních rezerv nejsou navrhovány.

| Seznam ploch a koridorů územních rezerv |  |  |  | Tab.č.I-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| označení lokality | název lokality katastrální území | způsob budoucího možného využití, výměra v ha | časové zařazení a podmínky pro prověření |  |
| L-B24 | POD VODOJEMEM k.ú. Luhačovice | plocha územní rezervy bydlení (cca 50 RD), výměra 7,30 ha | využití plochy po návrhovém období (po r. 2019), ale až po vybudování části nové silnice do Řetechova |  |
| L-V5 | POD LOSKOU k.ú. Luhačovice | plochy smíšené výrobní - územní rezerva, výměra 2,60 ha | využití plochy po návrhovém období (po r. 2019), v návaznosti na využití lokality L-V4 „U Čistírny“ |  |
| L-OV6 | GOLFOVÝ AREÁL k.ú. Luhačovice | plochy občanského vybavení-tělovýcho-va a sport - rezerva, výměra 13,44 ha | využití plochy po návrhovém období (po r. 2019), v návaznosti na navržený golfový areál |  |
| L-OV11 | GOLFOVÝ AREÁL k.ú. Luhačovice | plochy občanského vybavení-tělovýcho-va a sport - rezerva, výměra 3,33 ha | využití plochy po návrhovém období (po r. 2019), v návaznosti na navržený golfový areál |  |

| I.K 12 | - Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti - Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti |
| --- | --- |

| Seznam ploch, jejichž využití je podmíněno pořízením územní studie |  |  |  | Tab.č.I-27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| označení lokality | katastrální území | způsob budoucího využití | podmínky pro pořízení ÚS |  | vložení dat do evidence v roce |
| BI 9 (US2) | Luhačovice | plochy individuálního bydlení | - prověřit možnosti funkčního uspořádání a vnitřní organizace území včetně návazností na plochy T*78, K172, 173 - dořešit dopravní a technickou infrastrukturu v návaznosti na koncepci ÚP - v obou plochách (BI 9 i 10) vymezit veřejné prostranství |  | 2015 |
| BI 10 (US2) | Luhačovice | plochy individuálního bydlení |  |  |  |
| BI 12 (US3) | Luhačovice | plochy individuálního bydlení | - prověřit možnosti funkčního uspořádání a vnitřní organizace území včetně návazností na plochu K 174 - dořešit dopravní a technickou infrastrukturu v návaznosti na koncepci ÚP - zajistit vymezení veřejného prostranství |  | 2015 |
| SO 107 (US4) | Luhačovice | plochy smíšené obytné | - prověřit možnosti funkčního uspořádání a vnitřní organizace území včetně návazností na plochu T*76 a K 165 - dořešit dopravní a technickou infrastrukturu v návaznosti na koncepci ÚP - zajistit vymezení veřejného prostranství |  | 2016 |
| BI 16 (US5) | Luhačovice | plochy individuálního bydlení | - prověřit možnosti funkčního uspořádání a vnitřní organizace území |  | 2016 |
| OS 69 (US6) | Luhačovice | plochy občanského vybavení, tělovýchova a sport | - prověřit možnosti funkčního uspořádání a vnitřní organizace území včetně návazností na stávající sportovní areál a plochu K 166 |  | 2016 |
| BI 17 (US7) | Luhačovice | plochy individuálního bydlení | - prověřit možnosti funkčního uspořádání a vnitřní organizace území včetně návazností na plochy K169, OS 68, BI 17 a k ploše stávajícího sportovního areálu - dořešit dopravní a technickou infrastrukturu v návaznosti na koncepci ÚP - zajistit vymezení veřejného prostranství v ploše BI 17 |  | 2016 |
| OS 68 (US7) | Luhačovice | plochy občanského vybavení, tělovýchova a sport |  |  |  |
| BI 20 (US8) | Luhačovice | plochy individuálního bydlení | - prověřit možnosti funkčního uspořádání a vnitřní organizace území včetně návazností na plochu TE 93 a stávající zástavbu - dořešit dopravní a technickou infrastrukturu v návaznosti na koncepci ÚP - zajistit vymezení veřejného prostranství |  | 2016 |
| OK 63 (US9) | Luhačovice | plochy občanského vybavení -komerční zařízení | - prověřit možnosti funkčního uspořádání a vnitřní organizace území a provázanosti ploch OK 63 a OS 256 - vyřešit dopravní infrastrukturu (příjezd, parkování) - vyřešit vhodným způsobem napojení na technickou infrastrukturu (především likvidaci odpadních vod) |  | 2015 |
| OS 256 (US9) | Luhačovice | plochy občanského vybavení-tělovýchova a sport |  |  |  |

| Seznam ploch jejichž využití je podmíněno pořízením územní studie |  |  |  | Tab.č.I-26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| označení lokality | název lokality katastrální území | způsob využití, výměra v ha | etapa využití plochy vložení dat do evidence v roce |  |
| L-B01 | SLUNNÁ I k.ú. Luhačovice | plocha bydlení (max. 35 RD), výměra 3,71 ha | využití plochy je předpokládáno ve I.etapě (2008-2014) vložení dat do evidence v roce 2010 |  |
| L-B03 | PADĚLKY k.ú. Luhačovice | plocha bydlení (cca 28 RD), výměra 5,11 ha | využití plochy je předpokládáno ve II.etapě (2015-2019) vložení dat do evidence v roce 2011 |  |
| L-B04 | V DRAHÁCH I k.ú. Luhačovice | plocha bydlení (cca 25 RD), výměra 3,01 ha | využití plochy je předpokládáno v I.etapě (2008-2014), vložení dat do evidence v roce 2010 |  |
| ###### L-B06 | ŠTĚPNICE k.ú. Luhačovice | plocha bydlení (cca18 RD), výměra 3,52 ha | využití plochy je předpokládáno v I.etapě (2008-2014), vložení dat do evidence v roce 2010 |  |
| ###### L-B11 | HRADISKO k.ú. Luhačovice | plocha bydlení (cca 10 RD), výměra 1,14 ha | využití plochy je předpokládáno v I.etapě (2008-2014), vložení dat do evidence v roce 2010 |  |
| ###### L-B12 | BRANKA III k.ú. Luhačovice | plocha bydlení (cca 25 RD), výměra 4,78 ha | využití plochy je předpokládáno ve II.etapě (2015-2019) vložení dat do evidence v roce 2011 |  |
| ###### L-B13 | BRANKA I k.ú. Luhačovice | plocha bydlení (cca 10 RD), výměra 2,10 ha | využití plochy je předpokládáno ve II.etapě (2015-2019) vložení dat do evidence v roce 2012 |  |
| ###### L-B14 | BRANKA II k.ú. Luhačovice | plocha bydlení (cca 22 RD), výměra 4,55 ha | využití plochy je předpokládáno v I.etapě (2008-2014), vložení dat do evidence v roce 2010 |  |
| L-BS2 | NA HRADISKU k.ú. Luhačovice | 100-120 bytů, výměra 2,76 ha, bydlení a občanská vybavenost | využití plochy je předpokládáno ve II.etapě (2015-2019) vložení dat do evidence v roce 2014. Podmínkou pro využití lokality je realizace malého obchvatu silnice III.tř. |  |
| L-OV3 | RADOSTOVA I k.ú. Luhačovice | výměra 4,29 ha, občanské vybavení - sport | využití plochy je předpokládáno ve II.etapě (2015-2019) vložení dat do evidence v roce 2013 |  |
| L-OV4 | RADOSTOVA II k.ú. Luhačovice | výměra 4,20 ha, občanské vybavení - sport | využití plochy je předpokládáno v I.etapě (2008-2014), vložení dat do evidence v roce 2010 |  |

| I.L 13 | - Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu v rozsahu dle příl. č.9 |
| --- | --- |

V řešení územního plánu Luhačovice nejsou vymezeny plochy či koridory ve kterých by bylo nutno pořídit regulační plán.

V řešení územního plánu Luhačovice je vymezena pouze jedná plocha L-B02 „Slunná II“, ve které je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro její využívání.

I.L1 Zadání regulačního plánu Slunná II

I.L1.1  Vymezení řešeného území

Řešené území leží v západní části nad městem mezi silnicí do Řetechova a rozestavěnou obytnou skupinou Slunná I. V územním plánu je plocha označena jako L-B02 Slunná II. Území leží v mírném svahu s jižní až jihovýchodní orientací s velmi vhodnými podmínkami pro bydlení.

I.L1.2  Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití

Plocha je určena pro výstavbu rodinných domů o velikosti pozemků v průměru kolem 1200 m2. Je třeba vymezit koridory veřejného prostoru v šíři cca 12 m pro vedení místních komunikací, pro jednostranný chodník a oboustranné zelené pásy pro uložení inženýrských sítí. Podél silnice do Řetechova bude vysazen pás zeleně na horizontu v minimální šířce cca 25 m.

I.L1.3  Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb

Výška zástavby je stanovena nejvýše na dvě nadzemní podlaží případně i využití podkroví. Počet podzemních podlaží se nestanovuje. Tyto podmínky je třeba v řešení regulačního plánu podrobněji rozpracovat a stanovit stavební čáru.

Osazení rodinných domů v terénu, zvláště pak v exponované poloze tj. na horizontu podél silnice do Řetechova v viditelné z údolních poloh města nesmí změnit charakter a ráz krajiny.

I.L1.4  Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

Je třeba zachovat příznivé pohledy na horizont vysazením kulisy vysoké zeleně podél silnice do Řetechova. Území leží v mírném svahu s jižní až jihovýchodní orientací s velmi vhodnými podmínkami pro bydlení. V řešeném území nejsou žádné přírodní, architektonické ani archeologické památky.

I.L1.5  Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

Občanské vybavení: plochy občanské vybavení nejsou řešeny.

Veřejná prostranství: podél silnice do Řetechova bude navržen pás zeleně na horizontu v šířce cca 25 m. Jiné plochy nebudou navrhovány.

Dopravní infrastruktura: v území budou navrženy obslužné místní komunikace, které budou napojeny na silnici do Řetechova ve dvou místech.

Technická infrastruktura: území je třeba vybavit inženýrskými sítěmi. V horních polohách lokality bude nedostatečný tlak ve vodovodní síti – nutno zajistit posílení tlakových poměrů. Do lokality bude prodloužena jednotná kanalizační síť města. Vedení místních komunikací musí být řešeno tak, aby systém odkanalizování byl jednoduchý a bez přečerpávacích stanic. Přes území prochází nadzemní vedení VN 22kV ke stávající trafostanici na dnešním okraji obytné zástavby. V územním plánu se počítá s kabelizací tohoto přívodu, přesné vedení kabelu lokalitou bude stanoveno regulačním plánem. Počítá se také s prodloužením STL rozvodu zemního plynu a prodloužením slaboproudých rozvodů a veřejného osvětlení.

I.L1.6  Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření

V řešení regulačního plánu budou vymezeny veřejně prospěšné stavby resp. veřejně prospěšná opatření. Mezi veřejně prospěšné stavby budou zařazeny plochy pro místní komunikace, pro jednostranný chodník a zelené pásy pro uložení inženýrských sítí.

I.L1.7  Požadavky na asanace

Žádné požadavky na provedení asanací nejsou stanoveny.

I.L1.8  Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů (např. požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, ochrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými jevy)

Žádné požadavky tohoto druhu nejsou stanoveny.

I.L1.9 Výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí

Nejsou stanoveny.

I.L1.10  Případný požadavek na posuzování vlivu záměru obsaženého v regulačním plánu na životní prostředí podle zvláštního předpisu, včetně případného požadavku na posouzení vlivu záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast

Záměr neohrozí životní prostředí, neleží a není ani v blízkosti žádné evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Územní plán jako celek nebude v souladu se schváleným zadáním územního plánu posuzován z hlediska vlivů na trvale udržitelný rozvoj a nebude posuzován ani z hlediska vlivu na lokality Natura 2000 dle § 45i zákona ČNR č.114/1992 Sb.

I.L1.11  Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci

Požadavky nejsou stanoveny.

I.L1.12  Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

Regulační plán bude mít textovou a grafickou část. Obsah regulačního plánu tj. textová i grafická část, regulační plán i odůvodnění regulačního plánu bude odpovídat požadavkům Přílohy č.11 k Vyhlášce č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Hlavní výkresy budou dokumentovány v měřítku 1 : 1000. Dokumentace bude zpracována ve 4  kompletních vyhotoveních.

| I.M | - Stanovení (etapizace) |
| --- | --- |

Návrhové období je stanoveno na 10 let po schválení územního plánu.

Realizace předpokládaných záměrů v návrhovém období je orientačně členěna do dvou etap.

| Pořadí změn v území - I.etapa (přibližně v letech 2008-2014) |  |  |  | Tab.č.I-27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| označení lokality | název lokality | označení lokality | název lokality |  |
| L-B01 | Slunná I | L-B04 | V Drahách I |  |
| L-B05 | V Drahách II | L-B06 | Štěpnice |  |
| L-B07 | Vinohrádek I | L-B08 | Vinohrádek II |  |
| L-B09 | Stráň | L-B10 | Družstevní |  |
| L-B11 | Hradisko | L-B14 | Branka II |  |
| L-B15 | Lužné | L-B16 | Nad Moravou |  |
| L-B17 | U Rosy | L-B18 | A.Slavíčka |  |
| L-B19 | Pražská Čtvrť | L-B20 | Čs.Armády II |  |
| L-B21 | Čs.Armády I | L-B22 | Kamenná |  |
| L-B23 | Kamenná | K-B1 | U Školy |  |
| K-B2 | Kladná I | K-B5 | Ještí |  |
| P-B3 | U Dráhy | P-B5 | Proluky v obci I |  |
| P-B6 | Proluky v obci II | R-B2 | K Luhačovicím |  |
| R-B4 | U Vodojemu | R-B5 | Pozlovická |  |
| R-B6 | Střed obce I | R-B7 | Střed obce II |  |
| R-B8 | Střed obce III | R-B9 | Střed obce IV |  |
| L-BS1 | U Trati I | L-BS3 | Nádražní |  |
| L-V1 | Uherskobrodská I | L-V4 | U Čistírny |  |
| L-V3 | Uherskobrodská III | L-OV2 | U Hřbitova |  |
| L-OV1 | Zahradní | L-OV5 | Lyžařský Areál |  |
| L-OV4 | Radostova II | L-OV7 | Golfový Areál |  |
| L-OV9 | Golfový Areál | L-OV10 | Golfový Areál |  |
| L-PV1 | U Trati | L-OL1 | Pražská Čtvrť |  |
| L-D1 | Přeložka III/496 pod hřbitovem | L-D2 | Úprava trasy silnice do Řetechova |  |
| L-D3 | Úprava trasy silnice do Řetechova | L-D5 | Místní komunikace Lužné |  |
| L-D6 | Parkoviště u hřbitova |  |  |  |

| Pořadí změn v území - II.etapa (přibližně v letech 2015-2019) |  |  |  | Tab.č.I-28 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| označení lokality | název lokality | označení lokality | název lokality |  |
| L-B02 | Slunná II | L-B03 | Padělky |  |
| L-B12 | Branka III | L-B13 | Branka I |  |
| K-B4 | Dubové | P-B2 | Záhumenice |  |
| P-B4 | Pod Duby | P-B7 | Proluky v obci III |  |
| R-B1 | Nad Návsí | R-B3 | Pod Veškami |  |
| L-BS2 | Na Hradisku | L-BS5 | Pražská Čtvrť |  |
| L-OV3 | Radostova I | R-D1 | Místní komunikace pro R-B1 |  |

| Pořadí změn v území - III.etapa (po roce 2019 územní rezervy) |  |  |  | Tab.č.I-29 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| označení lokality | název lokality | označení lokality | název lokality |  |
| L-B24 | Pod Vodojemem | L-V5 | Pod Loskou |  |
| K-D1 | Přeložka III/496 v Kladné Žilín | L-OV6 | Golfový Areál |  |
| L-OV11 | Golfový Areál |  |  |  |

| I.N 14 | - Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt |
| --- | --- |

- Stavby nejsou vymezeny.

- U všech zastavitelných ploch a zastavěných volných ploch městské památkové zóny Luhačovice, příp. na uvolněných plochách po demolici, může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace pouze autorizovaný architekt.

| I.O 15 | - Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst.1 stav. zákona |
| --- | --- |

- Stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst.1 (smluvní vztah stavebníka s autorizovaným inspektorem), nejsou jmenovitě vymezeny.

 Ing.arch. Leopold Pšenčík, atelier UTILIS Zlín, 31.08.2013.